příloha č. 1

Požadovaná minimální skladba a technické parametry techniky

| Technický parametr | požadavek | nabídka |
| --- | --- | --- |
| Traktor s kabinou a příslušenstvím | 1 ks |  |
| Min. výkon (dle normy DIN) | 30 hp |  |
| Motor dieselový, vodou chlazený | ano |  |
| Hydrostatická převodovka | ano |  |
| Zadní vývodový hřídel s možností volby otáček min. ve dvou stupních | Ano/otáčky |  |
| Mezinápravový vývodový hřídel | ano |  |
| Tříbodový závěs s nosností min. | 750 kg |  |
| Hydrostatický posilovač řízení | Ano |  |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano |  |
| Pohon všech čtyř kol | Ano |  |
| Maximální rozměry (délka x šířka) | 3500x1500 mm |  |
| Čelní nakládač | 1 ks |  |
| Požadavek na možnost snadného připojení a odpojení | Ano |  |
| Zapojení lžíce pomocí euroupínání | Ano |  |
| Maximální výška zdvihu minimálně | 2 000 mm |  |
| Zdvih se sklopenou lžící min. | 1 500 mm |  |
| Nosnost nakladače v plné výšce min. | 500 kg |  |
| Síla v trhu min. | 900 kg |  |
| Podkopové rameno se sedadlem pro obsluhu | 1 ks |  |
| Připojení na zadní tříbodový závěs traktoru | Ano |  |
| Samostatný hydraulický okruh ovládání | Ano |  |
| Hloubka výkopu min. | 2 000 mm |  |
| Horizontální rozsah min. | 3 000 mm |  |
| Nakládací výška min. | 1 500 mm |  |
| Šířka lžíce | 25 – 35 cm |  |
| Hydraulicky výsuvné odstavné a pomocné nohy | Ano |  |
| Lánový naviják | 1 ks |  |
| Připojení na zadní tříbodový závěs traktoru | Ano |  |
| Nosnost min. | 4 000 kg |  |
| Délka lana min. | 40 m |  |

| Technický parametr | požadavek | nabídka |
| --- | --- | --- |
| Pracovní elektro vozík s ochrannou stříškou a čelním sklem | 1 ks |  |
| Rám vozíku ocelový svařovaný | Ano |  |
| Počet míst k sezení | 2 |  |
| Minimální celková nosnost | 350 kg |  |
| Korba pro přepravu materiálu s možností ručního sklápění minimální rozměr | 800x 1000 mm |  |
| Minimální tažná síla | 200 kg |  |
| Tažné zařízení pro možnost připojení přívěsného vozíku | Ano |  |
| Minimální dojezdová vzdálenost | 30 km |  |
| Vestavěná nabíječka baterie ve standardní výbavě | Ano |  |