# Část č. 5 – Automatický kultivátor krevních vzorků

| Název | Automatický kultivátor krevních i nekrevních vzorků |  | Oddělení | Centrální laboratoře |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 776 033 Kč |

Technická specifikace

- systém pro hemokultivační vyšetření krve a jiných primárně sterilních tekutin

- vyšetření s detekcí pozitivních vzorků v časovém rozmezí min.7 a více dní.

- čtečka čárových kódů

- grafický displej

- kapacita systému minimálně 120 pozic

- možnost umístit část kapacity přístroje mimo mikrobiologickou laboratoř (min. 80 pozic v laboratoři, použití mimo pracovní dobu mikrobiologické laboratoře)

- možnost vzdáleného přenosu dat mezi oběma částmi.

- požadované typy lahviček (plastové nebo skleněné) – aerobní, anaerobní, pro detekci kvasinek a pediatrická

- vnitřní kontrola teploty spolu se zabudovaným alarmem

- možnost nastavení individuální délky inkubace pro každou hemokultivační lahvičku

- kontinuální sledování růstu bakterií s možností zobrazení růstové křivky)

- funkce neutralizace antibiotik

- možnost přiřadit 2 čárové kódy k jedné lahvičce ( kód výrobce a kód laboratoře )

- časování detekce nastavitelné

- metoda: fotometrická detekce CO2 nebo fluorescenční metoda

- teplota inkubátoru: nastavitelná 35-37 °C

- možnost dalšího rozšíření kapacity

- rozhraní: ovládací dotyková obrazovka (nebo obrazovka s klávesnicí a myší) s čtečkou čárových kódů, port RS232 (popř. USB) včetně ovládacího SW.

- software - základní funkce: vkládání a vyndávání lahviček, identifikace neznámých lahviček, procházení výsledků, nastavení a informace o zvolené lahvičce

- připojení do LIS zadavatele

- kompatibilita s lahvičkami:

-	aerobní s neutralizátory antibiotik

-	anaerobní s médiem pro lýzu fagocytů

-       aerobní s neutralizátory antibiotik (vzorky padiatrické-malý objem)

-       mykotické lahvičky

- Součástí dodávky 1x stolní chlazená centrifuga pro předzpracování krevních vzorků:

  - min. 4000 otáček za minutu

  - kontrola teploty min. v rozmezí -20 až + 40°C)

  - min. 56 zkumavek 13x75/100, náhradní vložky pro zkumavky 16x75/100

  - chlazení, výkyvný rotor.