# Část č. 13  - Defibrilátor ARO

| Název | Defibrilátor |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 257 851 |

Technická specifikace

- 1 kus přenosného defibrilátoru pro ARO

- Automatický i manuální režim a snadný přechod mezi nimi

- bifázická defibrilační energie přes pádla i nalepovací elektrody v rozsahu 1 – 200J

- synchronizovaná kardioverze

- 3 - svodové EKG s analýzou, měření EtCO2, NIBP, SPO2

- Defibrilace, stimulace a snímání EKG pomocí jedné sady elektrod

- Plně barevný displej s vysokým rozlišením a dobrou

viditelností pří zhoršených světelných podmínek

- Externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta

- Režim výpisu kritických událostí od doby zapnutí

- Zobrazení indikátoru stavu akumulátoru na obrazovce přístroje

- Napájení přístroje ze sítě i baterie

- Automatické testování přístroje

- Možnost uložení, přenosu a archivace dat do PC

- součástí přístroje pevné manuální defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé i děti

- součástí dodávky jednorázové nalepovací elektrody pro dospělé a 1x pro děti

- součástí přístroje transportní brašna

- Vysoká odolnost proti vodě, prachu a nárazu

- jednoduchá obsluha, intuitivní ovládání

- Možnost připojení defibrilátoru přímo do monitoru životních funkcí Philips, který je na oddělení ARO bez nutnosti přepojování elektrod