# Část č. 18  - Rehabilitační přístroje – elektroterapie

| Název | Přístroj pro elektro - ultrazvukovou terapii |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 3 |  | Předpokládaná cena | 528 099 |

Technická specifikace

- displej – minimálně 7“

- Možnost 2kanálové elektroterapie – dva nezávislé kanály

- Možnost kombinované terapie – UZV +Elektroterapie

- Paměť na protokoly – minimálně 30 pozic

- Vestavěné protokoly ošetření - minimálně 20 pozic

- Možnost rozšíření protokolů

- Nízko- a středofrekvenční proudy: stejnosměrné, diadynamické, interferenční

- Diagnostické programy (I-t křivka, rheobase, chronaxie, rheobase a AQ, proti bolesti)

- Iontoforéza, CC, CV, MENS, HVT (vysokonapěťová terapie)

- Nápověda pro umístění elektrod

- Ultrazvuková terapie - kontinuální a pulzní mód

- Malá multifrekvenční  UZV hlavice

- Velká multifrekvenční  UZV hlavice

- Vakuová jednotka se dvěma nezávislými kanály - kontinuální a pulzní mód, kontrola vakua

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- Součástí dodávky: 1x kombinovaný přístroj včetně vakuové jednotky, 4x samolepící elektrody, 4x deskové elektrody+ propojovací kabely, 4x vakuové elektrody+ houbičky+ vakuové hadice, 1x UZV hlavice malá, 1x UZV hlavice velká, kontaktní gel, návod v ČJ, 1x Rebox therapy (možno jako samostatný přístroj)

| Název | Přístroj pro elektro - ultrazvukovou terapii kombi s vakuovou jednotkou |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 176 033 |

Technická specifikace

- displej – minimálně 7“

- Možnost 2kanálové elektroterapie – dva nezávislé kanály

- Možnost kombinované terapie – UZV +Elektroterapie

- Paměť na protokoly – minimálně 30 pozic

- Vestavěné protokoly ošetření - minimálně 20 pozic

- Možnost rozšíření protokolů

- Nízko- a středofrekvenční proudy: stejnosměrné, diadynamické, interferenční

- Diagnostické programy (I-t křivka, rheobase, chronaxie, rheobase a AQ, proti bolesti)

- Iontoforéza, CC, CV, MENS, HVT (vysokonapěťová terapie)

- Nápověda pro umístění elektrod

- Ultrazvuková terapie - kontinuální a pulzní mód

- Malá multifrekvenční  UZV hlavice

- Velká multifrekvenční  UZV hlavice

- Vakuová jednotka se dvěma nezávislými kanály - kontinuální a pulzní mód, kontrola vakua

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- Součástí dodávky: 1x kombinovaný přístroj včetně vakuové jednotky, 4x samolepící elektrody, 4x deskové elektrody+ propojovací kabely, 4x vakuové elektrody+ houbičky+ vakuové hadice, 1x UZV hlavice malá, 1x UZV hlavice velká, kontaktní gel, návod v ČJ, 1x Rebox therapy (možno jako samostatný přístroj)

| Název | Přístroj pro kompletní elektroterapii |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  | Předpokládaná cena | 469 420 |

Technická specifikace

- profesionální přístroj určený pro použití ve zdravotnictví

- přístroj pro rehabilitaci využívající účinku elektrického proudu procházejícího tkání

- min. 2 nezávislé léčebné kanály

- min. 20 různých druhů elektrických proudů (2 a 4 pólová interference, TENS, diadynamické proudy, Trabertovy proudy, ruská stimulace, pravoúhlé a šikmé pulsy, galvanický proud, mikroproudy, iontoforéza, vysokonapěťová terapie, apod.)

- minimálně 100 klinických protokolů s terapiemi, možnost vkládání vlastních terapií do volných pozic (min. 50)

- možnost ukládání zdravotní dokumentace pacienta na kartu

- grafický displej min. 7“

- vakuová jednotka pro podtlakovou aplikaci elektrod

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- součástí dodávky: vozík s brzdami a šuplíky na ukládání příslušenství, kompletní sada kabelů a elektrod umožňující optimální aplikaci všech druhů léčebných proudů, pásy pro upevnění elektrod (pokud jsou nutné), klinická encyklopedie obsahující informace o indikacích.

| Název | Distanční elektroléčebný přístroj |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 158 678 |

Technická specifikace

- distanční bezkontaktní elektroterapeutický přístroj

- aplikace indukčně vytvářených a bezkontaktně zaváděných elektrických proudů

- určení pro regenerace periferních nervů, těžko se hojících ran, včetně léčby bércových vředů a dekubitů, obnovu fyziologické funkce vazů, šlach a kloubů včetně artróz, chondromalacií, tendinitid. Dále určený pro podporu hojení zlomenin, stimulace při mikroangiopatiích a polyneuropatiích včetně diabetických, zlepšením prokrvení a zlepšení metabolizmu a trofiky tkáně

- Min. dva typy proudů: impulsní a interferenční

- Min. 300 druhů impulzních a 300 druhů interferenčních předprogramovaných elektroléčebných proudů pro min. 130 diagnóz a indikací

- Součástí dodávky aplikátor pro všechny funkce a polohovatelný stojan

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Elektroakupunkturní přístroj |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 47 934 |

Technická specifikace

- Přístroj pro digitální vyhodnocení energetického stavu organismu na základě měření sad akupunkturních bodů.

- akupunkturní pero (sonda)

- Converter ze sondy do počítače.

- Součástí dodávky je USB HW klíč.

Funkce programu

- vedení evidence klientů, export a import klientů

- u klienta pomocné soubory Historie (anamnéza) a Aktuální doporučené řešení

- množství grafů, grafické porovnání více protokolů měření

- vyhodnocení stavu a návrhy na vyrovnání energetického stavu

- doprovodná knihovna, help

- dva režimy - TCM (Tradiční Čínská Medicína) a APM

- kalibrace sondy

- Komunikační rozhraní: USB 2.0

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Přenosný elektroléčebný přístroj |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 55 372 |

Technická specifikace

- Min. 2-kanálový elektroléčebný přístroj s širokým spektrem proudů

- barevný dotykový displej

- QUICK protokoly a anatomická navigace

- Přednastavené protokoly a terapeutická encyklopedie

- Databáze pacientů

- Přenosné, napájené z baterie

- Před-programované léčebné protokoly

- Uživatelem definovatelné protokoly

- Vestavěná uživatelská příručka a nápověda

- Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství

- nízko a středofrekvenční proudy, vč. antispastických, elektrodiagnostika, Vysokonapěťová terapie

- V ceně: 2× kabel pro připojení elektrod, 4× plochá elektroda, 4x návlek na elektrodu, 1x sada fixačních pásků, síť. adaptér.