PŘÍLOHA Č. 5.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

- k  nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“

Část C

- zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.12, platnými od 6. 3. 2019, v rámci projektu s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC2.3, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001576.

- Zadavatel

- Název:		Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

- Sídlo:		Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

- Zastoupen:		MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

- IČO:		005 34 242

- DIČ:		CZ00534242

- Právní forma:		331 – Příspěvková organizace

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vl. 908

- Adresa profilu zadavatele:		https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

- Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie

- Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie (dále také jako „zařízení“):

Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro RDG

- Monitor s úhlopříčkou alespoň 23"

- Pomocná dotyková obrazovka min. 9", HW klávesnice na ovládacím panelu

- min. 4 aktivní konektory pro připojení 2D sond + jeden parkovací

- Stranově i výškově nastavitelný ovládací panel

Požadovaná zobrazení:

- B-mode

- Harmonické zobrazení na všech sondách

- Spektrální doppler – PW

- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)

- Výkonový a směrový výkonový doppler (direkcionální Power doppler - PDI),

- Barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí – např.: HD-Flow, Dynamic Flow

- Nedopplerovské zobrazení krevního toku bez použití kontrastních látek (B-flow, SMI)

- 8-mi násobné řízení TGC (8 hardwarových „sliderů“ pro nastavení TGC)

- Automatické nastavení TGC a SOS

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiologii

- Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze

- Automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom)

- ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom)

- Interní DVD mechanika pro kontinuální záznam (nahrávání) celého vyšetření na DVD

- DICOM 3.0 plná konektivita

- Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5 krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení min. ve čtyřech úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a Dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty. Zálohování uložených dat.

- Mobilní systém s hmotností do 85 kg

- Podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách nad sebou pro lineární a fázové sondy)

- Podpora 2D sond typu single crystal

- Podpora volumová navigace s dalšími zobrazovacími modalitami (CT, MR, UZ) - možnost porovnání nálezů z USG s nálezy načtenými do přístroje ve formátu DICOM z dalších zobrazovacích modalit (např.: CT, MRI)

- Software pro analýzu průtoku ve tkáních (bez použití kontrastních látek), analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech

- Software pro kontrastní zobrazení na abdominální a lineární sondě, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech

- Elastografie včetně kvantifikace

- Panoramatické zobrazení

- Speciální software pro zvýraznění jehly pro punkce

Sondy:

- lineární sonda, frekvence 2-8 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení

- konvexní sonda, frekvence 1-6 MHz, abdominální aplikace, sonda typu single crystal, harmonické zobrazení

- lineární MATRIXOVÁ sonda, frekvence 5-15 MHz, harmonické zobrazení, min. 1000 elementů (piezoelektrických vysílacích krystalů), harmonické zobrazení, Small Parts a Brest aplikace, použitelná i na stávajícím přístroji

- Účastníkem nabídnuté zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše (tj. minimálně vyplní níže uvedenou tabulku) nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

Účastník dále jako součást této přílohy předloží originální technické specifikace tzv. data sheets výrobce.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

- Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie – 1 ks:

| Parametry | Požadováno | Účastník doplní |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | hodnotu dle technické specifikace |
| Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro RDG: |  |  |  |
| · Monitor s úhlopříčkou | alespoň 23" |  |  |
| · Pomocná dotyková obrazovka min. 9", HW klávesnice na ovládacím panelu | ANO |  |  |
| · Min. 4 aktivní konektory pro připojení 2D sond + jeden parkovací | ANO |  |  |
| · Stranově i výškově nastavitelný ovládací panel | ANO |  |  |
| Požadovaná zobrazení: |  |  |  |
| · B-mode | ANO |  |  |
| · Harmonické zobrazení na všech sondách | ANO |  |  |
| · Spektrální doppler – PW | ANO |  |  |
| · Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) | ANO |  |  |
| · Výkonový a směrový výkonový doppler (direkcionální Power doppler - PDI) | ANO |  |  |
| · Barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí – např.: HD-Flow, Dynamic Flow | ANO |  |  |
| · Nedopplerovské zobrazení krevního toku bez použití kontrastních látek (B-flow, SMI) | ANO |  |  |
| · 8-mi násobné řízení TGC (8 hardwarových „sliderů“ pro nastavení TGC) | ANO |  |  |
| · Automatické nastavení TGC a SOS | ANO |  |  |
| · SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiologii | ANO |  |  |
| · Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze | ANO |  |  |
| · Automatické měření parametrů dopplerovského spektra | ANO |  |  |
| · ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) | ANO |  |  |
| · ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) | ANO |  |  |
| · Interní DVD mechanika pro kontinuální záznam (nahrávání) celého vyšetření na DVD | ANO |  |  |
| · DICOM 3.0 plná konektivita | ANO |  |  |
| · Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5 krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ANO |  |  |
| · Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení min. ve čtyřech úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ANO |  |  |
| · Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a Dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty. Zálohování uložených dat | ANO |  |  |
| · Mobilní systém | hmotnost do 85 kg |  |  |
| · Podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách nad sebou pro lineární a fázové sondy) | ANO |  |  |
| · Podpora 2D sond typu single crystal | ANO |  |  |
| · Podpora volumová navigace s dalšími zobrazovacími modalitami (CT, MR, UZ) - možnost porovnání nálezů z USG s nálezy načtenými do přístroje ve formátu DICOM z dalších zobrazovacích modalit (např.: CT, MRI) | ANO |  |  |
| · Software pro analýzu průtoku ve tkáních (bez použití kontrastních látek), analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech | ANO |  |  |
| · Software pro kontrastní zobrazení na abdominální a lineární sondě, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech | ANO |  |  |
| · Elastografie včetně kvantifikace | ANO |  |  |
| · Panoramatické zobrazení | ANO |  |  |
| · Speciální software pro zvýraznění jehly pro punkce | ANO |  |  |
| Sondy: |  |  |  |
| · Lineární sonda, frekvence 2-8 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení | ANO |  |  |
| · Konvexní sonda, frekvence 1-6 MHz, abdominální aplikace, sonda typu single crystal, harmonické zobrazení | ANO |  |  |
| · Lineární MATRIXOVÁ sonda, frekvence 5-15 MHz, harmonické zobrazení, min. 1000 elementů (piezoelektrických vysílacích krystalů), harmonické zobrazení, Small Parts a Brest aplikace, použitelná i na stávajícím přístroji | ANO |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |