# Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací

## Modernizace síťových prvků

Zadavatel požaduje vytvoření záložního připojení ze všech datových přepínačů a výměnu 14 ks zastaralých (nevyhovujících) datových prvků (Typ A, B). Software pro management nových i stávajících datových přepínačů (Extreme Summit X430, X440G2, X450,X450G2, X670G2).

Dvě serverovny umístěny ve dvou lokalitách (Blok A, Blok L). V těchto serverovnách jsou umístěny centrální datové přepínače (switche) Extreme Summit x670-G2-48x-4q. Centrální datové přepínače jsou propojení primární a sekundární 40Gbits optickými linkami (Použity QSFP+ LR4 40Gbits moduly a singlemode 09/125 µ optické kabely LC-LC). Datové přepínače z jednotlivých RACK rozvaděčů jsou připojeny do dvou centrálních datových přepínačů pomocí 1Gbits/10Gbits optické linky pomocí Spanning tree protokolu (Použity SFP LR 1Gbits a SFP+ LR 10Gbits moduly a singlemode 09/125 µ optické kabely LC-LC).

Zadavatel požaduje zachování homogenní síťové infrastruktury na úrovni datových přepínačů. Správci zadavatele jsou certifikováni na správu a konfiguraci datových přepínačů Extreme Networks.

### Nákres požadovaného stavu – Záložní připojení

## Ukončení kabeláže, datový rozvaděč

### Obecný popis

Nová páteřní optická síť předpokládá vzájemné propojení všech stávajících datových rozvaděčů rozmístěných v jednotlivých budovách a blocích nemocnice Třinec.

Stávající optická páteřní síť je vedena z centrálního datového rozvaděče ze serverovny v 1. PP v bloku A. Nově navrhovaná optická síť bude vedena z datového rozvaděče v serverovně v 1. NP bloku L. Mezi oběma hlavními rozvaděči už je natažena primární i sekundární síť. Hlavní trasa tedy není součástí tohoto projektu. Ostatní rozvaděče budou připojeny optickým kabelem s 12 vlákny. V rozvaděči, kde budou jednotlivé trasy ukončeny, bude přidáno celkem 6 optických van, kde každá vana bude sloužit maximálně pro připojení dvou bloků. Jednotlivé optické vany budou označeny a popsány pro snadnější orientaci v připojené kabeláži.

## Prvky rozvaděče

Datové rozvaděče budou doplněny o nové optické vany v počtu potřebném pro realizaci všech optických tras. Ve většině optických rozvaděčů bude přidána jedna optická vana. Výjimku tvoří již zmíněný hlavní datový rozvaděč, kde bude nových optických van celkem 6.

V bloku K není v současnosti pro připojení žádný datový rozvaděč. V rámci tohoto projektu bude dodán rozvaděč nástěnný o velikosti 15U a hloubce 600 mm. Do rozvaděče bude dodána potřebná optická vana, elektrický rozvodný panel s 5x 230V zásuvkami a dvěma policemi o hloubce 400mm a maximální nosností 25 kg.

## Strukturovaná datová síť

## Popis systému vnitřních rozvodů

Pro rozvody páteřní sítě budou použit systém optické kabeláže, který představuje univerzální rozvodný systém s vysokou kvalitou, modularitou a parametry splňujícími všechny stávající standardy pro optické kabelážní systémy. Kabelážní systém bude proveden ve specifikaci 9/125 μm Singlemode OS2. Optické kabely budou ukončeny v optických vanách a provařeny na konektory typu LC duplex.

Kabeláž musí tvořit komplexní certifikovaný kabeláží systém umožňující instalační firmě poskytnout garanci (záruku) přímého výrobce min. 20 let.  Garance distributora systému není přípustná. Strukturovanou kabeláž musí instalovat pouze taková firma, která předloží před instalací systému oprávnění od výrobce systému – certifikáty o provedeném instalačním školení svých pracovníků. Kabeláž bude po dokončení certifikována dle platných nařízení pro instalaci strukturované kabeláže a bude splňovat všechny požadavky dle mezinárodních norem a standardů, především normy:

- ČSN EN 50173-1 ED.3 Všeobecné požadavky na strukturovanou kabeláž

- EN 50173-2 (ISO/IEC 11801) Kabeláže do kancelářských prostor

- EN 50173-3 (ISO/IEC 24702) Průmyslová kabeláž

- EN 50173-5 (ISO/IEC 24764) Datová centra

Certifikační měření musí být vykonané některým z certifikovaných měřících zařízení třídy přesnosti III. Nedílnou součástí předávacího protokolu při předání díla musí být měřicí protokoly pro každé přípojné místo a každé vlákno optické kabeláže.

## Provedení rozvodů

Všechny optické kabely budou vedeny v mikrotrubičkách zafouknuté v HDPE chráničce. Z hlavního datového rozvaděče v bloku L budou vedeny 2 HDPE chráničky. Obě chráničky povedou do hlavní podzemní chodby na hranici monobloku, kde se budou dále větvit do jednotlivých bloků. V každé HDPE chráničce povede maximálně 5 mikrotrubiček s kabely. Do jedné HDPE chráničky bude zafouknuta také mikrotrubička s kabelem pro primární optickou trasu do nového datového rozvaděče v bloku K. Přesný rozpis jednotlivých zafouknutých kabelů na přiloženém schématu.

Projekt obsahuje následující počet tras a jejich předpokládanou vzdálenost rozvaděčů:

| Centrální DR | HDPE trasa | Předpokládaná délka HDPE trasy | Koncový DR |
| --- | --- | --- | --- |
| DR – L | Trasa 1 | 160 m | DR – E |
| DR – L | Trasa 1 | 180 m | DR – G |
| DR – L | Trasa 1 | 180 m | DR – H |
| DR – L | Trasa 1 | 270 m | DR – T/V |
| DR – L | Trasa 1 | 230 m | DR – K |
| DR – A | Trasa 1 | 220 m | DR – K |
| DR – L | Trasa 2 | 200 m | DR – D |
| DR – L | Trasa 2 | 210 m | DR – F |
| DR – L | Trasa 2 | 330 m | DR – I |
| DR – L | Trasa 2 | 280 m | DR – J |
| DR – L | Trasa 2 | 270 m | DR – P |
| DR – P | Vlastní propoj | 20 m | DR – P1 |

Uvedené délky představují pouze propoj HDPE chrániček, pro kabeláž bude použita délka o 20 m větší pro zajištění rezervy kabelu 10 m na každé straně tak, aby mohl být kabel zatažen do datového rozvaděče a ukončen v optické vaně.

## Technický předpis pro instalaci strukturované kabeláže

Trasování bude realizováno dle tohoto projektu a jednotlivé trasy budou označeny a popsány. HDPE chráničky budou vždy pevně uchyceny ke stropům nebo jiným pevným prvkům pomocí šroubovacích objímek a závitových tyčí, takže trasy budou pevně ukotvené a nebude možné s nimi v budoucnu manipulovat. Tím bude zajištěna ochrana kabeláže před poškozením nevhodnou manipulací. Všechny optické kabely a optické vany budou popsány dle ukončení v jednotlivých datových rozvaděčích.

Montáž systémů může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky.

Při instalaci, montáži i provozu zařízení dodržovat příslušné normy a bezpečnostní předpisy.

### Požadované parametry, funkce, vlastnosti – Výměna datových přepínačů

| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Požadováno/hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Společné | Základní požadavky | Samostatný L2/L3 přepínač | ANO |  |
|  |  | Montovatelný do standardního 19" technologického stojanu | ANO |  |
|  |  | Maximální velikost 1U | ANO |  |
|  | Funkce pro vysokou dostupnost | Podpora stohování, minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
|  |  | Podpora stohování přes 10Gb SFP+ moduly | ANO |  |
|  |  | Výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu | ANO |  |
|  |  | Výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu | ANO |  |
|  |  | Schopnost vytvoření virtual chassis s kterýmkoliv přepínačem uvedeným v předložené nabídce | ANO |  |
|  |  | 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) | ANO |  |
|  |  | Podpora ukončení agregované linky (802.3ad) na různých přepínačích stohu | ANO |  |
|  |  | 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol) | ANO |  |
|  |  | 802.1d a 802.1w (Spanning Tree Protocol) | ANO |  |
|  |  | Podpora rychlého zotavení v případě výpadku linky (50ms) dle RFC 3619 nebo ITU-T G.8032 | ANO |  |
|  | Funkce pro bezpečnost a QoS | Vstupní i výstupní ACL na porty L2-L4 (včetně IPv6) | ANO |  |
|  |  | Výstupní ACL | 500 |  |
|  |  | Vstupní ACL | 2 000 |  |
|  |  | Podpora 802.1x pro více identit na jednom fyzickém portu | 250 |  |
|  |  | Port security, omezení počtu MAC adres na portu, statické MAC, možnost definování akcí při překročení | ANO |  |
|  |  | DHCP snooping | ANO |  |
|  |  | Trusted DHCP server ports | ANO |  |
|  |  | Source IP lockdown | ANO |  |
|  |  | Omezení ARP learning z DHCP | ANO |  |
|  |  | Ochrana před DoS útokem (ochrana Control Plane, rate limiting pre traffic na CPU) | ANO |  |
|  |  | Klasifikace a tagovaní na základě ToS, L3 protokolu, IP adresy, L4 portu | ANO |  |
|  |  | Prioritizace na základě klasifikace | ANO |  |
|  |  | Definování propustnosti na základě klasifikace | ANO |  |
|  |  | QoS queues na port | 8 |  |
|  |  | Ochrana STP (Root Guard, BPDU guard) | ANO |  |
|  |  | Podpora IPv6 RA-Guard | ANO |  |
|  |  | Ochrana pred traffic/packet storms (broadcast/multicast) | ANO |  |
|  |  | Reakce na síťový provoz definovaný v ACL spuštěním příkazů, úpravou ACL a QoS | ANO |  |
|  |  | Podpora bezpečnostních profilů, bezpečnostním profilem se rozumí všechny kombinace: |  |  |
|  |  | Definice VLANy | ANO |  |
|  |  | L2-L4 pravidla pro filtraci na provoz IPv4 | ANO |  |
|  |  | L2-L4 pravidla pro kvalitu služby na provoz IPv4 | ANO |  |
|  |  | L2-L4 pravidla pro zrcadlení provozu na provoz IPv4 | ANO |  |
|  |  | L2-L4 pravidla pro omezení rychlosti na provoz IPv4 | ANO |  |
|  |  | Počet unikátních bezpečnostních profilů | 50 |  |
|  |  | Počet ACL pravidel pro jeden bezpečnostní profil | 350 |  |
|  |  | Aplikace bezpečnostního profilu: |  |  |
|  |  | Staticky na port | ANO |  |
|  |  | Staticky na MAC | ANO |  |
|  |  | Staticky na IP | ANO |  |
|  |  | Staticky na VLAN | ANO |  |
|  |  | Dynamicky dle Radius autentizace | ANO |  |
|  |  | Podpora vícenásobné autentizace identit na portu s aplikací unikátních bezpečnostních profilů na tyto identity | ANO |  |
|  |  | Počet možných současně autentizovaných identit a unikátních bezpečnostních profilů na každém portu, např. telefon + pc + virtuální stroje | 8 |  |
|  | Funkce pro správu a dohled | USB 2.0 port – možnost upgradovat firmware | ANO |  |
|  |  | SSHv2 klient/server | ANO |  |
|  |  | SCP2 klient/server | ANO |  |
|  |  | SFTP server | ANO |  |
|  |  | SNTP/NTP klient | ANO |  |
|  |  | NTP server | ANO |  |
|  |  | Podpora flow technologie v hardware | ANO |  |
|  |  | SNMPv2/v3 | ANO |  |
|  |  | DNS klient | ANO |  |
|  |  | Správy pomocí IPv6 | ANO |  |
|  |  | Správa prostřednictvím CLI (Command Line Interface), lokální konzole a vzdálený přístup | ANO |  |
|  |  | Oddělený ethernet port pro management (out-of-band management) | ANO |  |
|  |  | Autentizace, autorizace a accounting administrátorů, podpora lokální databáze a Radius | ANO |  |
|  |  | Podpora ověřování jednotlivých příkazů administrátora přes Radius | ANO |  |
|  |  | Syslog s logováním na vzdálený syslog server | ANO |  |
|  |  | Dokumentované XML API | ANO |  |
|  |  | Port mirroring typu SPAN, RSPAN | ANO |  |
|  |  | Podpora vypnutí a zapnutí portu dle času | ANO |  |
|  |  | Podpora skriptování | ANO |  |
|  |  | Podpora spuštění skriptu na základě události, podporované typy událostí: |  |  |
|  |  | Link up/down | ANO |  |
|  |  | Čas | ANO |  |
|  |  | Ověření uživatele 802.1x | ANO |  |
|  |  | LLDP | ANO |  |
|  |  | Automatická záloha konfigurace při přihlášení administrátora | ANO |  |
|  |  | Uchování více verzí konfigurací na přepínači | 10 |  |
|  | Funkce pro integraci do stávající sítě | 802.lab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ANO |  |
|  |  | LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) | ANO |  |
|  |  | DHCP server | ANO |  |
|  |  | Statické směrování | ANO |  |
|  |  | Podpora RIPv2/RIPng | ANO |  |
|  |  | Možnost rozšíření o podporu ESRP formou licence | ANO |  |
|  |  | Možnost rozšíření o podporu OSPFv2/v3 formou licence | ANO |  |
|  |  | Možnost rozšíření o podporu VRRPv3 formou licence | ANO |  |
|  |  | Podpora MVRP | ANO |  |
|  |  | Podpora RFC 3619 | ANO |  |
|  |  | 802.1Q a 802.1p | ANO |  |
|  |  | Subnet-directed broadcasts pre Wake on LAN, včetně Directed Broadcast Control (RFC 2644) | ANO |  |
|  |  | Jumbo frames | 9,2kB |  |
|  |  | Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3 | ANO |  |
|  |  | Možnost použití SFP modulů třetích stran (OEM) bez ztráty záruky | ANO |  |
|  | Záruka a podpora | Režim 24x7 na 60 měsíců se zaručeným odesláním nového zařízení do konce následujícího pracovního dne od nahlášení závady | ANO |  |
|  | Další | Dodané zařízení pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce software. | ANO |  |
|  |  | Zařízení je registrováno a licencováno u výrobce software na jméno kupujícího, nachází se v oblasti Evropské unie v souladu s pravidly Evropské unie o paralelním trhu. | ANO |  |
|  |  | Prodávající odpovídá za to, že kupující bude uveden v databázi výrobce software jako konečný uživatel licencí. | ANO |  |
| Přepínač typ A | Upřesňující | Počet kusů | 10 |  |
|  |  | 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 48 |  |
|  |  | 1GBASE-X SFP combo ports | 4 |  |
|  |  | 1GbE copper combo ports, možnost licenčního rozšířeni portů na 10Gb Ethernet | 2 |  |
|  |  | 1GBASE-X SFP, možnost licenčního rozšířeni portů na 10Gb Ethernet | 4 |  |
|  |  | Seriová konzole RJ-45 | 1 |  |
|  |  | 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | 1 |  |
|  |  | Redundantní napájecí zdroj vyměnitelný za chodu | ANO |  |
|  |  | Velikost směrovací tabulky pro IPv4 | 480 |  |
|  |  | Velikost směrovací tabulky pro IPv6 | 240 |  |
|  |  | Velikost MAC tabulky | 16 000 |  |
|  |  | Počet aktivních VLAN | 4 094 |  |
|  |  | Propustnost L2 | 175Gbps |  |
|  |  | Propustnost IPv4 | 130Mpps |  |
|  |  | Propustnost IPv6 | 130Mpps |  |
|  |  | Podpora flow technologie v hardwaru (min. sFlow) | ANO |  |
|  |  | IPv6 přepínání v hardware | ANO |  |
|  |  | Minimální rychlost stohování | 40 Gbps |  |
| Přepínač typ B | Upřesňující | Počet kusů | 4 |  |
|  |  | 10/100/1000BASE-PoE (RJ-45) porty | 48 |  |
|  |  | 10GBASE-X SFP porty | 4 |  |
|  |  | QSFP porty pro stohování | 2 |  |
|  |  | Seriová konzole RJ-45 | 1 |  |
|  |  | 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | 1 |  |
|  |  | Redundantní napájecí zdroj vyměnitelný za chodu | ANO |  |
|  |  | Ventilátory vyměnitelné za chodu | ANO |  |
|  |  | Velikost směrovací tabulky pro IPv4 | 12 000 |  |
|  |  | Velikost směrovací tabulky pro IPv6 | 6 000 |  |
|  |  | Velikost MAC tabulky | 68 000 |  |
|  |  | Počet aktivních VLAN | 4 094 |  |
|  |  | Propustnost L2 | 260Gbps |  |
|  |  | Propustnost IPv4 | 193Mpps |  |
|  |  | Propustnost IPv6 | 193Mpps |  |
|  |  | Podpora flow technologie v hardwaru (min. sFlow) | ANO |  |
|  |  | IPv6 přepínání v hardware | ANO |  |
|  |  | Dedikované stohovací porty | ANO |  |
|  |  | Minimální rychlost stohování | 80 Gbps |  |
| Převodníky | Upřesňující | SFP Transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 1310nm; | 20 |  |
|  |  | SFP+ Transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM, 1310nm, LC Duplex | 8 |  |
|  |  | QSFP+ LR4, 1310nm 40G 10km, DDM - Extreme Networks Compatible | 2 |  |
| Kabeláž | Optická | Optický patchcord, 9/125,LC-LC, SM, duplex, 1m | 10 |  |
|  |  | Optický patchcord, 9/125,LC-LC, SM, duplex, 2m | 10 |  |
|  | Napájecí | Kabel síťový prodlužovací, IEC320 C14 - C15 - s drážkou, 2m | 10 |  |
|  |  | Kabel síťový napájecí , IEC 320 C15 konektor s drážkou 2m | 10 |  |
| Management | Upřesňující | SNMP management | ANO |  |
|  |  | Skriptování | ANO |  |
|  |  | Zálohy konfigurací | ANO |  |
|  |  | Porovnání konfigurací v čase | ANO |  |
|  |  | Alarmy | ANO |  |
|  |  | Mapy propojení switchů | ANO |  |
|  |  | Sledování vytížení portů | ANO |  |
|  |  | Počet sledovaných zařízení | 29 |  |
|  | Podpora | Technická podpora výrobce a nárok na nové verze přímo od výrobce min. po dobu 60 měsíců. Dodané řešení nesmí být řešeno formou pronájmu, po skončení technické podpory musí být dále schopno pracovat | ANO |  |

# Společná část

## Školení

## Modernizace síťových prvků

Školení obsluhy (IT správce) v rozsahu min. 1 x 8 hod (3 osoby) v prostorách zadavatele.

## Rozsah implementace

## Rozsah implementace Modernizace síťových prvků

Instalace a nastavení HW a software bude provedeno dodavatelem v produkčním prostředí v prostorách zadavatele.

Instalace management systému - virtuální apliance  ve VMware 6.5 na HW objednatele. Objednatel je schopen poskytnout HW prostředky ve virtuálním prostředí VMware v tomto maximálním rozsahu max. 8 CPU, 16GB RAM, 100 GB HDD

V případě nedostačujících nabízených HW prostředcích objednatele bude součástí nabízeného řešení potřebný HW (včetně kabeláže pro připojení do LAN sítě) a SW vybavení

## Testovací provoz (akceptační testy)

Zhotovitel v rámci realizace předmětu smlouvy vypracuje návrh testovacích postupů pro ověření funkčnosti díla a vypracuje jednotlivé akceptační protokoly. Návrh testovacích postupů bude předložen objednateli a po jeho schválení bude objednatelem akceptován.

Testovací postupy se musí týkat minimálně těchto oblastí:

- Funkční testy

Funkční testy ověří, že implementované řešení poskytuje bezchybně všechny požadované funkcionality uvedené v Technické specifikaci (Např. Spanning tree, dhcp-snooping, SSH2, NTP, Zálohy konfigurací atd.)

- Vyhotovení měřících protokolů optické sítě

Testovací provoz bude probíhat v sídle objednatele minimálně v délce 30 dní.

## Prováděcí dokumentace

Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní řešení nasazení díla, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci.

Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení řešení do rutinního provozu řízenou formou.

Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase.

Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace jednotlivých částí díla určit, co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat.

Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla.

Bez odsouhlasené prováděcí dokumentace ze strany objednatele, tedy shody objednatele a zhotovitele na způsobu a formě nasazení jednotlivých částí díla nebude moci být započata implementace.

## Podpora a servis

Min. 60 měsíců na HW zařízení a na veškerý SW, který je neoddělitelnou součástí HW zařízení, včetně práva na nové verze.

Min. 60 měsíců za jakost od instalace a zprovoznění díla jako celku tj. aktualizace programového a technického vybavení (Update Service, maintenance) např. předání nových verzí SW modulů programového vybavení s vylepšenými funkcemi tak, jak je výrobce dává k dispozici, řešení vad apod.

| ZÁKLADNÍ SERVISNÍ PODPORA provozu HW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie incidentu | Příjem hlášení | Servisní garance |  |
|  |  | Zahájení řešení | Servisní výjezd |
| Havárie přerušení provozu | HelpDesk – 24x7 | Neprodleně, nejpozději do 120 minut. v rámci pracovní doby tj. od 7:00 do 16:00. | Nejpozději druhý následující pracovní den nebo při příjmu hlášení v pracovní den do 10:00 nejpozději následující pracovní den |
| Významná závada významné omezení provozu |  | Nejpozději druhý následující pracovní den | Nejpozději pátý následující pracovní den |
| Závada, chyba – menší omezení provozu |  | Nesjednán | Nesjednán |

| ZÁKLADNÍ SERVISNÍ PODPORA provozu SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie vad SW | Příjem hlášení | Servisní garance |  |
|  |  | Zahájení řešení | Servisní výjezd |
| Havárie – A | HelpDesk – 24x7 | Do 24 hodin po oznámení chyby v rámci pracovní doby tj. od 7:00 do 16:00. | Nesjednán |
| Významná závada – B |  | Do 48 hodin po oznámení chyby v rámci pracovní doby tj. od 7:00 do 16:00. | Nesjednán |
| Závada, chyba - C |  | Do 120 hodin po oznámení chyby v rámci pracovní doby tj. od 7:00 do 16:00. | Nesjednán |

Pro kategorizaci vad SW či jakéhokoliv jiného software platí následující pravidla:

(A) Chyba, která :

- znemožňuje užívání SW systému jako celku;

- nebo znemožňuje užívání části SW systému, přičemž nemožnost užívání takové části SW systému může mít významný vliv na řádné zabezpečení běžné činnosti Objednatele a nelze jí schůdně překonat či obejít; nebo jí lze překonat či obejít pouze za cenu pro Objednatele vážných obtíží.

- (B) Chyba, která nebrání v užívání SW systému ani jeho dílčích částí, neboť jí lze schůdně překonat či obejít, aniž by tím vznikaly pro Objednatele vážné obtíže.

- (C) Chyba, která nebrání v užívání SW systému ani jeho dílčích částí a lze jí bez problémů překonat či obejít.

Zhotovitel zahájí odstraňování chyb SW oznámených v souladu s výše uvedenými pravidly:

- pro chyby kategorie (A) do 24 hodin po oznámení chyby, odstraňování chyb bude prováděno v pracovní dny (tj. pondělí – pátek) v době od 08:00 do 16:00);

- Pro chyby kategorie (B) do 48 hodin po oznámení chyby, odstraňování chyb bude prováděno v pracovní dny (tj. pondělí – pátek) v době od 08:00 do 16:00);

- Pro chyby kategorie (C) do 120 hodin po oznámení chyby, odstraňování chyb bude prováděno v pracovní dny (tj. pondělí – pátek) v době od 08:00 do 16:00).

Termín odstranění závad SW si zhotovitel dohodne po analýze problému s objednatelem pro každou chybu prostřednictví e-mailu.

## Licence

Dodané řešení nesmí být řešeno formou pronájmu, po skončení technické podpory musí být dále schopno pracovat.

Řešení musí zahrnovat v ceně dodávky všechny náklady na provoz řešení, tedy včetně licence na operační systémy pro nabízené řešení, databázi, middleware a pod.