Technické požadavky na dodávku diagnostických souprav

Veřejná zakázka č P19V00000299

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky biochemického a imunochemického analytického sytému pro CL SZZ Krnov“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2019/04/ reagencie+biochem. a imunochem. analyzátor-CL

Požadavky na diagnostika:

- požadovaná lhůta dodávání diagnostik činí max. 7 kalendářních dní od doručení písemné objednávky zadavatele,

- dodávané diagnostické soupravy budou validovány a dodavatel poskytne a bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik, v souladu s požadavky normy ISO 15189,

- expirace dodávaných diagnostik minimálně 3 měsíce v den dodání na pracoviště, u kalibrátorů a kontrolních materiálů minimálně 6 měsíců,

- dostatečně široké měřící rozsahy pro většinu klinických situací (minimalizace ředění extrémních vzorků),

- k diagnostické soupravě pro biochemická a imunochemická stanovení musí dodavatel být schopen dodat kompatibilní kalibrační materiál (náklady na materiál jsou součástí cenové nabídky), kalibrační materiál může být univerzální (pro více metod),

- systém musí akceptovat kontrolní materiály a způsob hodnocení (cílové hodnoty a akceptovatelné odchylky) třetích stran,

- systém musí mít takový software, aby bylo umožněno zapojení nezávislých kontrolních materiálů do programu mezilaboratorního porovnání, musí umožňovat automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru do LIS a dále jejich přenos do programů mezilaboratorní porovnání v reálném čase v rámci „peer to peer“ skupin, musí umožňovat automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru či LIS do programu umožňujícího zpracování individuálního plánu vnitřní kontroly kvality (VKK) na základě výkonnosti analytických metod a jejich analytických cílů, musí umožňovat automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru či LIS do programu umožňujícího zpracování analýzy rizik z hlediska řízení kvality, musí umožňovat automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru či LIS do programu umožňující snadnou implementaci Westgardových pravidel dle vypočtené sigma metriky.

Účastník zadávacího řízení ……………………. tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 20….

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby