## Technické a zvláštní technické podmínky

## Sanitní vozidlo ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, provedení se zvýšenou průchodností, pohon obou náprav, tj. 4x4.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789 + A2.

### Zvláštní technické podmínky:

- V souladu s nařízením vlády č. 173, ze dne 11. května 2016

- Vozidlo kategorie M1

- Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

### Technické podmínky:

### Podvozková část:

- celková hmotnost vozidla 3 500 kg a vyšší

- motor o výkonu min. 125 kW

- převodovka automatická, náhon na obě nápravy, provedení 4 x 4

- rozvor minimálně 3 400 mm

- minimální rozměry ošetřovacího prostoru pro pacienty (mm): 2900x1600x1800 (délka, šířka, výška)

- počet míst v kabině řidiče 1+1

- boční posuvné dveře

- posuvné okno v bočních dveřích ambulantního prostoru

- zesílená přední náprava

- stabilizátor přední nápravy

- zesílený stabilizátor zadní nápravy

- tlumiče pérování na obou nápravách zesílené

- elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka

- kontrolka poruchy vnějšího osvětlení

- elektrické ovládání oken u řidiče i spolujezdce

- přední okno determální se zeleným pruhem

- okna bočních dveří u řidiče a spolujezdce s ochranou folií proti rozbití při pokusu o vloupání

- vysoká střecha

- dvoukřídlé zadní dveře s okny, otvíratelné 270°, doplnit pevnější aretací po otevření v 90° (zajištění nástavbářem proti samovolnému zavření vlivem větru)

- nástupní schůdek u zadních dveří

- přídavný nástupní schůdek u bočních posuvných dveří

- dělící stěna s posuvným oknem maximálních možných rozměrů nebo dveřmi do prostoru kabiny

- vnitřní zpětné zrcátko

- zajištění uzávěru palivové nádrže

- objem nádrže paliva minimálně 70 l

- zesílený alternátor

- zesílený akumulátor motoru

- oddělovací relé pro přídavný akumulátor

- přídavný akumulátor pro nástavbu zesílený

- kontakty pro nouzové startování a dobíjení akumulátoru

- ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu

- mlhová světla

- funkce světel přisvícení do zatáčky

- světla pro denní svícení

- hlavní světlomety xenonové nebo LED provedení

- ukazatele směru vzadu nahoře integrované, bez přesahu nad střechu vozidla

- přední lapače nečistot

- zadní lapače nečistot

- ESP (ABS + ASR + BAS + EBV)

- brzdy hydraulické, dvouokruhové, všechny kotoučové

- adaptivní brzdová světla

- asistent pro potlačení vlivu bočního větru

- předehřev paliva

- možnost přihřívání chladicí kapaliny za provozu vozidla z důvodu rychlejšího dosažení provozní teploty a jejího udržení při nízkých teplotách

- tachometr kalibrovaný v kilometrech, vozidlo bez tachografu

- tempomat pro udržení nastavené rychlosti

- omezovač rychlosti nastaven do konstrukční rychlosti vozidla podle technického průkazu

- otáčkoměr

- imobilizér

- zvuková vnější signalizace couvání

- parkovací asistent vzadu i vpředu originál od výrobce podvozku včetně vizuální a akustické signalizace

- zpětná kamera s výstupem na displej autorádia v kabině řidiče originál od výrobce podvozku (možno spojit s parkovacím asistentem)

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, s možností samostatného uzamčení kabiny řidiče

- sedadla řidiče i spolujezdce podélně posuvná, seřizovatelná opěra zad, bederní opěrka, područka, výškově nastavitelná sedadla

- opěrka hlavy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelná

- uzavíratelná schránka u spolujezdce

- odkládací polička nad čelním oknem

- sluneční clona otočná, u řidiče i spolujezdce

- originální autorádio od výrobce podvozku s možností USB vstupu

- ukazatel servisních intervalů

- třetí brzdové světlo vzadu nahoře, bez přesahu nad střechu vozidla

- airbag řidiče i spolujezdce s předpínačem bezpečnostního pásu

- kontrola zapnutí bezpečnostních pásů

- boční airbagy okenní u řidiče i spolujezdce

- klimatizace s automatickou regulací v prostoru řidiče i sanitní zástavby, výměník umístit mimo střechu vozidla

- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg (FE 36) – čisté hasivo, montáž do prostoru kabiny

- odtahové oko vzadu

- ve vozidle gumové koberce u řidiče a spolujezdce

- vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou, umístění mimo ambulantní prostor

- ve vozidle základní výbava, tj. trojúhelník, autolékárnička, tažné lano, náhradní žárovky, výstražná vesta 5 ks

- vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané – rok výroby 2019 a výše

### Zástavba:

### Barevné provedení:

- v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.

- základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent, lakování barvou

- na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu; v horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm

- na bocích velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“ odstín RAL 3024,

- na předních dveřích v zeleném poli pak žluté logo MSK a nápis „Moravskoslezský kraj“

- na střeše (150 mm), na obou předních blatnících a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé

- na zadních dveřích vpravo dole symbol upozorňující na přepravu kyslíku.

- na zadních dveřích pod okny šikmé pruhy od středu dolů, odstín RAL 3024 signální

- na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“ , provedení reflexní s konturou, nad okny nápis „AMBULANCE“, na horní hraně dveří vpravo volací znak a vlevo symbol telefonu s číslem 155

- na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) vpředu nad oknem nápis    „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024

- na obou bocích nástavby šikmý pás v odstínu RAL 3024, na něm  „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou

- na obou bocích vzadu pod šikmým pásem nápis „www.zzsmsk.cz“

- drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel

### Výstražná zařízení (VRZ - dodá dodavatel včetně montáže):

- přední hlavní výstražné zařízení integrované do nástavby, světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), provedení v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích bílé světlo s dostatečným výkonem, se samostatným spínáním, pro osvětlení například domovních čísel; provedení v rovině se střechou vozidla; naprogramováno svícení vždy minimálně jednoho modulu (pro „fotoradar“ ); zapojení světelného výstražného zařízení s možností volby „denního“ (plného světelného výkonu) a „nočního“ (slabšího světelného výkonu)

- vzadu integrovaná LED světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), min. 48 světelných bodů, provedení v míře maximálně možné k rovině střechy vozidla

- zesilovač sirény o výkonu minimálně 200 W, 2 x reproduktor sirény, každý o výkonu 100W

- přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla

- signál HORN aktivovaný vlastním červeným tlačítkem v dosahu řidiče u volantu

- přídavná přední výstražná světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), lineární LED technologie, dva kusy, vždy minimálně 8 světelných bodů, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla

- dvě přídavná světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), v lineární LED technologii, minimálně 8 světelných bodů, umístěná na bocích předních blatníků

- veškeré komfortní funkce k ovládání VRZ, samostatně tlačítko pro HORN, ostatní funkce (přepínání) VRZ na volantu – v ovládání klaksonu bez jeho aktivace při použití VRZ; signalizace zapnutí VRZ v zorném poli řidiče (prosvícený spínač nebo kontrolka)

### Další vybavení:

- zástavbu koncipovat tak, aby zůstala kompletně rovná střecha bez nežádoucích výstupků s cílem zachovat co nejmenší možnou průjezdnou výšku celého vozidla

- vyztužení karosérie pro uchycení zdravotnických přístrojů, zachovat dostatečnou prostorovou rezervu pro varianty typů a rozmístění přístrojů

- v prostoru kabiny lampička na čtení map u spolujezdce v LED provedení „krátká“

- uzavíratelný úložný prostor na doklady formátu A4

- v prostoru kabiny i v ambulantním prostoru úložné boxy na notebook včetně napájecí zásuvky 12V trvale napájené ze zástavbové baterie

- na palubní desce zásuvka 12 V pro napájení mýtné jednotky

- zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru

- obložení stěn, stropu a dveří v provedení odpovídajícím ČSN EN 1789+A2

- podlaha v provedení odpovídajícím ČSN EN 1789+A2 s plynulým přesahem na stěny o velikosti min. 5 cm (z důvodu usnadnění čištění a desinfekce; tzv. „litá podlaha“)

- odpružený, polohovatelný stůl nosítek s nerezovým pojezdem, elektricky ovládaný; na stole kotevní systém podvozku nosítek (dodat na nosítka uvedená níže!)

- zvukové znamení z ambulantního prostoru k řidiči

- osvětlení sanitního prostoru led diodami bílé barvy (pásy 2x podélné, 1 x nad pracovní plochou) s vypínačem se stmívačem u bočních a s vypínačem u zadních dveří

- na pravé straně stropu 1 pás LED diod modré barvy k nočnímu osvětlení se samostatným vypínačem, délka stejná jako bílá

- 2 ks bodová svítilna nad nosítky LED technologie - přídavné osvětlení nad nosítky ve smyslu ČSN EN 1789+A2

- osvětlení bočního vstupu při otevření dveří, LED provedení

- veškeré osvětlení v ambulantním prostoru v souladu s ČSN EN 1789+A2

- spínače v ovládacím panelu v ambulantním prostoru zástavby podsvětlené

- upevňovací systém pro dvě svisle upevněné infuze či PE vaky – provedení v souladu s ČSN EN 1789+A2

- nezávislé teplovzdušné topení pro ambulantní prostor odpovídající parametrově ČSN EN 1789+A2, článek 4.5.5.1

- teplovzdušné elektrické topení na 230 V s termostatem v ambulantním prostoru, zapojené v samostatné zásuvce přes přípojku 230 V z vnějšího zdroje

- teplovodní závislé topení s ventilátorem v ambulantním prostoru, s možností oddělení od teplovodního topení v kabině řidiče, ovládání ventilátoru v ambulantním prostoru

- výkonově musí být topení nastavitelné tak, aby splňovalo, včetně regulace, ustanovení ČSN EN 1789+A2

- v ambulantním prostoru min. 6 ks elektrické zásuvky 12V podle potřeby a rozmístění přístrojů a zařízení, další min. 2ks v kabině, další 1ks originál inkubátorová typ DARTIN – vodič k této zásuvce o průřezu minimálně 4 mm², všechny přístrojové zásuvky v provedení „rohová“, natočené směrem k podlaze nebo do strany

- skříňky se zásuvkami vybavené dojezdovými tlumiči

- prostory pro uložení resuscitačního kufru nebo batohu, opatřeno popruhy k upevnění batohů

- na veškeré popruhy používat vždy kovové spony

- pracovní plocha pro odkládání zdravotnického materiálu při ošetřování pacienta buď z nerezu nebo jiného kvalitativně odpovídajícího materiálu

- zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+-2˚ C. (termobox)

- na vhodném místě dávkovač desinfekce v držáku – provedení z kovu

- skříňky v rozích pod stropem zástavby, maximálně využít možné prostory

- skříňka pro uložení vakuové matrace

- skříňka na dlahy

- za hlavou pacienta sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1)

- na pravé straně vedle nosítek 2x otočná sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1)

- místo pro uložení ochranných pomůcek jednotlivce v kufříku o rozměrech 65 x 45 x 20 cm

- lékovka – 4 police

- nástupní madla u bočních dveří dostatečně dlouhá a bezpečně vyklopená dovnitř prostoru

- v dosahu osoby sedící na sedačce v ambulantním prostoru umístit na stěnu 1 ks speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů; na přepážku umístit navíc do držáku 1 ks speciální nůžky na přestřihnutí bezpečnostních pásů

- 2 ks držák na 10 l kyslíkovou láhev vzadu, s dostatečnou výškovou rezervou na různé výšky láhví, rychlospojky na stěně u lahví (vstup plynu)

- 1 ks držák na 2 l kyslíkovou láhev

- rozvod kyslíku se čtyřmi rychlospoji na levé straně zástavby (výstup plynu), dva u přístrojů a dva na panelu

- pro všechna propojení jak láhví, tak přístrojů dodat kompletní propojovací hadice

- dodání a montáž nádoby na odpadky

- na všechna celá okna sanitního prostoru tmavou folii, dolní 2/3 oken zneprůhlednit i pro případ večer rozsvíceného vnitřního osvětlení

- vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče

- na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel, šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínače samostatně pro levou a pravou stranu s kontrolkou u řidiče

- varování při startování - světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu vnějšího zdroje 230V

- rozvod 230 V, venkovní přívodní zásuvka s automatizovaným odpojením na levé straně za dveřmi řidiče, (v souladu s ČSN 33 2000-7-717), vnitřní zásuvka 230 V s indikací přítomnosti napětí, 2x ve spodní části levé stěny zástavby; propojovací kabel délky 5 m součástí dodávky, proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) umístěny za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy; uvnitř vlevo dole 2x zásuvka 230 V s indikací přítomnosti napětí; vše včetně výchozí revize elektro

- zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla i nástavbového, doplněno dělícím relé zajišťujícím provozní stav vozidlového akumulátoru ve smyslu ČSN EN 1789+A2

- předmontáž na rádio – anténa + repro, originální autorádio od výrobce podvozků, 2ks reproduktorů umístěných v ambulantním prostoru v přední části; ovládání hlasitosti reproduktorů prvkem umístěným na ovládacím panelu v ambulantním prostoru – systém zapni / vypni

- úložný prostor nad kabinou řidiče

- držák pro uchycení transportní sedačky – schodolezu na pravém boku nástavby za sedačkami nebo na zadních dveřích

- držák scoop rámu na pravé straně nahoře

- okno na přepážce musí mít seřiditelnou clonu zabraňující rušení řidiče světlem z ambulantního prostoru – viz ČSN EN 1789+A2

- dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků, provedení z kovu + jedna role ručníků

- 2 ks držák s nádobou na použité kanyly, cévky atd. – provedení z kovu

- 2 kusy držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi v ambulantním prostoru a 1 ks držák v kabině, rozměry podle vzorku námi používaných krabiček - provedení z kovu

- v kabině 2 ks držák ochranných přileb

- nucené větrání prostoru obousměrným ventilátorem v provedení s bočním výstupem vzduchu

### Další zařízení:

- dodání a montáž antény, držáku a napájení vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz (radiostanici a tlačítkový mikrofon dodá zadavatel – Mototrbo DM4600e)

- dodání a montáž antény a instalační sady DIN vozidlové radiostanice MATRA typ TPM 700 (radiostanici dodá zadavatel – MATRA TPM 700)

- montáž dobíjecí svítilny 12V s držákem v prostoru kabiny řidiče; dobíjecí držák napojen na el. síť vozidla (svítilnu dodá zadavatel - Nightstick)

- montáž tiskárny výjezdového protokolu, včetně routeru s příslušenstvím pro přenos dat (tiskárnu i router dodá zadavatel – tiskárna Brother HL-L2340DW + router TP Link)

- montáž měniče napětí se sinusovým průběhem, 12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých ve 2 kusech zvlášť označených zásuvek (jedna pro napájení výše požadované laserové tiskárny); měnič instalovat s možností odpojení samostatným vypínačem; v ambulantním prostoru v dosahu tiskárny a přístrojů 2 ks barevně odlišené zásuvky s indikací přítomnosti napětí s označením „230 V z měniče“ ;(měnič dodá zadavatel)

- montáž přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky; montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím (kameru i napájecí jednotku dodá zadavatel - BlackVue)

- skrytá montáž v přístrojové desce sledovací jednotky „ ONI systém“ včetně antény (jednotku dodá zadavatel); požadována je montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování; jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků a sirény;  jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídavného ovládacího panelu statusovače (statusovač dodá k montáži zadavatel); zapojení do 2 univ. vstupů tak, aby bylo zajištěno sledování zapnutí VRZ a sirény

- montáž napájení a uchycení mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události– jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události; připojení USB kabelem; dodání a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky; lze umístit přísavkou na sklo (zařízení dodá zadavatel - Navigace Garmin Driwe Smart 60)

### Dodavatel dodá a namontuje držáky na zdravotnické přístroje a techniku:

- dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor

- montáž držáku s dobíjením na plicní ventilátor (držák dodá zadavatel)

- dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou, lineární dávkovače pro použití v intenzívní medicíně s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm)

- montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla (držák dodá zadavatel)

- dodávka a montáž držáku, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu

- montáž držáku transportní sedačky (držák dodá zadavatel)

- dodávka a montáž držáku na scoop rám (bajonetové uchycení středem nebo je přípustné jeho alternativní bezpečné umístění ve vozidle)

### Ve vozidle bude použita přístrojová a transportní technika:

- 1 ks odsávačka elektrická (dodá zadavatel – LSU 4000)

- 2 kusy redukční ventil 10 l láhev O² (dodá zadavatel - Medireg II O2)

- 1 kus redukční ventil na 2 l láhev O² (dodá zadavatel - Mediselect II 25 O2)

- 1 ks nástěnný tonometr s manžetou v hlubokém košíku (dodá zadavatel – Boso-Nova)

- 1 ks přenosný ventilátor na napájené nosné jednotce s držákem kyslíkové lahve (dodá zadavatel - Medumat Standard2 s LIFE-BASE 3NG)

- 1 ks defibrilátor / monitor / kardiostimulátor (dodá zadavatel – Corpuls 3 Slim)

- 1 ks lineární dávkovač – (dodá zadavatel - Braun Compact)

- 1 ks nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek (dodá zadavatel - Medirol CLINIC N114 s podvozkem EXTERO P113)

- 1 ks skládací transportní sedačka s pásy (dodá zadavatel – Medirol ROLMAN K312)

- 1 ks scoop rám  (dodá zadavatel -  FERNO EXL)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel na odboru dopravy.