Příloha č.1 - Technická specifikace

Vozidlo určené pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků a ve zmenšené míře pro přepravu zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče ve smyslu vyhlášky č. 296/2012 Sb., hlava I, kapitola „B“. Vozidlo je určeno pro provoz i na nezpevněných komunikacích (tzn. podmínkou je zvýšená průchodnost terénem).

Zvláštní technické podmínky v souladu s nařízením vlády č. 173, ze dne 11. května 2016:

- Kategorie vozidla M1 do 3 500 kg

- Emisní limit pro kategorii min. EURO VI

- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 10 l /100 km

Základní technické podmínky:

    - Vznětový motor, objem min. 1900 ccm

    - Výkon motoru minimálně 135 kW

    - Převodovka automatická pro 4x4

    - Provedení vozidla s pohonem obou náprav (4x4)

    - Možnost volby jízdního profilu

    - Užitečná hmotnost minimálně 600 kg

    - Možnost vlečení přívěsu o hmotnosti minimálně 1500 kg

    - Nádrž paliva min. 55 l

    - Objem zavazadlového prostoru min. 600 litrů, po úpravě sedadel více jak 1700 l

    - Provozní počítač s rozšířenou funkcí včetně ukazatele vnější teploty

    - Systém hlídání vozidel ve vedlejších jízdních pruzích

    - Asistent automatického tlumení dálkových světel

    - Navigace jako součást informačního panelu v přístrojové desce, možnost chytrého propojení s mobilním telefonem, aktivní roční předplacená služba připojení do internetu pro aktualizace

    - Všechny brzdy v provedení kotoučová

    - Výbava systémem ESP, ESC -  v plném rozsahu

    - Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti

    - Multifunkční volant s ovládáním rádia a telefonu

    - Integrovaná handsfree sada výrobce vozidla pro možnost telefonování za jízdy (možnost hlasového ovládání)

    - Bluetooth s nabíjením a Wi-Fi

    - Řízení s posilovačem

    - Tažné zařízení, typ koule ISO 50, odnímatelné

    - Paket pro špatné cesty

    - Světlá výška min. 170 mm

    - Rozvor min. 2600 mm

    - Nouzový světelný signál pro panické brzdění

    - Automatické zapnutí výstražných světel při nárazu

    - Přerušení přívodu paliva při nárazu

    - Automatické odblokování dveří při nárazu

    - Asistent rozjezdu do kopce (pokud není součástí převodovky)

    - Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu i vpředu, zadní parkovací kamera

    - Kola z lehkých slitin

    - Střešní nosič podélný černý

    - Ochranné lišty prahů

    - Ochrana lemů blatníků

    - Prahové ochranné nástupní lišty

    - Ochranné lišty dveří (4ks)

    - Ochrana podvozku proti poškození, dolní ochrana motoru

    - Hlavní světlomety LED provedení s natáčením v zatáčce

    - Zadní světla v provedení LED technologie

    - Regulace polohy světlometů automatická

    - Přední světlomety do mlhy s funkcí přisvícení do zatáčky

    - Světla pro denní svícení

    - Rozsvěcení světel při odemčení vozidla

    - Varovná světla v předních dveřích

    - Zvuková signalizace nevypnutých světel

    - Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s automatický stmíváním

    - Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním proti oslnění

    - Třetí brzdové světlo

    - Kontrola funkčnosti vnějšího osvětlení

    - Kontrola tlaku v pneumatikách

    - Kontrola zavření dveří

    - Dvě lampičky na čtení vpředu

    - Čtyři sklopná stropní madla

    - Vzadu 2 čtecí lampičky

    - 2x připojení USB u zadní řady sedadel

    - Hlavové opěrky vpředu výškově stavitelné

    - Tříbodové výškově stavitelné bezpečnostní pásy s přitahovači vpředu

    - Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu na všech sedadlech

    - Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

    - Mezi předními sedadly středová konzola s úložným prostorem

    - V předních sedadlech nastavitelná bederní opěra

    - Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené sklopné, s loketní opěrou

    - Tři hlavové opěrky vzadu výškově stavitelné

    - Tři tříbodové pásy vzadu

    - Airbagy řidiče, spolujezdce s kolenním airbagem, hlavové a boční vpředu, možnost vypnutí airbagu spolujezdce.

    - Kotevní systém ISOFIX

    - Imobilizér, centrální zamykání s DO

    - Klimatizace s automatickou regulací dvouzónová

    - Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu

    - Vyhřívané čelní sklo, tónované

    - Elektrické otvírání pátých dveří

    - Plastové obložení nakládací hrany

    - Dešťový senzor stěračů

    - Zadní stěrač s ostřikovačem

    - Ostřikovače světlometů výsuvné

    - Vyhřívaný volant

    - Vyhřívané zadní okno

    - Vyhřívání předních i zadních sedadel

    - Tmavá okna od sloupku „B“ dozadu

    - Možnost zakrytí zavazadlového prostoru

    - Zásuvka 12 V 1x na středové konzole a 2x v zavazadlovém prostoru

    - V zavazadlovém prostoru na obou bocích odkládací prostory

    - Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru

    - Osvětlení zavazadlového prostoru 2 kusy svítilen

    - Odkládací schránka u spolujezdce – osvětlená a klimatizovaná

    - Originální autorádio s příslušnými reproduktory

    - Dělící síť (roletové provedení) mezi zavazadlovým prostorem a kabinou

    - Vnější zpětná zrcátka a kliky vozu lakované v barvě vozidla

    - Součástí dodávky je povinná výbava vozidla

    - Ve vozidle 5 ks výstražných vest

    - Ve výbavě vkládané textilní koberce

    - Ve vozidle navíc gumové vyjímatelné koberce

    - Záruka prodloužená výrobcem podvozku na 5 let nebo 100 000 km.

    - Prodloužený servisní interval

    - Záruka mobility

    - Rezervní kolo ocelové, včetně zvedáku a klíče na kola

Barevné provedení:

Základní barva karoserie bílá

Na zadních bočních dveřích označení ve smyslu jednotného vizuálního stylu MSK, provedení velikosti max. 400 x 600 mm – dodá zadavatel

Na obou předních blatnících a na zadních dveřích volací znak radiostanice v barvě černé – dodá zadavatel

Zástavba vozidla pro výkon funkce vedoucího zásahu ZZS:

Výstražná zařízení (komplet dodá dodavatel):

    - Ve výstroji vozidla pevně vestavěná siréna o výkonu min. 100 W, prvotně zapojená přes prosvícený (kontrolka) vypínač na přístrojové desce, další ovládání na volantu tlačítkem klaksonu

    - V držáku ve vozidle bezpečně uložený magnetický maják provedený v LED technologii, magnetická příchytka na střechu vozidla spolehlivě do rychlosti 150 km/hod.

    - Napájení majáku přes přidanou zapalovačovou zásuvku na levém „C“ sloupku nahoře, zásuvka zapojena přes prosvícený (kontrolka) vypínač na přístrojové desce.

    - Na předním okně dole vevnitř a zadním okně nahoře vevnitř odstíněná výstražná modrá a červená LED světla (vlevo ve směru jízdy červené), technologie osazené tak, aby při použití nedocházelo k oslnění posádky. V přední masce vozidla jsou osazena dvě výstražná modrá a červená LED světla (vlevo ve směru jízdy červené) tak, aby byla v co největší vzdálenosti od sebe s minimálním zásahem do masky (řezání, apod.). Tato zařízení jsou napájena společným vypínačem se zásuvkou pro magnetický maják.

Prostředky pro spojení:

- Dodání a montáž pevně zabudované antény, držáku a napájení radiostanice pracující v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí zadavatele (radiostanici vč. sady ovládacího panelu do ruky dodá zadavatel – MOTOTRBO DM4600)

- Integrovaná handsfree pro mobilní telefon (viz. výše, jako součást vozidla)

- Ruční radiostanice MATRA TPH 900 (možnost uložení a dobíjení v zavazadlovém prostoru; stanici i dobíječ dodá zadavatel)

Další výbava:

Montáž přední sledovací kamery se záznamem, instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez omezení výhledu řidiče i spolujezdce, kamera napojena do napájecí jednotky s ochranou proti vybití akumulátoru vozidla (kameru i napájecí jednotku dodá zadavatel – BLACKVUE 750)

Minimální technické vybavení v zavazadlovém prostoru:

- Přenosný hasicí přístroj 2 kg s „Čistým hasivem FE 36“

- Ruční svítilna s dobíjecími zdroji včetně dobíjecího držáku na 12 V ze sítě vozidla

- Zásuvka 12 V integrovaná – 2 kusy

- Upevňovací popruhy na uchycení zdravotnického materiálu o vyšší hmotnosti (batoh, defibrilátor, přenosný plicní ventilátor)

- Upevňovací síťový program na uchycení dalšího zdravotnického materiálu

- Gumový vana do zavazadlového prostoru

Vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané, rok výroby 2020.

K vozidlu musí být dodány veškeré doklady potřebné k řádnému přihlášení do registru silničních vozidel.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.