Příloha č. 4  - 	Technická specifikace

„Dodávka telefonní ústředny pro Slezskou nemocnici v Opavě“

V rámci veřejné zakázky požadujeme dodávku nové telefonní ústředny (PBX) s minimální konfigurací viz níže včetně požadovaného kompletní příslušenství potřebného pro zprovoznění ústředny, dodávku požadovaných nových telefonních přístrojů a ovládacích pultů telefonistek, instalace a montáž dodávaných zařízení kromě dodávaných analogových a IP telefonů (náhrada stávajících digitálních přístrojů je požadována), přepojení stávajících linek (propojení se stávajícím kabelovým rozvodem v místnosti tel. ústředny, naprogramování), vypracování elektronické dokumentace o novém zapojení všech linek a kabelových tras, likvidaci stávající ústředny a nepotřebného příslušenství a dodání návrhu servisní smlouvy ústředny po dobu 48 měsíců, školení pro telefonistky a ICT administrátora.  Nová telefonní ústředna musí po migraci zachovat všechny stávající funkcionality a musí dále umožňovat nové funkcionality dle požadavku, viz níže. Dodávka musí obsahovat všechny potřebné licence.

Stávající stav:

- zadavatel používá přes 20 let starou telefonní ústřednu Siemens HICOM 300, která je na hraně své životnosti a použitelnosti, vykazuje opakované technické problémy a náhradní díly se stávají

nedostatkovými, rovněž nedisponuje funkcionalitami, které nabízejí nové telefonní ústředny

- areálové rozvody telefonních linek do jednotlivých pavilónů jsou realizovány částečně pouze

twist párem přímo ke koncovým zařízením, částečně strukturovanou kabeláží do datových rozvaděčů (u rekonstruovaných budov), z tohoto důvodu je nutné zachovat analogové linky v maximální možné míře

- stávající ústředna zajišťuje obsluhu cca 720 pobočkových telefonních linek, zadavatel nemá žádné

detašované pracoviště

- jako koncová zařízení používá běžné telefonní tlačítkové přístroje, či přístroje přenosné

- využívá cca 90 digitálních přístrojů Siemens a to zejména z důvodů funkce CLIP (zobrazení volajícího)

- pouze část digitálních přístrojů je použita pro ostatní funkce digi. přístroje (fce pro asistent-chief)

- telefonní ústředna je propojena s GSM bránami mobilních operátorů a 5 státními linkami (propojení

s GSM bránami není nutné zachovat)

- používá se cca 5 analogových faxů, které je nutno zachovat

- telefonistky mají na svém pracovišti 2 obslužná místa pro příjem a směrování hovorů

- ústředna disponuje obslužným SW pro tarifikace hovorů

- v místnosti ústředny není napájení z generátoru, pro překlenutí výpadku se využívá baterií pro cca 2

hodinový provoz ústředny a koncových zařízení bez napájení (PoE není k dispozici)

Požadované funkcionality nad rámec stávajících:

- podpora IP telefonie (s možností postupné náhrady analogových linek)

- nahrávání příchozích hovorů

- uvítací hlášky pro vybrané pobočkové linky

Seznam požadovaných funkcionalit dodané PBX a příslušenství (minimální konfigurace):

- nová telefonní ústředna postavená na standardizovaném firemním řešení (open source řešení se

nepřipouští) s nejnovějším instalovaným firmware vydaným výrobcem

- provedení rack 19’’ s ventilací (rack součástí dodávky)

- komunikační zařízení s duplexním redundantním řízením

- homogenní řešení, spojování více zařízení za účelem navýšení kapacity se nepřipouští

- hybridní (konvergovaný) systém (analogový + systémový digitální) bez nutnosti použití převodníků

- záložního napájení pro provoz celé PBX podobu 2 hodin

- předem definované pobočky (cca 30) budou mít uvítací hlášku před vyzvednutím hovoru

- tarifikační SW

- pokud bude součástí řešení některé funkcionality požadován PC, bude součástí dodávky

- pro vzdálený dohled ústředny umožní zadavatel VPN připojení

- konfigurace parametrů ústředny

    - 2x port (ISDN30 PRI) pro připojení do VTS včetně licencí

    - karta pro 8 státních linek včetně licencí

    - min. 800 analogových portů a/b s funkcí CLIP – identifikace volajícího včetně licencí (rozšiřitelné až na min. 1000 portů, uvést MAX počet rozšiřitelných portů, slotů)

    - min. 50 digitálních (systémových) portů včetně licencí

    - 50 x IP licence pro připojení IP TP s proprietárním protokolem pro připojení IP TP od stejného výrobce jako je nabízená technologie

    - duplexní/redundantní  řízení

    - záložní zdroj pro 2 hodiny provozu

    - 2 x spojovatelský pult s kompletní výbavou (náhlavní souprava atd.) vyhovující zrakově postižené obsluze s funkcemi telefonistek (zobrazení, přepojení, rozpojení, držení hovorů, vrácení volání atd.)

    - automatická aktualizace času PBX

    - záznam / nahrávání hovorů (nahrávat se bude rozhraní ISDN 30 včetně dostatečné kapacity záznamu, archivace záznamů cca 1 měsíc) včetně obslužného SW

    - SW pro správu ústředny

    - potřebný počet licencí pro dodávané řešení řádně zaregistrované u výrobce na zadavatele

    - záruka telefonní ústředny 48 měsíců

- dodávka telefonních přístrojů (TP):

    - 50 digitálních telefonních přístrojů s minimálně 4 řádkovým displejem (obousměrné hlasité telefonování, min. 5 programovatelných tlačítek, optická signalizace vyzvánění, regulace hlasitosti, uživatelské rozhraní v českém jazyce), napájení po lince

    - 350 analogových telefonních přístrojů s displejem (obousměrné hlasité telefonování, min. 5 programovatelných tlačítek, optická signalizace vyzvánění, regulace hlasitosti, uživatelské rozhraní v českém jazyce), napájení po lince

    - 50 ks IP TP včetně napájení (nedisponujeme PoE) s displejem min. 4 řádkovým displejem (obousměrné hlasité telefonování, min. 5 programovatelných tlačítek, optická signalizace vyzvánění, regulace hlasitosti, uživatelské rozhraní v českém jazyce)

    - záruka na dodané TP 24 měsíců

- software support od výrobce po dobu záruky

- podpora minimálně těchto telefonních služeb

    - rozlišení služebních a soukromých hovorů

    - zkrácená volba

    - napojení/druhé volání

    - opakování volby

    - převzetí hovoru

    - přesměrování/přepojení hovoru s definovatelným intervalem

    - manager - asistent skupiny

    - skupiny převzetí a skupinové přípojky

    - přesměrování k managerovi

    - převzetí hovoru pro managera

    - přímé volání

    - rozpojení

    - zpětné volání

    - zpětný dotaz

    - zobrazení volané linky a jména jejího uživatele při odchozím volání (informace daná ústřednou)

    - zobrazení volající linky a jména jejího uživatele při příchozím volání (informace daná ústřednou)

    - možnost zadání PINu (unikátního čísla pro rozlišení volajícího) i PINu pro zamknutí a odemknutí telefonu

    - možnost změny čísla volajícího (volaný vidí předem definované číslo volajícího)

    - vypnutí linky

    - vytáčení z PC pro všechny pobočky v systému

    - CLIP / CLIR

    - COLP / COLR

    - DTMF

    - zobrazení / zamezení jména volajícího a volaného – CNIP/CNIR

    - CNOP/CNOR

    - přidržení / Opětovné přijetí / Přepnutí hovoru

    - přepojení hovoru (Call transfer)

    - přesměrování volání CFU/CFB/CFNR

    - CFU/CFB/CFNR)

    - odklonění volání

    - napojení do hovoru

    - druhý hovor

    - zpětné volání při obsazeném účastníkovi / nevyzvednutí

    - funkce Nerušit

    - indikace čekající zprávy

    - optimalizace směrování

    - opakování volby

    - jmenné tlačítko

    - seznam volání

    - střídání mezi hovory, druhé volání

    - předání volání

    - upozornění na čekající hovor

    - osobní identifikační číslo Služba jednoho čísla – paralelní vyzvánění

    - blokování vybraných předčíslí

    - nastavení oprávnění úrovní volání do sítí (mobilní, v ČR, mimo ČR, …)