Obsah statického výpočtu:

Technická zpráva statického výpočtu					str. 2

Posouzení stávajících stropních konstrukcí					str. 3 - 6

Nosná konstrukce střechy nové strojovny VZT				str. 7 - 11

Nosná konstrukce podlahy nové strojovny VZT				str. 12 - 30

Konstrukce protihlukové stěny						str. 31 - 37

Posouzení stávající střechy							str. 38

Úpravy stávající lodžie							str. 39 - 41

Technická zpráva statického výpočtu

- Podklady:

- rozpracovaná stavební část jednostupňového projektu (MEDICOPROJECT, s.r.o., Brno, 2020)

- Zatížení nosných konstrukcí:

- Stálá zatížení – odpovídají hmotnostem materiálů použitých podle stavební části projektu

- Nahodilá zatížení

  - sníh:  II sněhová oblast;                  sK = 1,0 kN/m2

  - vítr:     II větrová oblast;                   v b0 = 25 m/s

  - užitná zatížení: kategorie A - ordinace - 1,5 kN/m2

technologické zařízení dle podkladů – viz statický výpočet

Použitý materiál:

betonové konstrukce dle ČSN EN 206-1  C 25/30 – XC1

výztuž B500 B, KARI

ocel S235

Použitá literatura:

ČSN EN  1991  Zatížení konstrukcí

ČSN EN  1992  Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN  1993  Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN  1996  Navrhování zděných konstrukcí

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Statické tabulky – průřezové hodnoty válcovaných profilů

Katalog firmy Ytong

Výpočty vnitřních sil byly provedeny programem NEXIS, posouzení podle platných ČSN EN, žb. konstrukce programem FIN

18.5.2020                                                                  Vypracoval: Ing. Iva Ručná