Příloha č. 7

SZZ/Otr/2020/17/vybavení stomatolog. ordinace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – NÁBYTEK

Tato část dokumentace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA NA STRANĚ LÉKAŘE

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk. Dolní skříňky zahrnují dvě zásuvkové skříňky, jednu dřezovou skříňku a jednu skříňku s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Zásuvkové skříňky se skládají z pěti zásuvek. Horní skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy.

Korpus   - 	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

Dvířka a čela zásuvek – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2 mm

Kování   -	panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením

např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

Sokl        - 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     -	plastové stavitelné

Obklad    - 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8 mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Dřez        -	nerezový včetně sifonu

Baterie    - 	páková stojánková dřezová baterie

Úchytky   - 	např. Hettich obj.č. 9070123

Pracovní plocha – postforming tloušťky minimálně 38 mm např. EGGER F186 ST9 beton světle

šedý

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA NA STRANĚ SESTRY

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk. Dolní skříňky zahrnují dvě zásuvkové skříňky, jednu dřezovou skříňku a dvě skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Zásuvkové skříňky se skládají z pěti zásuvek. Horní skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy.

Korpus   - 	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

Dvířka a čela zásuvek – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2 mm

Kování   -	panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením

např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

Sokl        - 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     -	plastové stavitelné

Obklad    - 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8 mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Dřez        -	nerezový včetně sifonu

Baterie    - 	páková stojánková dřezová baterie

Úchytky   - 	např. Hettich obj.č. 9070123

Pracovní plocha – postforming tloušťky minimálně 38 mm např. EGGER F186 ST9 beton světle

šedý

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA VE STERILIZAČNÍ MÍSTNOSTI

Nábytková sestava se skládá z dolních skříněk a horní police. Dolní skříňky zahrnují jednu dřezovou skříňku a tři skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Horní police má zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé své délce pro osvětlení pracovní plochy.

Korpus   - 	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

Dvířka a čela zásuvek – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2 mm

Kování   -	panty s integrovaným tlumením

Sokl        - 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     -	plastové stavitelné

Obklad    - 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8 mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Dřez        -	nerezový včetně sifonu

Baterie    - 	páková stojánková dřezová baterie

Úchytky   - 	např. Hettich obj.č. 9070123

Pracovní plocha – postforming tloušťky minimálně 38 mm např. EGGER F186 ST9 beton světle

šedý

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA PRO POČÍTAČE

Nábytková sestava se skládá z dolních skříněk a horní police. Dolní skříňky zahrnují dvě otevřené skříňky s policí pro umístění počítače a jednu zásuvkovou skříňku. Zásuvková skříňka se skládá z pěti zásuvek. Horní police má zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé své délce pro osvětlení pracovní plochy.

Korpus   - 	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

Čela zásuvek – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2 mm

Kování   -	celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením 	např. Strongbox

Sokl        - 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     -	plastové stavitelné

Obklad    - 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8 mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Úchytky   - 	např. Hettich obj.č. 9070123

Pracovní plocha – postforming tloušťky minimálně 38 mm např. EGGER F186 ST9 beton světle

šedý

Další podmínky:

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. Dodavatel (prodávající) je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit zadavatelem (kupujícím).

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla.