Příloha č. 4 Minimální technické požadavky

## Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodávku komplexního systému, zajišťující monitoring, sběr, centrální ukládání logů pro vyhodnocování bezpečnostních událostí (logů) z infrastrukturních prvků (síťová infrastruktura, servery, atd), databází, aplikací, pracovních stanic a dalších zdrojů v datovém (IT) prostředí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. Systém musí zahrnovat všechny komponenty. Systémy musí celkově pokrývat tyto funkce: Log management, Event Management, příjem a sběr logů, centrální správu a reporting, a to včetně vlastních logů.

Zadavatel připouští pouze tuto variantu možného řešení: On-premise: dodávka a implementace HW a SW v místě Objednatele s níže uvedenou podporou na správu aplikovaného systému.

Zadavatel požaduje:

- Dodávku a nasazení systému pro správu logů a automatizaci odpovědí na incidenty

- Řešení musí být dodáno jako all-in-one řešení (hardware + software)

- Licenci pro neomezený počet zdrojů událostí připojený do LM

- Záruku na hardware 5 let s výměnou následující pracovní den

Vše v rámci jedné, integrované a škálovatelné infrastruktury.

| Požadavky na implementaci |  |
| --- | --- |
| Instalační práce: | - Instalace hardware v prostředí zadavatele. - Instalace obslužného software. - Instalace agentů, pokud jsou pro daný systém potřeba. - Nastavení logovacích politik dle požadavků zadavatele. - Analýza a nastavení systému pro logování sledovaných aplikací. - Nastavení serverů pro sledování. - Nastavení výstražného systému, včetně nastavení email notifikace. - Nastavení reportování. - Vytvoření dokumentace celého řešení včetně postupů řešení běžných provozních situací. - Vytvoření parserů pro aplikace uvedené v rámci zadávací dokumentace. - Požadovány práce v rozsahu alespoň 10 MD |
| Testovací fáze: | - Detailní parsování logů zařízení a systémů uvedených v rámci zadávací dokumentace. - Test příjmu alespoň 2000 událostí za vteřinu, v 10 minutovém intervalu s pomocí generátoru událostí. - Test příjmu alespoň 3000 událostí za vteřinu k ověření chování v situaci maximální zátěže, v 10 minutovém intervalu s pomocí generátoru událostí. Systém musí události udržet v rámci vyrovnávací paměti. - Test příjmu výstrah na definovaný email. |
| Zaškolení: | - Zaškolení obsluhy v rozsahu 2 dnů a to včetně vytváření nových parserů a korelačních pravidel v grafickém rozhraní aplikace. - Vytvoření ukázkových reportů dokumentujících různé výstrahy jdoucí z podporovaných aplikací. - Ukázka vytvoření vlastního dashboardu. |
| Ověřovací provoz: (rozšířená podpora) | - Rozšířená post-instalační podpora po dobu 1 měsíce s reakční dobou 4 hodiny a řešením celkem až 20 servisních požadavků. |

Řešení musí být dodavatelem uvedeno do ověřovacího provozu do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

### Požadované parametry, funkce, vlastnosti

- Řešení musí být schopno integrovat v následující tabulce uváděné typy a počty zařízení.

| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace |  |
| --- | --- |
| Virtualizační servery (farma VMWare) | VMware |
| Fyzické servery | 3x Dell, 3x IBM |
| Windows Virtuální servery | 31 |
| Linux Virtuální servery | 18 |
| Síťové prvky (LAN/AP+Contrl/VPN) | 40/46+1Contr. |
| Firewally (PaloAlto PA-820) | 1 |
| Storage (Dell, HP) | 4 |
| UPS (APC, HP a různé) | 20 |

- Požadavky na výkon systému:

  - Trvalý příjem až 2000 událostí za sekundu

  - Minimálně podporovaný počet připojených zdrojů 1500 (bez licenčního omezení)

  - Minimální doba uložení logů 18 měsíců

  - Veškeré potřebné HW a SW vybavení bude součástí nabízeného řešení

  - Interní diskové pole minimálně v RAID 1 (ochrana proti výpadku jednoho disku)

  - Duální napájení

  - Možnost zálohování konfigurace a archivace logů na SMB nebo NFS systémy

- Požadované funkcionality, vlastnosti bezpečnostního dohledu:

  - Systém pro sběr, analýzu a korelaci logu napříč všemi monitorovanými zdroji s možností napojit přímo i nepodporovaný zdroj pomoci standartních protokolů.

  - Musí umožnovat základní analýzu datového toku podporovaných síťových zařízení (netflow).

  - Systém musí obsahovat kontrolu dostupnosti služeb u podporovaných operačních systémů (windows/linux)

  - Systém musí umožňovat na základě jednotlivých událostí vytvářet:

    - alerty,

    - mailové notifikace

    - spouštět skripty

  - všechny uvedené funkce musí být přístupné a spravovatelné z jedné webové konzole.

- Technická podpora/maintenance výrobce na 5 let s možností prodloužení.

- Řešení musí zahrnovat v ceně dodávky všechny náklady na provoz řešení (HW i SW), tedy včetně licence na operační systémy pro nabízené řešení, databázi, middleware apod.

Zadavatel požaduje splnění všech níže uvedených parametrů, tzn. splnění minimálních technických požadavků na předmět této veřejné zakázky.

Nesplnění, byť jediného parametru, je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ZŘ z další účasti v této veřejné zakázce. Účastník ZŘ ke všem níže uvedeným parametrům uvede ve sloupci „Splňuje“ vyjádří slovem „ANO“  v případě, že jeho nabídka splňuje uvedený parametr na 100 %. V případě, že účastník ZŘ nabízí řešení s lepšími parametry, než je požadováno zadavatelem, uvede tuto skutečnost v souladu se svou nabídkou do sloupce „Upřesnění parametru“.

Podpisem Přílohy č. 4 potvrzuje účastník ZŘ, že nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky zadavatele.

|  | Popis | Splňuje | Upřesnění parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky na systém pro centralizovanou správu logů a událostí |  |  |  |
| 1 | Systém pracuje jako virtuální appliance s jedním uceleným rozhraním pro všechny administrátorské i operátorské činnosti. Nevyžaduje instalaci dalších systémů a aplikací vyjma podpory sběru na pobočkách, agenta pro sběr Windows logů a logů z databází. |  |  |
| 2 | Systém provádí zpracování událostí z předdefinovaných zdrojů logů napříč výrobci aplikací, operačních systémů a síťového hardware. |  |  |
| 3 | Systém přijímá a zpracovává logy, události a další strojově generovaná data prostřednictvím minimálně následujících protokolů: UDP/TCP 514 (SYSLOG), TCP 20514 (RELP, nešifrovaně), TCP 20515 (RELP, šifrovaně) a NETFLOW (minimálně verze v9 a IPFIX). Přijaté logy systém standardizuje do jednotného formátu a normalizuje základní atributy, ale zároveň systém uchovává i originální verzi zpráv. |  |  |
| 4 | Možnost sběru událostí ve formátech RAW, Syslog, CEF, LEEF, JSON RFC7159. |  |  |
| 5 | Možnost sběru logů pravidelným stahováním log souborů přes FTP/S HTTP/S, SCP/SFTP s automatizovaným zpracováním logů ze staženého log souboru. Podpora sběru logů soubory na sdílených discích přes CIFS. |  |  |
| 6 | Všechny pole a položky přijaté systémem jsou automaticky indexovány. Nad všemi položkami je možné ihned provádět vyhledávání bez nutnosti dodatečného ručního indexování administrátorem. |  |  |
| 7 | Systém provádí ucelenou vizualizaci logů, událostí a strojových dat (grafy událostí). Vizualizace musí být dynamická, tj volbou v jednom grafu se ostatní příslušné grafy v pohledu na data upraví dle požadované volby automaticky. |  |  |
| 8 | Systém nesmí umožnit mazání nebo modifikování již uložených logů. Každý log musí mít unikátní identifikátor, který umožní jeho jednoznačnou identifikaci. |  |  |
| 9 | V případě přetížení systému nesmí dojít ke ztrátě logů. Všechny přijaté nezpracované logy/události musí být ukládány do vyrovnávací paměti. Při výraznějším plnění vyrovnávací paměti musí být administrátor systému automaticky informován. Velikost vyrovnávací paměti nesmí být nižší než 50 GB. |  |  |
| Požadavky na efektivní práci uživatelů s uživatelským rozhraním |  |  |  |
| 10 | Systém umožňuje snadné vyhledávání událostí (ad hoc) bez nutnosti dodatečného programování nebo aplikování dotazů v SQL jazyce. |  |  |
| 11 | Systém musí umožňovat unifikované vyhledávání napříč všemi typy dat a zařízení. |  |  |
| 12 | Systém obsahuje předpřipravené pohledy na uložená data dle jednotlivých kategorií zdrojových zařízení i dle logického členění. |  |  |
| 13 | Možnost vlastních úprav pohledů a vytvoření nových pohledů. Pro vytváření nových pohledů na data není přípustné používat povinně SQL jazyk. Systém musí mít možnost uložení uživatelem vytvořených pohledů na data (dashboardů) pro budoucí zpracování. |  |  |
| 14 | Systém poskytuje automatické aktualizace pohledů výrobcem. |  |  |
| 15 | Konfigurační a systémové rozhraní a dokumentace musí být dostupné minimálně v anglickém jazyce. |  |  |
| 16 | Součástí systému je webová konzole pro přístup k logům, alertům, reportům a pro správu systému. Z této konzole se provádí veškerá konfigurace, správa a analýza logů. |  |  |
| 17 | Požadujeme, aby systém umožňoval snadné vytváření uživatelských rolí definujících přístupová práva k uloženým událostem a jednotlivým ovládacím komponentům systému. |  |  |
| 18 | Systém musí podporovat single sign-on přihlášení přes Kerberos, ověřování uživatele systému na externím LDAP serveru a ověření uživatele vůči lokální databázi účtů. |  |  |
| 19 | Systém provádí interní self-monitoring stavu s alertováním při překročení prahových hodnot nebo chybě systému, a to minimálně s přeposláním upozornění pomocí SMTP. |  |  |
| 20 | Požadujeme, aby systém obsahoval API pro integraci s externím monitorovacím systémem (Zabbix, Nagios apod.) a umožnoval autorizovaný přístup k databázi logů. |  |  |
| Způsob konfigurace vlastních parserů a alertů, korelace a obohacování událostí |  |  |  |
| 21 | Systém umožňuje dopsání parseru pro výrobcem explicitně nepodporovaná zařízení uživatelem bez nutnosti spolupráce s výrobcem nebo dodavatelem (vč. subdodavatelů) nabízeného systému – tzv. uživatelsky definované parsery. Systém musí obsahovat možnost testování a ladění zákaznických parserů bez vlivu na jeho ostatní funkce. |  |  |
| 22 | Uživatelská konfigurace vlastních parserů pomocí vizuálního programovacího jazyka v centrální správcovské webové konzoli. Vizuální programovací jazyk musí uživateli umožnit psát vlastní parsery bez nutnosti znalosti programování. Vizuální programovací jazyk není prezentován textově, aplikační logika je prezentována graficky. |  |  |
| 23 | Konfigurace uživatelských parserů musí umožňovat automatické doplňování DNS reverzních záznamů, GeoIP informace a identifikace výrobce zařízení podle MAC adresy. |  |  |
| 24 | Konfigurace uživatelských parserů musí umožňovat přidávat značky pro různé typy událostí (login, logout apod.), k jednotlivým zdrojům dat, aplikacím, zařízením atd. Značky jsou ukládány s každou přijatou událostí, na základě značky je poté možné filtrovat data nebo omezovat oprávnění uživatelů systému k jednotlivým událostem. |  |  |
| 25 | Možnost on-line ladění uživatelsky definovaných parserů v centrální správcovské konzoli - při jejich vytváření je možné vložit vlastní testovací zprávy, při změně vstupních dat je zobrazena výsledná podoba rozparsovaných dat a případná chybová hlášení. |  |  |
| 26 | Systém je schopen v případě splnění podmínek definovaných pomocí vizuálního programovacího jazyka vygenerovat alert, a to minimálně prostřednictvím SMTP. |  |  |
| 27 | Systém obsahuje výrobcem předpřipravené vzory alertů. |  |  |
| 28 | Systém podporuje provádět nad přijatými událostmi pokročilé kontextové korelace v časovém intervalu až 3 měsíců, např. za účelem detekce přihlášení uživatele k novému zařízení nebo za účelem doplňování informaci o aktuálně přihlášeném uživateli na PC i do relevantních událostí, které tuto informaci běžně neobsahují. |  |  |
| 29 | Podporovány jsou minimálně tyto typy korelací: detekce opakovaného výskytu události s možností dynamicky definovat korelační klíč, detekce nové unikátní hodnoty v definovaném typu události, detekce chybějícího výskytu definované události za časový interval, pokročilé kontextové korelace pro dynamické provázání různých typů událostí. |  |  |
| Retence dat, zálohování, obnova a podpora pro budoucí instalaci v režimu vysoké dostupnosti |  |  |  |
| 30 | Podpora zálohování konfigurace na externí síťové úložiště s možností obnovy konfigurace přímo z centrální správcovské webové konzole. |  |  |
| 31 | Možnost definovat více logických úložišť logů s různou retenční dobou (tzv. logstores). |  |  |
| 32 | Podpora archivace logů na externí síťové úložiště s možností obnovy z archívu přímo z centrální správcovské webové konzole. K souborům v archívu musí systém automaticky přidávat kryptografickou značku za účelem kontroly jejich integrity. |  |  |
| 33 | Možnost definovat různá pravidla archivace pro různá logická úložiště logů (tzv. logstores). |  |  |
| 34 | Podpora zrcadlení dat a HA clusteru – dvě nebo více zařízení. V případě využití více zařízení v systému se zrychluje vyhledávání a jsou automaticky prohledávána všechna data na všech zařízeních v clusteru. |  |  |
| 35 | Druhý a další nód clusteru musí být možné do systému přidat dodatečně bez nutnosti reinstalace prvního nódu a bez nutnosti provádět migraci dat za účelem jejich zachování. |  |  |
| Reporting a exporty dat |  |  |  |
| 36 | Možnost tvorby vlastních reportů přímo zcentrální správcovské webové konzole. |  |  |
| 37 | Možnost automatických pravidelných reportů ve formátu PDF se zasíláním e-mailem. |  |  |
| 38 | Podpora ukládání reportů na lokální úložiště systému s řízením přístupu dle přístupových rolí – uživatel nesmí přes reporty získat přístup k logům, ke kterým nemá mít přístup. |  |  |
| 39 | Podpora exportu pohledem definovaných vzorků dat ve formátech CSV a JSON. |  |  |
| Sběr událostí z prostředí Microsoft Windows |  |  |  |
| 40 | Události z Microsoft Windows prostředí mohou být vyčítány pomocí agenta instalovaného přímo v koncových systémech. Windows agent musí současně podporovat jak monitoring interních windows logů, tak monitoring souborových logů. |  |  |
| 41 | Windows agent podporuje sběr nejen ze základních systémových logů (Aplikace, Zabezpečení, Instalace, Systém), ale je možné z centrální konzole nastavit i sběr všech ostatních logů ve složce Protokoly aplikací a služeb. |  |  |
| 42 | Windows agent podporuje sběr „Windows Event Tracing“ logů, např. DNS query log. |  |  |
| 43 | Agent podporuje nastavení filtrace odesílaných událostí pomocí centrální správcovské konzole pomocí vizuálního programovacího jazyka. |  |  |
| 44 | Windows agent podporuje lokální buffer pro případ ztráty spojení mezi koncovým systémem a centrálním úložištěm logů pozastavuje. |  |  |
| 45 | Komunikace Windows agenta a centrálního systému musí být šifrovaná. |  |  |
| 46 | Systém upozorňuje na agenty a typové zdroje logů, které přestaly poskytovat data. |  |  |
| 47 | Windows agent podporuje detekci změn konfiguračních souborů a změn v systémovém registru, a to bez nutnosti detekovat a logovat tyto změny na úrovni operačního systému. |  |  |
| Kolektor pro sběr událostí z poboček, distribuovaný monitoring |  |  |  |
| 48 | Systém musí prostřednictvím distribuovaného kolektoru logů podporovat spolehlivý sběr logů na pobočkách a umožňovat jejich odeslání do centrálního systému i po saturované lince bez ztráty dat, a to s využitím lokálního bufferu o velikosti minimálně 100 GB. |  |  |
| 49 | Distribuovaný kolektor musí poskytovat podporu pro sběr logů ve stejném rozsahu jako centrální systém, tj. i pro aktivní sběr logů z agentů a pro řízení konfigurace agentů. Není přípustná žádná přímá komunikace z koncového zařízení na centrální systém. |  |  |
| 50 | Distribuovaný kolektor musí podporovat centralizovanou správu sběru událostí přímo z z centrální konzole systému. |  |  |
| 51 | Komunikace distribuovaného kolektoru a centrálního systému musí být šifrovaná. |  |  |
| 52 | Řešení pro sběr dat z poboček musí mít výkon minimálně 1 tisíc událostí za sekundu. |  |  |
| 53 | Distribuovaný kolektor musí být k dispozici jako fyzický systém nebo jako virtuální systém pro VMware ESXi a Hyper-V. |  |  |
| 54 | Centrální systém upozorňuje na všechna zařízení a typové zdroje logů, které přestaly poskytovat data. |  |  |
| 55 | Centrální systém umožňuje aktivně monitorovat a alarmovat dostupnost zařízení v síti a dostupnost síťových služeb, a to i prostřednictvím distribuovaného kolektoru. |  |  |
| 56 | Centrální systém umožňuje aktivně monitorovat přes SNMP, IPMI a přes agenta metriky zdraví monitorovaných zařízení, a to i prostřednictvím distribuovaného kolektoru. |  |  |
| 57 | Centrální systém umožňuje aktivně sbírat přes SNMP, IPMI a přes agenta inventarizační informace o zařízeních, a to i prostřednictvím distribuovaného kolektoru. |  |  |
| Výkonové parametry, podpora a záruka na software a hardware |  |  |  |
| 58 | Průměrný trvalý příjem minimálně 2 tisíc událostí za sekundu. |  |  |
| 59 | Špičkový příjem minimálně 3 tisíce událostí za sekundu po dobu nejméně 10 minut. |  |  |
| 60 | Licenčně neomezený počet zařízení pro příjem zasílaných událostí. Licenčně neomezený počet událostí v GB za den nebo licence na minimálně 100GB uložených událostí za den. |  |  |
| 61 | Jedna hardwarová appliance o velikosti max. 2U, včetně ramena pro kabelový management umožňujícího vysunutí zapnutého systému z racku pro servisní účely. |  |  |
| 62 | HW appliance obsahuje veškeré potřebné komponenty (CPU, RAM, diskový prostor). |  |  |
| 63 | Čistá kapacita úložného prostoru (kapacita diskového pole) nabízeného systému dostupná pro uložená data musí být minimálně 12 TB. |  |  |
| 64 | HW akcelerovaný SAS RAID řadič s read-write cache min. 2GB. Řadič diskového pole musí obsahovat zálohovací baterii nebo být vybaven flash pamětí. Požadujeme, aby ze systému bylo možné vytáhnout libovolný disk bez ztráty dat a vlivu na funkčnost řešení. Redundance disků nesmí ovlivňovat požadovanou kapacitu úložiště. |  |  |
| 65 | Minimálně 2x 1Gbit LAN porty + 1x dedikovaný 1Gbit port pro management HW. |  |  |
| 66 | Větráky v systému musí být vyměnitelné za provozu a redundantní. |  |  |
| 67 | 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1. |  |  |
| 68 | Systém pro vzdálenou správu serveru včetně potřebné licence, pokud je třeba (obdoba HP iLO, Dell iDRAC apod). |  |  |
| 69 | HW – Požadovaná min. 5 letá servisní podpora na hardware appliance s opravou v místě instalace serveru a s garantovanou odezvou následující pracovní den od nahlášení případné závady. |  |  |
| 73 | SW – Podpora výrobce na aktualizaci systému a parserů na 5 let. Podpora musí obsahovat aktualizaci SW minimálně 4x ročně, opravy chyb a telefonickou a emailovou podporu s diagnostikou vzdáleným přístupem. |  |  |

…………………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V ………………….., dne ………………….