Architektonická studie – Návrh přístavby a stavebních úprav pavilonu T – onkologie ve Slezské nemocnici v Opavě

investor : 	Slezská nemocnice Opava, příspěvková 			organizace

Olomoucká 470/86 – Předměstí, 746 01 Opava

architekt :	ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562

Lomná  1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

ateliér : tř.28 října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

datum :	leden 2021

Průvodní zpráva

Záměr a cíle studie.

Studie řeší návrh úprav ve stávajícím pavilonu T – onkologie. Důvodem je nevyhovující provozní a sociální zázemí provozu. Současný provoz je instalován do budovy, která byla realizována pro jiné účely, a to pravděpodobně nelékařské. V současném stavu se sdružují funkce komunikací a čekáren, což pro tento lékařský obor není z psychologického hlediska vhodné. Čekající pacienti zde nemají důstojné prostory pro přípravu léčebných zákroků.

Úkolem studie je ověření možnosti rozšíření ploch pro pacienty, do důstojného a plošně vyhovujícího prostoru. Zároveň v návaznosti na požadovanou přístavbu, upravit některé provozní dispozice ve stávajícím objektu pro zvýšení komfortu lékařského provozu. V současné době jsou veškerá místa pro čekání pacientů umístěna přímo na komunikacích – chodbách, které nejsou prostorově řešeny pro shromažďování osob. Navíc místa čekání jsou v přímém a nevyhovujícím kontaktu s aplikačními místnostmi. Prostory pro doprovod zde absentují úplně. Dispoziční schéma oddělení je poplatné vývoji, kdy provozy jsou upravovány možnostmi stavby, nikoli logice medicínského postupu. Přístavbou by se část těchto prostor vytěsnila ze stávajícího objektu a přesunula do důstojnějšího prostředí. Zároveň na vstupní prostory budou navázány doplňkové prostory pro doprovod pacientů a nové parkové úpravy pro čas během léčebných zákroků. K objektu budou dále realizovány nutné parkovací a odstavné plochy.

Stávající objekt je z hlediska stavebně technického poplatný době vzniku a je proto nanejvýš hospodárné uvažovat o celkové opravě obálky budovy.

Popis stávajícího stavu

Staveniště je jedním z nejstarších objektů v rámci areálu nemocnice, kdy ale sloužilo především technickému zázemí výstavby areálu. Až po jeho zprovoznění byl tento objekt přestavěn pro účely lékařského oddělení, a i to se v průběhu času měnilo.

Jedná se o poměrně složitou konstrukci, na tak jednoduchý přízemní objekt, zastřešený sedlovou střechou o nízkém spádu. Konstrukční systém je založen na čtyřech nosných podélných zdech, zastřešený systémem příhradových nosníků na celý rozpon stavby. Obvodové konstrukce jsou zděné prolomené okny. Vzhledem k faktu, že objekt sloužil jako technické zázemí, jeho architektonické kvality jsou zanedbatelné. Jeho největším kladem je jeho umístění v  závěrečné poloze areálu, při drobném přírodním prvku, kdy se ochranná zeleň areálu stává lesoparkem, drobným krajinným prvkem.

Objekt je dispoziční trojtrakt, kdy do střední komunikace se vstupuje od západu přímo a ze severu zde vede jeden komunikační vstup. Objekt je částečně podsklepen, ale opravdu minimálně, vstup do sklepa je komplikovaný a suterén není využívaný.

Výplně otvorů jsou poplatny době realizace, jedná se o dřevěné zdvojené kyvné okna, za hranou dožití a jejich výměna je nanejvýš vhodná. Taktéž stávající střecha odpovídá době vzniku, ale není radno jakkoli do ní vstupovat, neboť tento zásah by mohl spustit dominový efekt neustálých oprav. Taktéž je vhodná k celkové rekonstrukci.

Popis stávajícího stavu  z pohledu technické infrastruktury

Pavilon je uspokojivě napojen na všechny sítě technické infrastruktury. V úrovni 1.pp je vedle pavilonu proveden kanalizační sběrač, který je napojen na areálovou kanalizaci.  Do tohoto je svedena veškerá instalace se sociálního zázemí ve všech provozech. Do objektu je zavedena pouze elektřina. Plyn a medicinální plyny se zde nevyžadují. Objekt je napájen TUV z areálového nemocničního výměníku.

Širší vztahy

Pavilon T – onkologie, i když je součástí areálu nemocnice, přece jen se nachází v jeho závěru. Jeho delší fasáda lemuje hranici areálu z volným sousedním prostorem. Severní strana objektu tímto sousedí s velmi příjemným přírodním prostředí a toho chce návrh využít. Součástí tohoto prostoru je i odpadový dvůr, ale jeho zakomponování do krajiny přes zídku ze štípaného povrchu, umožňuje připojit k lékařskému prostředí tolik příjemný krajinný prvek.

Přístup k pavilonu T je od hlavního pavilonu V nebo vlastní komunikací ze západní strany vedoucí k pavilonu záchranné služby a heliportu.

Návrh řešení

Stavební úpravy stávajícího pavilonu reagují na požadavky zaměstnanců k provozu, kdy se předpokládá drobná úprava provozních dispozic.

Dalším návrhem je celkové zlepšení obálky budovy. Jedná se především o výměnu výplní stavebních otvorů. Stávající dřevěná zdvojená okna jsou za hranou  životnosti a  vstupní ocelohliníkové dveře jsou z hlediska  stavebně fyzikálního posuzováni nejhorší. Proto se navrhuje jejich kompletní výměna za plastové konstrukce v oknech a  nové dveřní výplně hliníkové. Zároveň s tímto je navrhováno kompletní zateplení obvodových konstrukcí minerální vatou v tl. 12 cm. Součástí řešení je i zateplení prostoru stropu na požadovanou doporučenou hodnotu.

Novým objemem v území bude přístavba vstupu, čekárny, sociálního zázemí pacientů a doprovodu a nových ošetřoven. Přístavba bude provedena na severní straně objektu v místě stávajícího vstupu. Bude využívat stávajícího zázemí sester a napojovat ho  na nový příjem. Ostatní místnosti budou po drobných úpravách sloužit stávajícím u účelu.

Čekárna pacientů je rozdělena na dvě části, krytá, vnitřní a volná, vnější, využívající krajinného prvku v místě. Tím že je toto území v závěrečné poloze areálu, umožňuje tento prostor kontemplativní zklidnění a prostor pro duševní přípravu před náročnou léčbou. Vnější prostor je zastřešen, tak aby mohl sloužit po většinu roku, mimo zimní měsíce.

K tomuto vnějšímu prostoru je přivedena nová pojížděná komunikace od pavilonu V. Zároveň je vhodné zřídit  novou pochůzí komunikací ke stávajícímu vstupu na západní straně.

Přístavba je zastřešena rovnou střechou jemně reagujíce na sousední objekt. Nechce akcentovat, ale doplnit prostorovou strukturu v území. Předpokládá se široké užití sadových a krajinářských prvků.

Součástí návrhu je i návrh plochy pro odstavení vozidel. Je zde navržena plocha s možností kolmého stání vozidel v počtu 11 odstavných stání z čehož jedno bude v parametrech pro parkování handicapovaných. Součástí plochy je i prostor pro parkování 5 kol nebo motorek.

Investiční předpoklad

Investiční rozsah v současných cenách :

- stavební úpravy stávajícího pavilonu včetně jeho zateplení     						5. mil Kč

- přístavba					7.mil Kč

- sadové úpravy				1.mil Kč

- komunikace a pochůzí plochy		1,5 mil Kč

investiční náročnost v rozsahu 13 až 15 mil Kč

v lednu 2021				ing.arch.Martin Janda