Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P21V00000221

„Dodávka nemocničních lůžek pro SZZ Krnov"

Číslo spisu: SZZ/FMP/2021/03/lůžka

| Lůžko ošetřovatelské standardní - 37 ks |  |
| --- | --- |
| Ložná plocha | 4-dílná ložná plocha |
|  | rám lakovaný |
|  | rozměry ložné plochy min.: 200 x 85 cm |
|  | možnost prodloužení minimálně o 15 cm |
|  | polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem |
|  | současné polohování zádového a stehenního dílu |
|  | podstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm |
|  | podstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5 cm |
|  | lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru |
|  | možnost nastavení do pozice "křesla" |
|  | možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy" |
| Výškový zdvih | pomocí elektromotoru |
|  | od maximálně 25 cm do minimálně 75 cm |
| Podvozek | 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm s centrální brzdou |
| Postranice | vyrobeny z lehkého kovu (např. hliník, dural,…) |
|  | v polovině dělené bez vodícího sloupku |
|  | s pojistkou pro spuštění |
|  | minimálně 4 výšky nastavení |
|  | nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné plochy |
| Čela | pevná dřevěná, výplň lamino |
| Ovladač | s klíčem pro zamknutí funkcí |
|  | funkce ovladače: |
|  | - zdvih ložné plochy |
|  | - nastavení zádového a stehenního dílu |
|  | - nastavení zádového a stehenního dílu současně |
|  | - poloha křesla (předprogramovaná poloha) |
|  | - semi-Fowlerova poloha v leže (předprogramovaná poloha) |
| Příslušenství | kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem, držák na berle, koš na bažanta, držák na sáček na moč, háček na zavěšení napájecího kabelu |
| Pracovní zátěž | minimálně 200 kg |

| Lůžko pečovatelské s laterálním náklonem – 8 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ložná plocha | 4-dílná ložná plocha |  |
|  | rám lakovaný |  |
|  | rozměry ložné plochy min.: 200 x 85 cm |  |
|  | možnost prodloužení minimálně o 15 cm |  |
|  | polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem |  |
|  | současné polohování zádového a stehenního dílu |  |
|  | podstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm |  |
|  | podstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5 cm |  |
|  | lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru |  |
|  | možnost nastavení do pozice "křesla" |  |
|  | možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy" |  |
|  | laterální náklon min. 15° |  |
| Výškový zdvih | pomocí elektromotoru |  |
|  | od maximálně 40 cm do minimálně 75 cm |  |
| Podvozek | 4 kolečka o průměru minimálně 150 mm s centrální brzdou |  |
| Postranice | vyrobeny z lehkého kovu (např. hliník, dural,…) |  |
|  | s pojistkou pro spuštění |  |
|  | nejvyšší pozice minimálně 380 mm od ložné plochy |  |
| Čela | odnímatelná z lehkého kovu (např. hliník, dural,…), výplň HPL |  |
| Ovladač sesterský |  |  |
|  | funkce ovladače: |  |
|  | - zdvih ložné plochy |  |
|  | - nastavení zádového a stehenního dílu |  |
|  | - nastavení zádového a stehenního dílu současně |  |
|  | - poloha křesla (předprogramovaná poloha) |  |
|  | - semi-Fowlerova poloha v leže (předprogramovaná poloha) |  |
| Nožní ovladač | - pro nastavení laterálního náklonu |  |
| Ovladač pacientský |  |  |
|  | funkce ovladače: |  |
|  | - zdvih ložné plochy |  |
|  | - nastavení zádového a stehenního dílu |  |
|  | - nastavení zádového a stehenního dílu současně |  |
|  | - podsvětlená klávesnice s integrovanou lampičkou |  |
| Příslušenství | kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem, držák na berle, koš na bažanta, držák na sáček na moč, háček na zavěšení napájecího kabelu |  |
| Pracovní zátěž | minimálně 200 kg |  |

Matrace pasívní – 45 ks

| Matrace antidekubitní - pasivní | Jednostranná pasivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitu |
| --- | --- |
| Rozměr | dle ložné plochy lůžka, výška matrace min. 14 cm |
| Materiál jádra | studená pěna, podélné a příčné prořezy |
| Nosnost | Vhodná pro pacienty s hmotností minimálně 200 kg |
| Potah | snadno snímatelný se zipem |
|  | Vlastnosti potahu: paropropustnost, voděodolnost, stálost a pružnost v podélném i příčném směru |
|  | Potah musí být antialergický a antibakteriální, možné ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky a je pratelný |