VZ „Obnova a rozšíření datového uložiště pro zálohovací systém“

Technická specifikace předmětu zakázky (Technický list)

Pozn. zadavatele: Dodavatel v nabídce předloží níže uvedené tabulky, v nichž uvede splnění nebo nesplnění technických požadavků zadavatele. V případě nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů bude nabídka účastníka vyloučena z další účasti ve veřejné zakázce.

# Požadované parametry, funkce, vlastnosti – Datacentrum s garantovanou bezpečností

## Obecné požadavky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění datového uložiště skládajícího se ze SSD disků o celkové kapacitě minimálně 30 TB. Disky jsou zabezpečeny technologií RAID 6 v konfiguraci 8+2. Které bude využíváno pro zálohu a obnovu dat virtuální infrastruktury. Bude využíván zálohovací systém Veeam backup & replication ve verzi. Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní zadavatele, zapojení všech rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Připojení bude realizováno pomocí iSCSI protokolu. Připojení pomocí 2 x 10Gb.

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Splnění požadavků zadavatele (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Veškeré dodávané části servery, datové úložiště, software, zálohovací systém musí být navzájem plně kompatibilní. Předmětem dodávky je funkční celek |  |
| Minimální záruka na dodaný systém dodavatelem je požadována na 60 měsíců vč. maintenance v délce min. 60 měsíců. |  |
| Zadavatel požaduje originální a nová zařízení (včetně příslušenství). |  |
| Dodavatel je povinen doložit potvrzení od výrobce o určení dodávaného HW pro evropský trh a koncového zákazníka, tj. Nemocnici Třinec (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to zadavatel při dodání zařízení požádá. V databázi výrobce musí být zadavatel veden jako první uživatel zboží. |  |
| Zadavatel požaduje poskytování záručního servisu na dodávku jako funkční celek tj na bezchybnou funkčnost a spolupráci všech dodávaných komponent v provozním prostředí zadavatele. |  |
| Zadavatel požaduje poskytování záručního servisu v rozsahu zahájení řešení reklamované vady, nejpozději do 1 pracovního dne po oznámení vady v pracovní době s bezodkladnou opravou nebo výměnou (nejdéle však trvající 30 kalendářních dní) od okamžiku oznámení vady. |  |
| Zadavatel požaduje poskytování technické podpory výrobcem po dobu platnosti maintenance umožňující aktualizaci SW, přístup do znalostní databáze výrobce (pokud výrobce takovou databází disponuje), nárok na update nejnovějších verzí SW a kontakt na servisní podporu výrobce. |  |

## Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Typ/Model |  |

## Minimální požadované technické parametry

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Požadováno/hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| - Minimálně jednosocketový rack server – provedení do standardního 19“ racku, maximální výška 2U, včetně kolejnic, kabelového managementu a montážního příslušenství | ANO |  |
| - 64-bit architektura | ANO |  |
| - Chipset a CPU od stejného výrobce | ANO |  |
| - Celkovým CPU výkon serveru min. 32 000 bodů v benchmarku Passmark Average CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net), Musí splňovat licenční požadavky MS Windows server 2022 Standard | 32000 bodů |  |
| - Minimálně 16 dostupných DDR4 DIMM slotů s možností osazení kapacitou až 4TB, celková velikost osazené RAM minimálně 96 GB pomocí registered DDR4-3200 modulů, provozována na max. dostupné frekvenci, ponechat dostatek volných slotů pro pozdější rozšíření na minimálně dvojnásobek stávající kapacity bez nutnosti výměny stávajících modulů | ANO 96TB |  |
| - Server osazen řadičem disků s podporou SAS 12G, s velikosti zálohované cache min. 4GB s podporou min. RAID 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 | ANO |  |
| - Interní USB konektor | ANO |  |
| - Minimální požadovaná kapacita diskového uložiště 30TB | 30 TB |  |
| - Disky jsou zabezpečeny technologií RAID 6 v konfiguraci 8+2 | ANO |  |
| - Pole obsahuje nejméně 2 hot-spare disky (náhradní disky použitelné okamžitě, bez nutnosti servisního zásahu na místě) stejného typu. Tyto disky nejsou počítány do požadované kapacity | ANO |  |
| - Server musí být osaditelný minimálně 10 ks SSD disků o min. velikosti 3.8TB s životností DWPD (Drive Writes Per Day) min. 1,5 po dobu 5 let | 10ks 3,8TB DWPD |  |
| - Pro instalaci OS se požaduje min. 2 x 480GB SSD v RAID1 | 2ks 480GB |  |
| - 2 x za provozu vyměnitelné redundantní a dostatečně dimenzované napájecí zdroje s účinností min. 94% | ANO |  |
| - Server musí disponovat minimálně dvěma volnými PCI-Express 4.0 x16 sloty | ANO |  |
| - Server musí disponovat minimálně 2 x Ethernet 10/25Gb síťové rozhraní (SFP+) - plně osazené potřebnými 10GbE transceivery | Počet |  |
| - Musí být umožněno v budoucnu přejít na 25 Gb Ethernet technologii pouhou výměnou SFP+ modulů. | ANO |  |
| - 2 x optický patchcord 50/125 LC-LC MM OM3 v délce minimálně 3m | 2 |  |
| - 4 x SFP+ transceiver 10GBASE-SR/SW, kompatibilní s dodávaným řešením | 4 |  |
| - Server musí disponovat vyhrazeným Gb portem pro vzdálený management. Server musí podporovat bezagentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení. Musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Musí být podpora SSH v2. Není přípustné řešení vyžadující instalaci proprietárního software v jiném operačním systému. | ANO |  |
| - Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux) | ANO |  |
| - Včetně potřebných management licencí | ANO |  |
| - Včetně licence OS Windows Server Standard v aktuální (nejnovější) verzi | ANO |  |
| - Záruka minimálně 60 měsíců se zahájením řešení následující pracovní den od nahlášení požadavku, s opravou v místě instalace zařízení, přičemž oprava bude provedena bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od zahájení řešení. | 60 |  |

# Instalační, konfigurační práce a proškolení

## Instalační a konfigurační práce zahrnují:

- registrace záruky diskového úložiště u výrobce

- umístění do racku a zapojení kabeláže vč. jejího označení,

- nastavení IP adres,

- nastavení všech parametrů pro zajištění splnění všech požadavků,

- konfiguraci datových prostor pole,

- Instalace OS

## Proškolení

Proškolení zahrnuje školení pro 2 administrátory v místě instalace, v takovém aby všichni administrátoři byli schopni řešení samostatně konfigurovat, modifikovat diskové uložiště a uměli kontrolovat optimálnost konfigurace, posbírat informace potřebné k řešení supportních případů, aktualizovat FW.

## Podpora a servis

Min. 60 měsíců na HW zařízení a na veškerý SW, který je neoddělitelnou součástí HW zařízení, včetně práva na nové verze.

Min. 60 měsíců za jakost od instalace a zprovoznění díla jako celku tj. aktualizace programového a technického vybavení (Update Service, maintenance) např. předání nových verzí SW modulů programového vybavení s vylepšenými funkcemi tak, jak je výrobce dává k dispozici, řešení vad apod.

## Licence

Dodané řešení nesmí být řešeno formou pronájmu, po skončení technické podpory musí být dále schopno pracovat.

Řešení musí zahrnovat v ceně dodávky všechny náklady na provoz řešení, tedy včetně licence na operační systémy pro nabízené řešení, databázi, middleware a pod.