# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zdravotnická technika – Část 2 – Kontejnery na použitý sterilní materiál, úložné prostory a specifický zdravotnický nábytek (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Kontejnery na použitý sterilní materiál, úložné prostory a specifický zdravotnický nábytek:

Kontejnery na použitý operační materiál

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem nebo z umělého kamene – dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost

- Nerezové stoly z nerezové oceli AISI 304, jäklové nohy, celoobvodově svařeno, stolní deska sendvičového typu podlepená nerezovým plechem

- Nerezové regály z nerezové oceli AISI 304, Jäklové nohy, pevně vevařené plné či roštové police

Finesa dvoj.díl

- vozík pro STE kontejnery, nerezový, uzavřený, se dvěma skladovacími segmenty - rozměr 850x720x1465 mm

- 10 x přestavitelná, nerezová, drátěné police

- 2 x nerezové madlo

- 2 x kolečko průměr 125 mm

- 2 x kolečko s brzdou průměr 125mm

- křídlové dveře s úhlem otevření 270°, aretovatelné

- plastové nárazníky

FINESA troj.díl

- vozík pro STE kontejnery, nerezový, uzavřený, se třemi skladovacími segmenty - rozměr  1190x720x1465 mm

- 15 x přestavitelná, nerezová, drátěné police

- 2 x nerezové madlo

- 2 x kolečko průměr 125 mm

- 2 x kolečko s brzdou průměr 125mm

- křídlové dveře s úhlem otevření 270°, aretovatelné

- plastové nárazníky

Úložné plochy a pojízdné stolky pro instrumentárium a přístroje

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem nebo z umělého kamene – dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost

- Nerezové stoly z nerezové oceli AISI 304, jäklové nohy, celoobvodově svařeno, stolní deska sendvičového typu podlepená nerezovým plechem

- Nerezové regály z nerezové oceli AISI 304, Jäklové nohy, pevně vevařené plné či roštové police

AT POL. č.1

Vozík  nerezový etážový,

rozměr  1050x625x1050 mm

- 3 x nerezová police s prolisem – rozměr 940x625 mm

- 2 x kolečko průměr 125 mm

- 2 x kolečko s brzdou průměr 125mm

- Madlo

AT POL. č.2

Závěsná skříňka na šanony

dvoukřídlá - rozměr  800x370x450 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x horní šikmý zákryt

AT POL. č.3

závěsná skříňka na šanony

dvoukřídlá - rozměr  600x370x450 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT POL. č.4

závěsná skříňka na šanony

dvoukřídlá - rozměr  750x370x450 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT POL. č.5

vozík regálový nerezový

rozměr  1165x700x1310 mm

- 4 x nerezová police

- 2 x kolečko průměr 125 mm

- 2 x kolečko s brzdou průměr 125mm

- Plastové nárazníky

AT POL. č.6

regál nerezový

rozměr  1200x400x1300 mm

- Vnitřní vybavení:

- 4 x nerezová police pevná

AT POL. č.7

stojan na přířezy

šikmý, pojízdný - rozměr  d.1380/hl.580/v.955/d. řezu1155 mm

- 3 x nerezová tyč

- 2 x kolečko průměr 100 mm

- 2 x kolečko s brzdou průměr 100 mm

AT POL. č.8

skříň modulová na zásoby

dvoukřídlá - rozměr  900x670x2100 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT POL. č.9

skříň modulová na zásoby,

dvoukřídlá - rozměr  900x670x2100 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT POL. č.10

regál nerezový

rozměr  1000x400x2000 mm

- Vnitřní vybavení:

- 6 x roštová nerezová police pevná

AT POL. č.11

regál nerezový

rozměr  1000x400x2000 mm

- Vnitřní vybavení:

- 4 x nerezová police pevná

AT POL. č.12

regál nerezový

rozměr  800x400x2000 mm

- Vnitřní vybavení:

- 4 x nerezová police pevná

AT POL. č.13

vozík instrumentační nerezový,

rozměr  720x625x800 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x nerezová police horní rovná bez prolisu

- 1 x nerezová police s prolisem

- 2 x kolečko průměr 125 mm

- 2 x kolečko s brzdou průměr 125mm

AT POL. č.14

vozík regálový nerezový

rozměr  1165x700x1310 mm

- Vnitřní vybavení:

- 4 x nerezová police

- 2 x kolečko průměr 125 mm

- 2 x kolečko s brzdou průměr 125mm

- Plastové nárazníky

AT POL. č.15

vysoká skříň policová na prádlo

dvoukřídlá - rozměr  800x470x2100 mm

- Vnitřní vybavení:

- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT POL. č.16

regál nerezový

rozměr  600x300x2000 mm

- Vnitřní vybavení:

- 4 x nerezová police pevná

Speciální zdravotnický nábytek

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem nebo z umělého kamene – dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost

- Nerezové stoly z nerezové oceli AISI 304, jäklové nohy, celoobvodově svařeno, stolní deska sendvičového typu podlepená nerezovým plechem

- Nerezové regály z nerezové oceli AISI 304, Jäklové nohy, pevně vevařené plné či roštové police

AT ST 1

stůl pracovní

kostra z nerezové oceli, rozměr 1200x600x750 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm

1 x kryt proti ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body

upevněný na zeď a horní skříňku nad stolem

AT ST 2

stůl pracovní odkládací

kostra z nerezové oceli, rozměr 1200x400x750 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm

AT ST 3

stůl pracovní ke stání

rozměr 1350x600x900 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm,

1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr  1300x570x860 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT ST 4

stůl mycí, výškově el. stavitelný se 2 dřezy

rozměr 1900x600x790-1080 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem tl. 40mm s integrovanou vzduchovou a vodní pistolí

- Vnitřní vybavení:

- 2 x dřez 400x400x200 mm

- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 790 -1080 mm

1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 900x570x720 mm, barva dveří RAL Klikněte a doplňte RAL.

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 1000x570x720 mm, barva dveří RAL Klikněte a doplňte RAL.

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT ST 5

stůl pracovní

kostra z nerezové oceli, rozměr 1350x600x900 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm,

AT ST 6

stůl pracovní odkládací

rozměr 1500x750x880 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm

1x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr  700x670x860 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr  800x670x860 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT ST 7

stůl pracovní odkládací,

rozměr 1200x700x900 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm

1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr  1200x670x860 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

AT ST 8

setovací stůl

kostra z nerezové oceli, rozměr 1400x700x750 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s  spodní části nerezovým plechem ,tl. 40mm

- Vnitřní vybavení:

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Zavěšený modulární systém na materiál (koše, police)

- Integrované osvětlení stolní desky min. LED -1000lux

- Integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.72 mm, 6 dioptrií včetně přípojného ohebného ramínka

- Integrovaný držák PC s nosností min. 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr  500x670x450 mm, pod stolní deskou

- Vnitřní vybavení:

- 3 zásuvka o výšce 150 mm

AT ST 9

setovací stůl

kostra z nerezové oceli, rozměr 1200x700x750 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s  podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm

- Vnitřní vybavení:

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Zavěšený modulární systém na materiál (koše, police)

- Integrované osvětlení stolní desky LED – min. 1000lux

- Integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.72 mm, 6 dioptrií včetně přípojného ohebného ramínka

- Integrovaný držák PC s nosností min. 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

AT ST 10

stůl pracovní

odkládací, rozměr 1500x800x900 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm,

1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr  700x670x860 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x zásuvka o výšce300 mm

- 3 x zásuvka o výšce 150 mm

1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr  800x670x860 mm

- Vnitřní vybavení:

- 1 x zásuvka o výšce 300 mm

- 3 x zásuvka o výšce 150 mm

AT ST 11

stůl pracovní

rozměr 1500x800x750 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm,

2 x spodní skříňka zásuvková - rozměr  400x670x710 mm

- Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvka o výšce 200 mm

AT ST 12

stůl pracovní na svářečku

kostra z nerezové oceli, rozměr 1500x700x900 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s  podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm,

- Vnitřní vybavení:

- 1 x integrovaná vzduchová pistole

AT ST 13

stůl pracovní

kostra z nerezové oceli, rozměr 1500x700x750 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s  podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm,

1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr  500x670x710 mm

- Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvka o výšce 200 mm

- 1 x kovová dvoustěnná bočnice stolu

AT ST 14

stůl pracovní, rozměr 1500x800x750 mm, stolní deska z nerezové oceli sendvičového provedení s  podlepením spodní části nerezovým plechem, tl. 40mm,

1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr  500x760x710 mm

- Vnitřní vybavení:

- 3x zásuvka o výšce 200 mm

- 1 x kovová dvoustěnná bočnice stolu

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník se podáním nabídky v této části veřejné zakázky zavazuje dodat takové zařízení, které splňuje požadavky zadavatele v každé výše uvedené položce.

Účastník uvede výrobce a typové označení zařízení jako součást přiložené příloha – rozpočtu.

Nabídková cena účastníka je stanovena na základě vyplněného rozpočtu, který je přílohou tohoto dokumentu. Účastník je povinen dokument vyplnit řádně a ocenit všechny uvedené položky. Není přípustné měnit nebo upravovat jiné než určené buňky rozpočtu.

Příloha:

- Rozpočet – Kontejnery na použitý sterilní materiál, úložné prostory a specifický zdravotnický nábytek

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis