# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zdravotnická technika – Část 1 – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje:

KON VENT. A, B, C, D, E, F

- Bezfiltrový

- Materiál kontejneru – eloxovaný hliník

- Celokovové provedení bez plastových komponent

- Možnost barevného rozlišení víka

- Možnost barevného rozlišení rukojeti

- Možnost barevného rozlišení štítku s možností popisu či 2D kódu min. 22 písmen

- Možnost varianta pant/bez pantu

- Horní okraj nádoby zaoblený nebo zajišťující mechanickou stabilitu a těsnost

- Silikonové těsnění – bezešvé provedení bez svařování, bez lepení na víko – snadno vyměnitelné uživatelem

- Bez nutnosti provozních kroků personálu při opakovaném použití – nevyžaduje žádnou údržbu

- Možnost bezpečného stohování kontejnerů (zařízení proti rozdrcení víka)

- Všechny součásti jsou upevněny nerezovými nýty – pevný a nepropustný spoj

- Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN

- Certifikace dodavatele i výrobce ISO

- Označení kontejneru 1D nebo 2D kódem pro evidenci

- Provádění revizí přímo v nemocnici

- Kompatibilní se stávajícími síty

Maximální možné rozměry:

KON VENT. A		(280-300)x(280-300)x(130-135) mm AS

KON VENT. B		(460-465)x(280-300)x(105-110) mm AS

KON VENT. C		(460-465)x(280-300)x(155-160) mm AS

KON VENT. D		(580-600)x(280-300)x(105-115) mm AS

KON VENT. E		(580-600)x(280-300)x(155-160) mm AS

KON VENT. F		(580-600)x(280-300x(205-210) mm

MINI kont.

- Filtrový

- Materiál mini kontejneru - eloxovaný hliník

- Celokovové provedení bez plastových komponent

- Možnost barevného rozlišení víka

- Možnost barevného rozlišení štítku s možností popisu či 2D kódu (min. 20 písmen)

- Horní okraj nádoby zaoblený nebo zajišťující mechanickou stabilitu a těsnost

- Silikonové těsnění - bezešvé provedení bez svařování, bez lepení na víko – snadno vyměnitelné uživatelem

- Bez nutnosti provozních kroků personálu při opakovaném použití - bezúdržbové

- Možnost bezpečného stohování kontejnerů (zařízení proti rozdrcení víka)

- Všechny součásti jsou upevněny nerezovými nýty – pevný a nepropustný spoj

- Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN.

- Certifikace dodavatele i výrobce ISO.

- Dodavatel je schopen poskytnout autorizovaný servis včetně revize a zkoušky těsnosti v ČR

- Označení kontejneru 1D nebo 2D kódem pro evidenci.

- Provádění revizí přímo v nemocnici

- Kompatibilní se stávajícími síty

- Materiálové provedení sít: nerez

- Nutnost použití:	- filtrů papírové (jednorázové)

- bavlněné (70 cyklů)

- syntetické (200 cyklů)

- PTFE (2000 cyklů)

Rozměry:

MINI kont. 		(285-320)x(185-186)x(122-135) mm

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník se podáním nabídky v této části veřejné zakázky zavazuje dodat takové zařízení, které splňuje požadavky zadavatele v každé výše uvedené položce.

Účastník uvede výrobce a typové označení zařízení jako součást přiložené příloha – rozpočtu.

Nabídková cena účastníka je stanovena na základě vyplněného rozpočtu, který je přílohou tohoto dokumentu. Účastník je povinen dokument vyplnit řádně a ocenit všechny uvedené položky. Není přípustné měnit nebo upravovat jiné než určené buňky rozpočtu.

Příloha:

- Rozpočet – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis