Příloha č. 3 Technická specifikace serveru NIS

V rámci veřejné zakázky požadujeme dodávku nového serveru do stávající serverové infrastruktury s VMWare prostředím.

| Parametr | Specifikace serveru – minimální požadavky |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |
| CPU | dvousocketový systém osazený 2x CPU min 8 jader každý, min 107 bodů dle https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html - výsledek vychází z plně osazeného systému. |
| RAM | 256 GB 2666MHz rozšiřitelná až na 1,5TB typu DDR4 Nabízený HW podporuje možnost osazení NVDIMM |
| Diskový subsystém | server musí podporovat 24 x 2.5“ palcových disků SAS, SSD nebo SATA, požadujeme server s hot-plug disky: - 6x 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps - 6x 2.5" minimálně 1900 GB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD |
| Diskový řadič | - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8 GB cache typu NV (cache to flash) |
| Optická mechanika | nepožadujeme |
| Síťové rozhraní | 4 x gigabit ethernet ports typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE, WOL, IPv4, IPv6. Dále požadujeme server osadit 4x 10GbE SFP+ s kompatibilními moduly |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje 750 W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50 % (96% účinnost při zatížení 50 %) |
| Interface | - 5 x USB (2 vpředu, 2 vzadu, jeden uvnitř) - sériový port |
| Rozšiřující sloty | - Min 6x PCIe Gen3 x8 plné délky a výšky a min. 2x PCIe Gen3 x16 poloviční výšky - Podpora karet s duálními M.2 disky |
| Kolejnice | Zásuvné lyžiny Ready Rack s ramenem pro vedení kabelů |
| Kompatibilita | - Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) - SUSE® Linux® Enterprise Server - Red Hat® Enterprise Linux - Citrix® XenServer™ - VMware vSphere™ |
| Licence OEM | - Win Svr Datacntr 2019 64Bit CZE 1pk OEM DVD 16Core |
| Management a vzdálená správa | Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Management serveru nezávislý na operačním systému. - Funkce vzdálené konzole přes web rozhraní s podporou HTML 5 a dedikované IP adresy a portu, podpora IPv6 - vzdálený server soft a hard reset, reboot, power-on/off - Připojení vzdálených médií - Integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu, s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky. - Konfigurace karty vzdálené správy přes microUSB port - Konfigurace profilu serveru, import konfigurace přes USB nebo LAN - Podpora SNMPv1, v2 a v3 - podpora Remote virtual Serial support - Monitorování zatížení CPU/paměti/IO - Update firmware komponent serveru z portálu výrobce, nezávisle na operačním systému. Podpora Firmware rollback - Záložní BIOS v dedikované ROM s možností manuální/automatické obnovy - Security vlastnosti – podpora ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption - přístup přes bezdrátové rozhraní (Bluetooth/WiFi) |
| Záruka | Min. 60 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájená oprava zařízení nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce pro každý jednotlivý kus zařízení, opatřený jednoznačným identifikátorem unikátnosti. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná 7x24. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. Možnost hlášení požadavků na opravu prostřednictvím portálu výrobce. Možnost implementace monitorovacích nástrojů výrobce s možností proaktivní výměny dílů (při predikci závady) a s integračním API do helpdesku zadavatele pro automatizované zakládání požadavků na opravu. Výrobce umožní přímý přístup k inženýrům podpory s komunikací v češtině. |
| Podrobnější specifikace | - telefonická podpora v jazyce zadavatele - dostupnost technické podpory po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok - možnost hlášení požadavku na zásah prostřednictvím webového portálu a telefonní linky 24x7 - odezva následující pracovní den - přidělování zdrojů v podobě dedikovaného technického manažera - možnost servisního zásahu na vyžádání v sídle zadavatele 24x7 - možnost eskalace problémů na úroveň managementu - přístup k technickému portálu výrobce, který umožní objednávání náhradních dílů a / nebo servisního zásahu - možnost objednání náhradního dílu zadavatelem pro výměnu vlastními silami - možnost sledování průběhu zásahu nebo objednávky náhradního dílu na portále výrobce - licence softwaru pro monitoring systémů, vzdálenou diagnostiku a predikci závad, zejména selhání pevných disků a baterií. Tento software musí umožňovat integraci se helpdeskem zadavatele prostřednictvím API a/nebo přímo se servisním centrem výrobce s automatizovaným zakládáním požadavků na opravu. - Měsíční reporty obsahující - servisní zprávy o událostech, - počet a typ použitých dílů pro opravy zařízení - Informace o opravách a nové verze systému BIOS, firmwaru a ovladačů pro zařízení - podpora pro virtualizaci a operační systémy - možnost spolupráce při řešení problémů u výrobce softwaru - přímý přístup ke kvalifikovaným odborníkům technické podpory výrobce hardwaru - Servisní společnost musí mít ISO 9001: 2008 |
| Keep your drive | V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. |
| Implementační práce, zahrnuté do cenové kalkulace serveru | - upgrade biosu a firmware komponent serveru na poslední dostupnou verzi - nastavení RAIDů nad jednotlivými disky (RAID1 pro dva disky, RAID5 pro tři a více) - instalace poslední dostupné Lenovo verze VMware ESXi 6.7U3 - zapatchování - kompletní nastavení virtuálních switchů včetně ip adresace (management a iSCSI adaptery) dle dodaných informací - instalace nódu StorMagic SvSAN, kompletní nastavení ip adresace (hostname, iSCSI, mirror, atd.) - tvorba RDM disku - montáž serveru do racku, propojení se switchi, na switchích nastavit ip adresaci, stoh, flow control, jumbo frame, LACP pro spojení se stávajícími switchi a VLAN pro iSCSI porty - zajištění automatického startu virtuálního nódu pomocí scriptu, scan datastoru - tvorba poolů dle primárního nódu, replikace targetů z primárního nódu - montáž SSD disku do existujícího serveru Lenovo ThinSystem SR650 - tvrorba RAIDu, tvorba RDM disku ve VMware - vytvoření poolu ve StorMagic nódu, vytvoření iSCSI Targetu, nastavení mapování initiatorů, replikace targetu na primární nód, vše za chodu serveru, vmware a virtuálů - publikace Datastoru ve VMware - ověření funkcionality zátěžovými testy, měření obvyklé propustnosti |