Příloha č. 4 – 	Technická specifikace switchů

V rámci veřejné zakázky požadujeme dodávku 2 ks nových optických switchů s 10Gb moduly dle níže uvedené specifikace.

| Parametr SAN switche | Specifikace – minimální požadavky |
| --- | --- |
| Velikost | SAN switch 1U, poloviční šířky, včetně ližin do standardního racku |
| Switchovací kapacita / propustnost | Min. 800 Gbps / 600Mpps |
| Optické porty | - možnost osadit až 12x 10GbE a zároveň možnost osadit až 3x 50/100GbE |
| Transceivery, kabely | - 8x 10GbE SFP+ SR 850nm transceiver - 8x Optický patch kabel duplex LC-LC OM4 MMF 3m - 1x 50GbE nebo 100 GbE DAC min. 0,5m pro každý switch |
| Funkce | - Možnost sloučit alespoň dva fyzické switche do jednoho logického celku – virtuálního switche (jediná entita z pohledu L2 i L3 protokolů), včetně podpory asymetricky připojených klientů - Vyměnitelný směr chodu větráků - Redundantní zdroje napájení - Podpora alespoň jedné z následujících metod programatického přístupu ke switchi skrze (REST API, NETCONF, RESTCONF, ANSIBLE) - Podpora SSH a moderních kryptografických algoritmů/módů: Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) key agreement pro key exchange Signatůry za podpory Ed25519 RSA klíče délky> 2048 bit |
| Licence | - switche musí umožnit použití všech fyzických portů bez nutnosti dokupování dodatečných licencí - switche musí umožnit použití všech funkcí bez nutnosti dokupování dodatečných licencí |
| Záruka | Min. 60 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájená oprava zařízení nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce pro každý jednotlivý kus zařízení, opatřený jednoznačným identifikátorem unikátnosti. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná 7x24. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. Možnost hlášení požadavků na opravu prostřednictvím portálu výrobce. Možnost implementace monitorovacích nástrojů výrobce s možností proaktivní výměny dílů (při predikci závady) a s integračním API do helpdesku zadavatele pro automatizované zakládání požadavků na opravu. Výrobce umožní přímý přístup k inženýrům podpory s komunikací v češtině. |
| Podrobnější specifikace | - telefonická podpora v jazyce zadavatele - dostupnost technické podpory po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok - možnost hlášení požadavku na zásah prostřednictvím webového portálu a telefonní linky 24x7 - odezva následující pracovní den - přidělování zdrojů v podobě dedikovaného technického manažera - možnost servisního zásahu na vyžádání v sídle zadavatele 24x7 - možnost eskalace problémů na úroveň managementu - přístup k technickému portálu výrobce, který umožní objednávání náhradních dílů a / nebo servisního zásahu - informace o opravách a nové verze systému BIOS, firmwaru a ovladačů pro zařízení - přímý přístup ke kvalifikovaným odborníkům technické podpory výrobce hardwaru - servisní společnost musí mít ISO 9001: 2008 |