Příloha č. 5 – Specifikace zařízení

2ks elektrický konvektomat na 12 zásuvů GN2/1 s bojlerovým vývinem páry. U každého konvektomatu 2ks zavážecího vozíku (celkem 4ks zavážecích vozíků).

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Konvektomat | 2 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Zavážecí vozík - 2ks u každého konvektomatu | Celkem 4 ks |  |
| Konvektomat (typ) | 12 x 2/1GN |  |
| Energie | Elektřina |  |
| Vyvíjení páry | Bojlerové i s náhradním nástřikem |  |
| Rozsah teplot | 30-300°C |  |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 1100 x 1300 x 1000 mm |  |
| Celkový příkon | Max. 38kW |  |
| Tepelný výkon | Min. 35 kW |  |
| Napájení | 3 N~/400 V/50 – 60 Hz |  |
| Jištění | Max. 63 A |  |
| Hmotnost | Max. 250 kg |  |
| Provedení | AISI304 nerezová ocel |  |
| Přípojka vody (mm)/odpad: | G ¾“ / 50 |  |

Funkce konvektomatu:

| Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace |  |
| --- | --- |
| Ovládání pomocí dotykového displeje Min. 8 “ |  |
| Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety) |  |
| Příčné zásuvy s roztečí minimálně 65 mm |  |
| Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahraných pro československou kuchyni, komunikace v češtině |  |
| Horký vzduch 30 – 300 o C |  |
| Kombinovaný režim 30 – 300 o C |  |
| Vaření v páře 30 – 130 o C |  |
| Minimálně 6.bodová teplotní sonda |  |
| Delta T pečení/vaření |  |
| Nízkoteplotní pečení/vaření |  |
| Pečení přes noc |  |
| Regenerace |  |
| Klapka pro odtah vlhkosti s možnosti vložení do programu |  |
| Autoklima – kontrola sytosti páry |  |
| Rychlé zchlazení varného prostoru |  |
| Automatický předehřev/zchlazení |  |
| Automatický start |  |
| Minimálně 7 rychlostí ventilátoru |  |
| Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů) |  |
| Integrovaná sprcha |  |
| Automatické řízení kapacity |  |
| Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb |  |
| Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie |  |
| Vyvíjení páry v Bojleru i nástřiku |  |
| Trojité sklo dveří |  |
| USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů |  |
| Klika dveří s bakteriální úpravou |  |
| Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření |  |