Změna užívání části objektu – Ředitelská budova - Nemocnice Havířov  
Personální oddělení

Dokumentace-Změna využití, stavební úpravy

Zpracováno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.1.1.a) Technická zpráva

vypracoval	:	Ing. Michal Klimša

datum		:	Únor 2022

počet listů	:	4

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání tavby

Předmětem návrhu je změna stávající dispozice bufetu nově na dispozicí vyhovující potřebám personálního oddělení včetně zázemí.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Stávající konstrukce

Stávající vyzdívky jsou provedeny z CP. Stropní konstrukce jsou ŽB panelové. Odstraňované/upravované příčky jsou nenosné. Během provádění je ale nutno kontrolovat příčky v podlaží pod a v podlaží nad, zda nedojde vlivem otřesu k porušení těchto příček, v případě zjištění je nutné tyto konstrukce vyspravit.

Nové konstrukce

Nová konstrukce příček je uvažována, jako SDK, nový podhled je uvažován jako SDK kazetový s vestavěnými svítidly. Při provádění SDK konstrukcí je nutno řídit se dodržovat technologické postupy týkající se jednotlivých detailů provedení konkrétního systému SDK konstrukcí ve vztahu s napojením / doplnění stávajících k-cí. Stávající konstrukce příčky/strop je nutné vyspravit omítkou/armovací vrstvou+štuk bude-li vyžadováno po provedení stavebních úprav a následně celé prostory vymalovat. V rámci záměru je uvažováno s provedením nových PVC, keram. Podlahy včetně podkladní vrstev a obkladů. Dále je uvažováno s kompletně novou instalací ELEKTRO – silnoproud, slaboproud a úpravy na ZTI – rozvody vody, kanalizace a vytápění. Tyto části jsou podrobně uvedeny v dílčích částech této PD. Dále bude instalováno VZT zařízení: nucené větrání a klimatizace.

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

Osvětlení

denní osvětlení je dáno orientací objektu a celkovou plochou transparentních ploch. Odvětrání WC, zázemí je stávající - nucené pomocí ventilátorů. Zbylé prostory jsou větrány přirozeně okny a nuceně nově navrženou VZT.

Oslunění

Proslunění - Světlá výška výplní otvorů je navržena tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z normy ČSN 73 0580-1:2007+Z1:2011, ČSN 73 0580-2:2007 a vyhlášky 20/2012 Sb. V rámci okenních výplní jsou instalovány vnitřní žaluzie

Akustika/hluk, vibrace

Ochrana proti hluku je dána hodnotami jednotlivých konstrukcí deklarovanými výrobcem použitého sortimentu. S technickým zařízením působící hluk a vibrace se neuvažuje.

Výpis použitých norem

1) ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

2) ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy,

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

3) ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Část 1-3: Obecná zatížení- Zatížení sněhem

4) ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení- Zatížení Větrem

5) ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla

a pravidla pro pozemní stavby

6) ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a

pravidla pro pozemní stavby

7) ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

8) ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla

9) ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 2: Průzkum a

zkoušení základové půdy

10) ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení- Část 1:

Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

11) EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

12) ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov

13) ČSN 73 0802 PBS: 	Nevýrobní objekty

14) ČSN 73 0804 PBS: 	Výrobní objekty

15) ČSN 73 0833 PBS: 	Budovy pro bydlení a ubytování

16) ČSN 73 0834:		Požární bezpečnost staveb: Změny staveb

17) ČSN 73 0810 PBS: 	Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

18) ČSN 73 0818 PBS: 	Obsazení objektů osobami

19) ČSN 73 0818 PBS: 	Obsazení objektů osobami, Změna 1

20) ČSN 73 0873 PBS: 	Zásobování požární vodou

21) ČSN 73 0821 PBS: 	Požární odolnost stavebních konstrukcí

22) ČSN ISO 3864 : 		Bezpečnostní barvy a značky

23) ČSN 332000-3 : 		Elektrotechnické předpisy, el. zařízení

24) ČSN 06 1008:		Požární bezpečnost tepelných zařízení

25) ČSN 73 4230:		Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

26) Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

27) Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci

28) Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

29) Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

30) Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

31) Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek

32) Vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb