Příloha č. 6 Minimální technické podmínky

Imunohistochemický barvící automat pro oddělení patologie

- Plná automatizace imunohistochemického barvení a hybridizace in situ –  deparafinace tkáně, demaskování antigenů (volitelně tepelně při různém pH a enzymaticky)

- Možnost plně automatického běhu přes noc bez přítomnosti obsluhy

- Možnost sušení řezů v přístroji

- Automatické dávkování detekčních a barvicích činidel (DAB, AEC, AP, fluorescence apod.) bez nutnosti přerušení běhu přístroje a bez nutnosti zásahu obsluhy během tohoto procesu

- Možnost manuální aplikace primární protilátky u zřídkavě používaných protilátek

- Minimálně 30 nezávislých pozic s tím, že každá pozice umožňuje provádění odlišného barvícího protokolu bez omezení metody (IHC – různé protilátky, ISH), protokoly s deparafinací i bez ní, s různou teplotou a pH demaskování antigenů (HIER), protokoly s různým systémem detekce, s různou teplotou a dobou inkubace (libovolná kombinace protokolů)

- Možnost současného automatizovaného provádění imunohistochemie a in situ hybdridizace

- Reagencie připravené k přímému použití bez nutnosti manuální manipulace

- Plně otevřený systém – možnost použití protilátek různých výrobců

- Možnost okamžitého zahájení zpracování STATIM vzorku bez omezení kapacity přístroje a bez negativního ovlivnění doby zpracování ostatních vzorků

- Přístroj musí zajišťovat homogenitu barvení v celém rozsahu barvicí zóny (nepřipouští se kapilární systém)

- Možnost vkládání nových skel bez ovlivnění již probíhajících barvení a využitelné kapacity přístroje

- Možnost doplňování a výměny veškerých reagencií za chodu přístroje bez ovlivnění již probíhajícího vyšetření

- Stejný objem protilátek dávkovaných na barvené sklo

- Veškerá provozní činidla bez obsahu organických rozpouštědel

- Modularita přístroje tj. přístroj vybaven systémem umožňujícím připojení dalších systémů, dalších shodných přístrojů k jednomu ovládacímu PC tak, aby bylo možno sdílet stejné reagencie a pracovní postupy

- Kontrola množství reagencií / počtu dostupných testů (protilátek, enyzymů, detekcí, …) ve stroji před zahájením běhu i při přidávání skel v průběhu barvení z důvodu ochrany před zahájením barvení bez dostatečného množství reagencií pro dokončení procesu

- Kontrola dostupného objemu pro odpad v závislosti na použitých metodách barvení před zahájením běhu. Blokace spuštění běhu bez dostatečného prostoru pro odpad

- Ochrana odpadních nádob před přetečením (např. hladinovými čidly)

- Propojení a zajištění komunikace s laboratorním informačním systémem (LIS)

- Uživatelské rozhraní přístroje včetně ovládacího softwaru v českém jazyce

- Kapacita zařízení pro provedení min. 60 testů (skel) imunohistochemické reakce na den během standardní osmihodinové pracovní doby s možností jejího navýšení min. na 90 testů (noční běh)

- Vyšetření (test) imunohistochemické reakce zahrnuje provedení standardní nepřímé imunohistochemické reakce s použitím primární protilátky (včetně sušení, odparafinování, odmaskování antigenu) a vysoce senzitivního detekčního a vizualizačního systému.

- Zajištění stabilní dodávky materiálu potřebného pro imunohistochemické vyšetření (včetně podložních skel, viz výše), flexibilita a náhradní řešení v případě potřeby, dodací lhůta max. do 15 pracovních dnů od objednání.