# Část 5 – Myčka desinfekční na nádobí

| Název | Myčka desinfekční na nádobí | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- mycí a dezinfekční automat pro mytí a termickou dezinfekcí (dle Vyhl. MZ  ČR č.306/2012 Sb) infikovaného nádobí z infekčního oddělení

- přístroj s předním plněním, samostatně stojící s nerezovým opláštěním

- elektronické řízení, ovládací panel s displejem, indikace: programy, požadovaná/aktuální teplota, zbytkový čas, chybová hlášení, ovládání: dotykové, nastavitelné parametry programů. Nejkratší doba programu 5 min při 65°C

- minimálně 12 mycích programů

- mycí výkon min. 12 jídelních souprav/hod.

- automatické otevření dveří po ukončení programu a  automatické zavření dvířek

- změkčovač vody až do 60°dH

- dávkovací zařízení pro práškové mycí prostředky a oplachovací prostředky ve dvířkách

- zásobník soli ve dvířkách přístroje

- kondenzátor par

- výkonné oběhové čerpadlo min. QmaxI/min 400 l.

- 1 x přípojka na studenou nebo teplou vodu do 65°C

- el. připojení: 3N AC 400V 50Hz

- hmotnost přístroje do 70 kg

- hlučnost do 70 dB

- možnost připojení externího dávkovače pro tekuté mycí prostředky

- 1 x horní koš pro šálky/podšálky, 1 x spodní koš prázdný pro různé nástavce a jako podstavec pod umělohmotné koše, 2 x nástavec (1/2 pro 32 talířů o průměru až 250 mm nebo 16 talířů o průměru až 330 mm) s 2 x přihrádka na příbory (38 talířů do průměru 250 mm nebo 19 talířů do průměru 330 mm bez přihrádek na příbory)