# Část 6 – Intermitentní hemodialyzační přístroj

| Název | Intermitentní hemodialyzační přístroj | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 3 |  |  |

Technická specifikace

- dialyzační přístroj s jednou pumpou

- jednoduchá obsluha a manipulace

- možnost provedení klasické bikarbonátové hemodialýzy

- možnost provedení ultrafiltrace bez průtoku dialyzačního roztoku

- možnost použití suchého bikarbonátového koncentrátu

- možnost provedení klasické dvoujehlové hemodialýzy

- možnost profilování pro všechny následující parametry: heparin, teplota dialyzátu, průtok dialyzátu, vodivost bikarbonátu, ultrafiltrace, výsledná vodivost

- kontinuální i bolusové podávání heparinu

- pyrogenní filtr min. pro 150 ošetření

- přehledný, otočný, barevný, dotykový displej

- záložní zdroj energie pro případ výpadku el. proudu (min. 15 minut)

- možnost horké dezinfekce a dekalcifikace

- detektor vzduchu

- detektor úniku krve

- self test

- akustický a optický alarm všech parametrů

- nutná kompatibilita s úpravnou vody HemoRo, která je v majetku zadavatele