# Část 7 – Přenosný ultrazvukový přístroj pro diagnostiku / intervence

| Název | Přenosný ultrazvukový přístroj pro diagnostiku / intervence | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- přenosný ultrazvukový přístroj

- min. 15" LED monitor výklopný

- min. 500 GB HDD, min. 4xUSB 3.0

- hmotnost max. 8,5 kg

- kompletní měření a presety pro všechny obory

- min. 2 aktivní konektory na přístroji

- možnosti ukládání obrázků a smyček

- připojení do DICOM včetně zaplacení licence

- české menu a reporty

- práce s daty - ukládání, kopírování, tisknutí snímků

- uživatelsky definovatelné klávesy

- veškeré možnosti ukládání obrázků a smyček

- dynamický rozsah min. 30-220 dB

- frekvence sond min. 1,7 – 16 MHz

- funkce:

  - odstranění nelineární harmonické frekvence, obraz bez interferencí

  - vylepšení obrazu, algoritmus compound zobrazení

  - potlačení skvrn v obraze, vylepšený kontrast a rozlišení

  - optimalizace B obrazu (gain,TGC,DR,baseline,PRF, AutoFocus)

  - automatické zvětšení obrázku přes celý displej jediným stiskem

  - automatické měření IMT

  - Panoramatické zobrazení

- formáty pro ukládání: BMP, JPG, DCM, FRM / AVI, DCM, CIN / export do PDF, RTF, min. 60 s dlouhá smyčka

- práce s daty - ukládání, kopírování, tisknutí snímků

- Sondy:

  - Konvexní sonda min. 2 - 5 MHz, R50mm

  - Lineární sonda min. 5.0-10.0MHz. L38mm

- Příslušenství:

  - Baterie minimálně na 120min provozu

  - DICOM

  - stolek na kolečkách

  - přepravní brašna