# Část 6 – Komunikační zařízení sestra - pacient

| Název | Komunikační zařízení sestra-pacient | Oddělení | Interní odd., plicní odd., chirurgické odd., ortopedické odd. |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet souborů | 1 |  |  |

Technická specifikace

Obecné specifikace

- zabezpečení trvalého optického a akustického kontaktu pacientů s personálem v rámci pokojů pacientů, sociálních a společenských prostor nemocnice

- použitá zařízení, tj. navržené prvky systému sestra – pacient, musí vyhovovat ustanovením všech platných norem pro provozování obdobných zařízení

- provedení instalace a výběr instalovaných prvků musí být zároveň provedeno dle všech souvisejících platných norem a předpisů ČSN

- je požadována možnost oboustranné komunikace mezi pacienty a personálem.

- IP systém komunikace

- indikace volacích signálů tónovým návěstím v místech přítomnosti personálu

- hlasový přenos s technologií VoIP

- zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu na displejích terminálů sester

- používání tlačítek a táhel nouzového volání

- zrušení nouzového volání pouze v místě jeho volání

- služební hovorové spojení mezi místnostmi osazenými komunikačními jednotkami

- archivace veškerých pacientských volání s možností prohlížení na displeji terminálu sestry či přenesení na nosič a zpracování na PC

- centrální hlášení na komunikační prvky systému

- autodiagnostické funkce

- vzdálená správa

- jednoduchý upgrade

- noční provoz

- zapsání jména účastníka pro jednoznačnou identifikaci volacích míst

- konfigurace systému z klávesnice terminálu sestry

- zálohování údajů a jejich ochrana při výpadku sítě

- možnost předávání dat prostřednictvím rozhraní USB

- informace o tom, kdo a z jakého určeného místa pomoc přivolává, musí být zjistitelná vždy a musí být přehledně zobrazována na terminálech personálu umístěných na sesternách a všech komunikačních prvcích.

- informace o tom z jakého signalizačního zařízení bylo voláno, za jak dlouho a kým byla poskytnuta pomoc, musí být zjistitelné on-line a zároveň archivované a zpětně dohledatelné.

- stávající instalace komunikačního systému bude demontována a odstraněna.

- terminál:

- Řízení a komunikaci v rámci celého komunikačního systému obstaráno systémovým serverem.

- Terminál personálu s min. 12“ dotykovým displejem, který slouží k zobrazování a ovládání všech funkcí a stavů systému komunikace.

- Zobrazení i signalizace přivolání pomoci z jednotlivých volacích jednotek a prvků v komunikačním systému.

- Umístění na sesterně.

- Na denních místnostech personálu budou umístěny komunikační jednotky s dotykovými displeji sloužící k monitorování klientských volání. Tyto jednotky umožní také ovládání zámku vchodových dveří na jednotlivých odděleních včetně identifikace příchozích prostřednictvím vchodové kamery včetně přenosu obrazu na displej komunikační jednotky.

- přivolání pomoci:

- pacientský terminál – bude umístěn u každého lůžka klienta v kombinaci s komunikační jednotkou na každém pokoji

- táhla a tlačítka nouzového volání – budou umístěna v jednotlivých sociálních zařízeních

- signalizace

- Po aktivaci jakéhokoliv volacího tlačítka přivolání pomoci musí dojít k okamžitému zobrazení typu signalizace včetně vyznačení úrovně signalizace a místa, odkud byla signalizace přivolání pomoci aktivována

- Odpočet času, kdy dojde k návštěvě personálu po zahájení signalizace až po registraci personálu na pokojovém terminálu

- Přenos volání na prvky, na kterých je aktuálně personál registrován. Všechny tyto údaje musí v systému komunikace archivovány

- při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Instalace kabelových tras musí být provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 30 cm

- kabelové rozvody budou vedeny ve stávajících trubkovodech a v elektroinstalačních trubkách v podhledu. Nepřipouští se jakékoliv dodatečné stavební úpravy a vedení kabelových tras v lištách

- kompletní software a licence pro plný provoz

Sestava systému pro jednotlivá oddělení

- Chirurgie aseptická

- 1 ks Terminál personálu IP + zásuvka + napáječ systému + switch moduly

- Lůžková jednotka 22 ks + závěs na zeď

- Komunikační jednotka s dotykovým displejem na denní místnost – 1 ks

- Vchodová komunikační jednotka IP - 1 ks

- Komunikační jednotka pokojová – 9 ks

- Tlačítko nouzového volání 12 ks

- Táhlo nouzového volání 6 ks

- Svítidlo signalizační nad dveře pacientských pokojů – 9 ks

- Ovladač elektrického zámku – 1 ks

- Kamera vnitřní IP ke vchodovým dveřím – 1 ks

- Veškerá kabeláž a materiál potřebný pro kompletní propojení všech požadovaných prvků

- Chirurgie mezoseptická

- 1 ks Terminál personálu IP + zásuvka + napáječ systému + switch moduly

- Lůžková jednotka 27 ks + závěs na zeď

- Komunikační jednotka s dotykovým displejem na denní místnost – 1 ks

- Vchodová komunikační jednotka IP - 1 ks

- Komunikační jednotka pokojová – 10 ks

- Tlačítko nouzového volání 15 ks

- Táhlo nouzového volání - 9 ks

- Svítidlo signalizační nad dveře pacientských pokojů – 11 ks

- Ovladač elektrického zámku – 1 ks

- Kamera vnitřní IP ke vchodovým dveřím – 1 ks

- Veškerá kabeláž a materiál potřebný pro kompletní propojení všech požadovaných prvků

- Interna muži

- 1 ks Terminál personálu IP + zásuvka + napáječ systému + switch moduly

- Lůžková jednotka 28 ks + závěs na zeď

- Komunikační jednotka s dotykovým displejem na denní místnost – 1 ks

- Vchodová komunikační jednotka - 1 ks

- Komunikační jednotka pokojová – 10 ks

- Tlačítko nouzového volání 14 ks

- Táhlo nouzového volání 9 ks

- Svítidlo signalizační nad dveře pacientských pokojů – 11 ks

- Ovladač elektrického zámku – 1 ks

- Kamera vnitřní IP ke vchodovým dveřím – 1 ks

- Veškerá kabeláž a materiál potřebný pro kompletní propojení všech požadovaných prvků

- Interna ženy

- 1 ks Terminál personálu IP + zásuvka + napáječ systému + switch moduly

- Lůžková jednotka 37 ks + závěs na zeď

- Komunikační jednotka s dotykovým displejem na denní místnost – 1 ks

- Vchodová komunikační jednotka IP - 1 ks

- Komunikační jednotka pokojová – 13 ks

- Tlačítko nouzového volání - 20 ks

- Táhlo nouzového volání - 10 ks

- Svítidlo signalizační nad dveře pacientských pokojů – 13 ks

- Ovladač elektrického zámku – 1 ks

- Kamera vnitřní IP ke vchodovým dveřím – 1 ks

- Veškerá kabeláž a materiál potřebný pro kompletní propojení všech požadovaných prvků

- Ortopedie

- 1 ks Terminál personálu IP + zásuvka + napáječ systému + switch moduly

- Lůžková jednotka 24 ks + závěs na zeď

- Komunikační jednotka s dotykovým displejem na denní místnost – 1 ks

- Vchodová komunikační jednotka IP - 1 ks

- Komunikační jednotka pokojová – 10 ks

- Tlačítko nouzového volání 17 ks

- Táhlo nouzového volání 10 ks

- Svítidlo signalizační nad dveře pacientských pokojů – 11 ks

- Ovladač elektrického zámku – 1 ks

- Kamera vnitřní IP ke vchodovým dveřím – 1 ks

- Veškerá kabeláž a materiál potřebný pro kompletní propojení všech požadovaných prvků

- Plicní oddělení

- 1 ks Terminál personálu IP + zásuvka + napáječ systému + switch moduly

- Lůžková jednotka 23 ks + závěs na zeď

- Komunikační jednotka s dotykovým displejem na denní místnost – 1 ks

- Vchodová komunikační jednotka - 1 ks

- Komunikační jednotka pokojová – 8 ks

- Tlačítko nouzového volání 12 ks

- Táhlo nouzového volání 6 ks

- Svítidlo signalizační nad dveře pacientských pokojů – 8 ks

- Ovladač elektrického zámku – 1 ks

- Kamera vnitřní IP ke vchodovým dveřím – 1 ks

- Veškerá kabeláž a materiál potřebný pro kompletní propojení všech požadovaných prvků

Technické specifikace jednotlivých prvků

- Terminál personálu

- Prvek, jehož prostřednictvím je prováděn monitoring systému, konfigurace a správa systému.

- Akustická a optická signalizace jednotlivých volání

- Zobrazení adresy volajícího místa na displeji

- Zobrazení údajů o klientech a o pohybu a registraci personálu na oddělení

- Prohlížení historie volání klientů, registrací personálu

- Ovládání elektrických zámků vstupních dveří

- Decentralizace systému do menších logických celků

- Jednoduchá a přehledná obsluha přes dotykový displej min. 12“

- Přijetí klientského volání nebo alarmu a možnost jeho zrušení nebo potlačení

- Volba a editace zábavných programů

- Editace jmen klientů

- Prohlížení instalovaných kamer v systému

- Volba klienta dle místnosti či jména a realizace spojení s klientem

- Update terminálu přes USB flash disk či z Internetu

- Možnost implementace libovolného množství TP2 IP v rámci systému

- Nastavení hlasitosti signalizace a podsvícení displeje

- Signalizace odpojených prvků v systému na displeji TP2

- Komunikační jednotka pokojová

- volba registrace sestry i pomocného personálu ( RFID karta, tlačítko)

- možnost ovládání EZ vstupních dveří

- vyslání žádosti o spojení se sestrou

- hlasité komunikační spojení s personálem

- připojení volací šňůry prostřednictvím konektoru

- přijetí volání z jiných jednotek v systému s možností vzájemné komunikace

- vyvolání služebního alarmu

- vzájemná komunikace se všemi komunikačními prvky systému

- hlasitá reprodukce zpráv z terminálu personálu na pokoj či v rámci centrálního hlášení na celé oddělení

- akustická signalizace všech volání z jiných míst systému a systémů v rámci sdruženého provozu, možnost nastavení individuální hlasitosti na daném prvku.

- ovládání svítidla optické signalizace

- Komunikační jednotka s dotykovým displejem na denní místnost

- Stejné funkce jako Komunikační jednotka pokojová (b), navíc:

- dotykový displej

- Kromě tlačítka volání na sestru všechny funkce implementovány v rámci ovládacího displeje.

- adresné volání

- Možnost prohlížet aktuální obraz  instalovaných IP kamer

- Vchodová komunikační jednotka

- možnost vyslání žádosti a realizace hovorového spojení s personálem

- otevření elektrického zámku

- možnost logického spojení s prvkem Sada IP kamer

- možnost logického spojení s prvkem čtečka RFID karet CRFID IP

- možnost implementace RFID modulu pro automatické otevírání dveří

- nastavení individuálního otevírání dveří dle jména na RFID kartě

- Kamera vnitřní IP ke vchodovým dveřím

- Přenos obrazu od vstupních dveří na Terminál personálu od vstupních dveří na oddělení a na komunikační jednotku s dotykovým displejem

- Adaptér napájení

- Lůžková jednotka

- Prvek ve tvaru telefonního sluchátka

- Do systému musí být připojen prostřednictvím konektoru na Závěsu lůžkové jednotky s konektorem IP v klasickém provedení, případně prostřednictvím konektoru na Zásuvce účastníka IP  při instalačním rozvodu v pacientských rampách (v tomto případě je součástí dodávky taktéž Závěs lůžkové jednotky bez konektoru pro uchycení samotného sluchátka)

- nedestruktivní konektory pro případné násilné vytržení bez jeho poškození

- vyslání žádosti a navázání hovorového spojení na sestru a pomocný personál

- možnost poslechu zábavných programů dle výběru

- přepínání a regulace hlasitosti zábavných programů

- realizace hovorového spojení

- převzetí telefonního hovoru z terminálu

- tlačítko nouzového volání

- Prvek umožňující vyslání nouzového volání do systému

- Použití v sociálních místnostech

- Odolnost proti vlhkosti v místnostech se zvýšenou vlhkostí

- Táhlo nouzového volání

- Prvek s táhlem umožňující vyslání nouzového volání do systému

- Možnost umístění do výšky min. 2,2 m

- Použití v sociálních místnostech

- Odolnost proti vlhkosti v místnostech se zvýšenou vlhkostí

- Svítidlo signalizační nad dveře pacientských pokojů

- Signalizuje stav na daném místě

- Světlo musí být tvořeno pěti segmenty s LED barevnou diodou odpovídající danému typu volání