Technická specifikace zařízení:

Minimální požadavky na řešení vyvolávacího systému

Obecné SW požadavky na řešení

 Řešení musí být dodáno, licencováno a provozováno jako služba, včetně dodaného hardware.

 Instalaci a konfiguraci software zajišťuje primárně dodavatel v součinnosti zadavatele (oddělení informatiky). Dodavatel poskytne zadavateli dokumentaci, ve které popíše řešení a jeho specifikaci.

 Řešení musí umožňovat síťovou integraci vstupních dat na Nemocniční informační systém zadavatele FONS AKORD.

 Řešení musí ukládat a zálohovat data, nezbytná pro tvorbu a interní publikaci analytických materiálů

 Pro řešení požadavků na úpravy a opravy bude primárně využívána komunikace přes ServiceDesk zadavatele. Případné použití Hot-line dodavatele akceptujeme za předpokladu, že veškeré požadavky a průběh jejich řešení dodavatel bezodkladně eviduje v ServiceDesku zadavatele.

Specifikace SW požadavků:

 Serverové prostředí - Windows server 2016 a novější

 Aplikační servery - Windows server 2016, případně Linux

 OS kiosků - nespecifikováno, klíčové je webové, nebo vizuálně graficky modifikovatelné rozhraní s dotykovým ovládáním.

 OS pracovních (obslužných) stanic, budou-li, - Windows

Účel provozování řešení:

 Objednávaní klientů k odbavení v lokalitách zadavatele.

 Správa pořadí klientů a jejich odbavování v lokalitách zadavatele.

 Evidence odbavených klientů a čekajících na odbavení.

 Základní provozní reporty v reálném čase.

 Zdroje pro dlouhodobý reporting a analytické přehledy.

Požadavky na funkcionality řešení:

Způsoby odbavení:

 Klient se pomocí kartičky pojištěnce registruje na kiosku a  získává lístek, či pouze číselný kód na dotykovém panelu, je vyvolán k recepci, poté čeká na vyvolání do ambulance (pacient/recepce/ambulance, klient např. správa/přepážka).

 Systém musí být schopen plného napojení na informační systém nemocnice FONS AKORD a načítání údajů přímo do karty pacienta.

Možnosti získání pořadového „lístku“:

 Standardní možnost tisku lístku s pořadovým číslem v kiosku.

 Standardní možnost tisku lístku s pořadovým číslem na recepci lokality.

Zadavatel předpokládá 2 možné alternativy formy provozu:

 Interaktivní kiosek, plně zajišťující odbavení požadavků.

 Odbavování požadavků na recepci obsluhované lokality.

Obě alternativy musí pracovat s jedním SW zázemím a zpracovávat data identickým způsobem. Žádná z alternativ nesmí vyžadovat dodatečné instalace softwaru a SW komponent, které nebudou standardní součástí dodávky. Všechny alternativy budou napojeny na identický zobrazovací systém, informující pacienty/klienty o stavu jejich odbavení a současně budou identicky spravovatelné jak z vlastních ordinací, tak i centrálně.

Zadavatel požaduje, aby lékař měl možnost průběžně preferovat akutní stavy, tj. možnost měnit pořadí, případně uzavřít fronty (ordinace už nepřijímá). Je nezbytné, aby řízení obsluhovaných lokalit bylo plně v kompetenci a možnostech zaměstnanců, na nich působících. Musí být k dispozici jak centrální, tak i lokální správa aktuálního stavu, odbavení a procesu.

Modul správy obsluhované lokality / klientů:

 Vyvolání klienta.

 Opakované vyvolání klienta.

 Vyvolání libovolného klienta z fronty dle požadavku lékaře.

 Přeposílání klienta na jiné pracoviště, a to s možností priority, na konec fronty, nebo tak, že se zařadí do fronty podle času, kdy mu bylo na tiskárně vydáno jeho pořadové číslo.

 Možnost zařazení klienta do fronty na libovolném pracovišti.

 Možnost vyvolat pořadové číslo, které není ve frontě.

 Upozornění na příchod prvního klienta.

 Sledování počtu klientů ve frontě, celkově i s členěním po činnostech.

 Možnost nastavit pravidla zastupitelnosti. V případě nepřítomnosti, přerušení práce nebo přetížení na pracovišti vyvolávací systém přesměruje klienty na jiná pracoviště dle zadaných kritérií.

 Aplikační ovládání zámků dveří v lokalitách, kde jsou nebo budou instalovány.

Požadavky na konfigurační funkcionality řešení:

Správa uživatelů v řešení

Správa uživatelů musí být centrálně spravována minimálně do úrovně lokálních „správců“ zadavatele, kteří budou přidělovat a spravovat obsluhující personál v dané lokalitě. V případě tohoto modelu musí být k dispozici zobrazovací a obslužný systém v desktopovém standardu. Zadavatel požaduje integraci s LDAP/Active Directory, pro globální správu uživatelů pomocí AD skupin. Správa uživatelů musí být řešena na úrovni AD/AAD, na základě skupin uživatelů a teprve těmto skupinám uživatelů musí být na

úrovni správy aplikace přiřazena role. Struktura oprávnění a přístupů musí být co nejjednodušší a unifikovaná.

Obecné požadavky na uživatelská rozhraní řešení

Zobrazení informací o čekajících klientech na jednotlivých ambulancích a stav jednotlivých front v dané části klientské aplikace v ordinaci. Zadavatel požaduje multiplatformní aplikaci – tenkého klienta, který musí běžet jak na PC (WIN), tak na tabletu (WIN) vč. mobilní verze pro mobilní OS, formou provozu ve webovém rozhraní. Z pohledu WIN je požadována podpora WIN 10 Professional.

Rozhraní řešení – SW:

 Obsluha – Zobrazení na monitorech, v prostředí SW lokálních PC.

 Obsluha – Zobrazení na telefonech a tabletech – responzivní rozhraní.

 Pacienti – Webové responzivní rozhraní, použitelné na PC i mobilních zařízeních.

 Pacienti – Webové rozhraní zobrazené a obsluhované v kioscích, umístěných v lokalitách.

 Pacienti – SW obsluhující LCD obrazovky v čekárnách a obsluhovaných lokalitách s informací o pořadí a doprovodnými (reklamními) informacemi.

Rozhraní řešení – HW:

 Obsluha – Stávající HW v obsluhovaných lokalitách přes webové rozhraní.

 Obsluha – Tablety přes webové rozhraní, případně mobilní telefony – pro vyvolávání pacientů.

 HW terminály – Volitelně na pracovištích, kde je optimální vyvolání pacienta stiskem tlačítka.

 Pacienti – Kiosky s operačním systémem, dotykovým ovládáním a aplikací na objednávání. Zde zadavatel nevyžaduje webové rozhraní a akceptuje tzv. „tlustého klienta“.

 Pacienti - Instalované LCD obrazovky v čekárnách a obsluhovaných lokalitách.

 Dodavatel - Aktivní a pasivní síťové prvky, el. Rozvody.

Minimální požadavky na řešení audiovizuálního systému

Obecné SW požadavky na řešení:

 Řešení musí být poskytováno, licencováno a provozováno jako služba, včetně dodaného hardware v rámci poskytovaného řešení.

 Řešení nesmí vyžadovat pro práci uživatele administrátorská oprávnění (vyjma instalace či aktualizace, případně servisních zásahů).

 Pro práci uživatelů a správců zadavatel požaduje desktopovou aplikaci a webové prostředí.

 Instalaci a konfiguraci řešení musí zajistit dodavatel v součinnosti zadavatele (oddělení informatiky). Dodavatel musí poskytnout zadavateli dokumentaci, ve které popíše řešení a jeho specifikaci.

Obecné požadavky na software řešení:

 Správa, obsluha a práce s aplikací musí být plně v kompetenci zadavatele, kterému je poskytnuto 50% vysílacího času pro vysílání propagace produktů a služeb třetích stran.

 Dodavatel bude provádět správu vysílání na svoje náklady

 Zadavatel požaduje přístup přes webový prohlížeč (online editace a správa).

 Publikování obsahu musí být na Interní monitory, videostěny, tzn. všechna standardní zobrazovací zařízení.

 Aplikace musí při publikování podporovat zobrazení na šířku, výšku a všechna standardní rozlišení.

Účel provozování řešení:

 Zobrazení informací vyvolávacího systému.

 Zobrazení informací, souvisejících s odborností lokality.

 Zobrazení reklamních materiálů zadavatele, či nasmlouvaných subjektů.

 Zobrazení aktuálních a individuálních informací (krizové situace apod.).

 Zobrazení navigačních instrukcí a informací.

 Příprava a editace všech zdrojů pro účely aplikace.

Požadavky na funkcionality řešení:

 Zadavatel požaduje pouze jednu aplikaci pro návrh, editaci, plánování a distribuci obsahu.

 Aplikace musí pracovat se všemi standardními formáty videí, obrázků, animací a efektů.

 Aplikace musí umožnit ukládaní vlastních šablon, předdefinovaných postupů, a plánů vysílání obsahu pro následné použití.

 Aplikace nesmí vyžadovat pro publikaci konverzi vně vytvořeného standardního multimediálního obsahu.

 Obsah na obrazovkách musí být možné libovolně kombinovat ve všech multimediálních formátech a nezávisle časově plánovat jeho distribuci (reklamní a informativní pole s časovým “oknem” ve stávajícím obsahu).

 Aplikace musí být modulární a následná implementace dalších komponent nesmí vyžadovat vývojářské práce a vícepráce. Proces musí probíhat formou updatu, nebo “odemčení” funkcionalit.

 Plánování distribuce obsahu musí být variabilní a mimo plánování pro lokalitu, musí být možné plánovat obsah pro individuální distribuční kanály, nebo konkrétně na zobrazovací zařízení. Tato variabilita nesmí být nikterak omezena a musí být k dispozici již v dodané verzi aplikace, bez nutnosti dalšího vývoje.

 Časové plánovaní distribuce obsahu musí být variabilní a musí umožňovat plánování až do úrovně konkrétního zobrazovacího zařízení s tím, že požadujeme, aby bylo možné plánovat nezávisle veškeré části obsahu na něm.

 Aplikace musí v dodané verzi umožňovat jednoduché napojení na veřejné, nebo placené informační kanály a případné zobrazení informací z nich v distribuovaném obsahu.

Požadavky na hardware správy multimediálního obsahu:

 Volitelně pracovní stanice pro instalaci aplikace (zadavatel vyžaduje webového klienta na stanicích zadavatele).

 Přehrávače k zobrazovacím zařízením – v konfiguraci pro FullHD vysílání obsahu s rozhraním, kompatibilním se zobrazovacími zařízeními (HDMI, DisplayPort) a ethernetovým rozhraním.

 Profesionální zobrazovací jednotky, certifikované pro provoz 16x7 s úhlopříčkou 42“ dle lokalit. Pozorovací úhly 170° horizontálně i vertikálně. Rozlišení FullHD. Konektivita: HDMI a DisplayPort.

Požadavky na uživatelskou podporu:

 Upgrade řešení po dobu trvání Smlouvy na aktuální verzi, která je otestována pro prostředí zadavatele včetně její instalace po předchozím schválení zadavatelem.

 Funkčnost zařízení na vždy aktuálně podporované poslední verzi OS, nebo firmware.

 Součinnost pro odstranění havárií, poruch a chyb.

 Nastavování parametrů konfigurace Systému podle pokynů zadavatele.

Minimální požadavky na HW a úložiště dat

Požadavky na úložiště dat

Data budou v souladu s GDPR a ZKB (v posledním znění včetně souvisejících předpisů) ukládána výhradně na serveru zadavatele. Je nepřípustné ukládání dat na lokální stanice nebo mimo Nemocnici Karviná - Ráj. Výjimku tvoří operativně ukládaná data pro zajištění lokálního provozu v případě výpadku, u nichž bude definován minimální a maximální rozsah času uložení.

Je požadováno rozložení provozu mezi centrální a pobočkovou infrastrukturu (při nenadálém výpadku serveru nedojde k přerušení provozu na klinice).

Minimální požadavky na HW

Případné další informace o topologii řešení budou dodavateli poskytnuty pouze v rozsahu nezbytném pro vlastní implementaci systému, a to na základě jednoznačného zdůvodnění této nezbytnosti.

Dodavatel je povinen vhodným umístěním a vlastním provedením montáže minimalizovat možnost zcizení nebo poškození zařízení, která jsou předmětem pronájmu.

Minimální požadavky na HW komponenty poskytované v rámci předmětu plnění

Serverové prostředí systému

Požadavky na servery vyvolávacího systému: Dodavatel bude mít k dispozici potřebné prostředky pro provoz a vzdálený přístup.

Všechny servery vyvolávacího systému budou provozovány na stejné verzi OS a stejné verzi aplikací a databázových řešení. Případné lokální servery (dodávka-instalace-implementace) musí být ze strany dodavatele řešeny jako součást dodávky.

Správa prostředí (SW) je plně v kompetenci a odpovědnosti dodavatele.

O případných úpravách/změnách v konfiguraci a topologii řešení musí být předem informovány prokazatelným způsobem obě strany, a to jak zadavatel, tak objednatel. Musí dojít k vzájemnému odsouhlasení. Dodavatel se zavazuje, že SW změny nebudou testovány v provozním prostředí.

ZÁKAZNICKÝ SAMOOBSLUŽBÝ TERMINÁL (včetně tiskárny)

Zařízení určené pro vygenerování a vytištění (případně zaslání na mobilní telefon) pořadového lístku klienta zadavatele. Zařízení musí pracovat buď v samoobslužném režimu (pro klienta zadavatele) nebo v recepčním režimu (obsluha zaměstnancem zadavatele). Zadavatel požaduje kiosek nebo All-In-One zařízení.

 Dotykový LCD displej (uhlopříčka min. 15“)

 Termotiskárna na velkoobjemové kotoučky papíru

 Multijazyková lokalizace

 Čtečka karet zdravotních pojišťoven

 Nezbytná je možnost varianty do stojanu, na zeď nebo na stůl

Čtečka kartiček zdravotních pojišťoven – integrovaná do tiskárny pořadových lístků, musí umožňovat získat z průkazů zdravotních pojištěnců veškeré údaje, tedy

• jméno

•příjmení

• datum narození

• číslo pojištěnce (rodné číslo)

•číslo a typ zdravotní pojišťovny

• číslo průkazu

• datumplatnosti průkazu.

Všechny nebo vybrané údaje musí být možné přenést a dále využít v dalších informačních systémech. Již vložení karty zdravotního pojištěnce do čtečky musí umožňovat nabídnout klientovi specifické menu obrazovky a přizpůsobit, zjednodušit a zrychlit tak systém jeho odbavení. Klienti registrovaní ve vyvolávacím systému můžou být automaticky přiřazeni ke konkrétnímu lékaři, ambulanci a

podobně. Zároveň s vyvoláním klienta lze vyvolat libovolnou definovanou akci, například otevření karty pacienta.

MULTIMEDIÁLNÍ A/V LED MONITOR (LED TV/Signage Monitor)

Zobrazovací zařízení určené pro multimediální A/V prezentací reklamy zadavatele a souběžně zobrazovací pořadí klientů zadavatele

 LCD TV/Signage Monitor (uhlopříčka min. 42“, FULL HD rozlišení, deklarované pro provoz 16/7)

 Nedílnou součástí jsou montážní prvky a příslušenství pro uchycení na strop/zeď s možností naklopení pod úhlem až 45°

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ PREZENTACE (řídící jednotka pro multimediální monitor) včetně případné SW/licence pro funkci a centrální správu přehrávače a multimediálních streamů

HW zařízení řídící A/V data na monitoru. Generuje zobrazovaný obsah – pořadové číslo a případnou A/V prezentaci.

 Kompatibilní pro dodaný A/V monitor (komunikační rozhraní, rozlišení)

 Deklarovaný pro provoz 16/7

 Kompaktní s dodaným A/V monitorem

 Nedílnou součástí dodávky je nezbytný SW, včetně SW pro centrální správu A/V prezentací

ZOBRAZOVACÍ ČÍSELNÉ PANELY

Zobrazovací číselné panely pro individuální identifikaci pořadí klienta zadavatele pro danou místnost nebo jeho navigaci do konkrétní místnosti/přepážky včetně případné řídící jednotky pro číselný panel a nastavitelného držáku na zeď/strop (0°/45°/90°)

 Intenzivní světlo emitující LED displeje v dostatečné velikosti

 Jednořádkové displeje minimálně 3 znaky (nad dveře)

 Nezbytná možnost volby permanentního potisku nadpisů na panelu dle potřeby zadavatele

 Nedílnou součástí jsou montážní prvky a příslušenství pro uchycení na strop/zeď s možností naklopení pod úhlem až 45°

ODBAVOVACÍ KLÁVESNICOVÝ TERMINÁL (klient)

Klávesnicový nebo dotykový terminál pro správu „fronty“ klientů zadavatele z pozice jednotlivých pracovišť. Zadavatel požaduje odbavovací terminál včetně veškerého příslušenství (držáky, stojánky aj.) a případného SW k jeho užívání. Tento odbavovací terminál musí mít i alternativní SW formu v podobě tzv. PC klienta pro OS MS Windows 10 a vyšší.

ODBAVOVACÍ BEZDRÁTOVÝ TERMINÁL (klient)

Bezdrátový klávesnicový nebo dotykový terminál pro správu „fronty“ klientů zadavatele z pozice jednotlivých pracovišť. Zadavatel požaduje odbavovací terminál včetně veškerého příslušenství (držáky, stojánky aj.) a případného SW k jeho užívání. Tento odbavovací terminál musí mít i alternativní SW formu v podobě tzv. PC klienta pro OS MS Windows 10 a vyšší.

ELEKTRONICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

V případě některých instalací vyvolávacího systému je požadováno elektronicky ovládat zámky dveří pro řízený vstup klienta zadavatele do určeného prostoru s volitelnou časovou prodlevou pro stav „otevřeno“. Konkrétní dveře jsou vyvolávacím systémem otevřeny automaticky v momentě vyvolání pořadí dalšího klienta zadavatele. V takovém případě musí být nedílnou součástí dodávky elektrický zámek 12V s momentovým kolíkem, řídící jednotka i napájecí jednotka.

OBECNÉ PODMÍNKY NA HW SYSTÉMU A JEHO INSTALACI

Zadavatel požaduje komponenty systému komunikující na rozhraní LAN sítě, kdy zadavatel zajistí dostačující přípojný bod (v každé požadované lokalitě) do jeho LAN sítě (1 port) a k tomuto bodu následně dodavatel připojí vyvolávací systém jako celek.

V rámci předmětu plnění zadavatel požaduje zajištění kompletní infrastruktury (dodání a instalace veškeré kabeláže a zásuvek a jejich dostatečné uchycení a krytí pomocí lišt, chrániček a roštů, a to s minimálním dopadem na estetický faktor) pro napájení a datové propojení všech dodaných komponent (včetně LAN síťových prvků) v rozsahu každé lokální instalace, a to až k přípojnému síťovému bodu realizovanému zadavatelem, tedy plně v souladu s požadavky pro realizaci nových sítí v areálu Nemocnice Karviná - Ráj, které budou na vyžádání sděleny zadavatelem.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel zajistil všechny případné rozvody a prostředky nezbytné k zálohovanému napájení systému. Náklady na instalační materiál a práce musí být nedílnou součástí pronájmu komponent.

Nedílnou součástí všech komponent je nezbytný SW, montážní prvky a ostatní příslušenství (elektronické i mechanické), a to dodané na náklady dodavatele.

Minimální požadavky na podporu poskytovaného řešení

Uživatelská podpora

V rámci služby uživatelské podpory zadavatel požaduje

 Poskytování upgrade software po dobu trvání smlouvy na aktuální verzi, která je otestována pro prostředí zadavatele včetně její instalace po předchozím schválení zadavatelem.

 Zajištění funkčnost klienta na vždy aktuálně podporované poslední verzi OS Windows.

 Vzdálený dohled, odstranění havárií, poruch a chyb.

 Součinnost pro odstranění havárií, poruch a chyb.

 Včasný dodávka spotřebního materiálu, nezbytného pro provoz systému.

 Nastavování parametrů konfigurace systému podle pokynů zadavatele.

 Údržbu databází systému.

 Monitorování systému včetně logování dostupnosti.

 Zaškolení IT pracovníků zadavatele k využívání a obsluze.

 Zaškolení uživatelů pro obsluhu V případě nasazení nové verze SW dodavatel dodá dokumentaci a provede jednorázové školení v případě změněných funkcionalit. Školení se bude týkat administrátora systému a klíčových pracovníků zadavatele.

Poskytování služby Hot-line

Určenou k telefonickému nebo e-mailovému nahlašování nežádoucích provozních stavů (incidentů) a požadavků zadavatele v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 16:00.

 Poskytování služby Helpdesk

Určenou k elektronickému předávání nežádoucích provozních stavů (incidentů) a požadavků z helpdesku zadavatele 24x7 příp. napojení na Helpdesk zadavatele.

Služba poskytování uživatelské podpory musí splňovat požadavky na termíny řešení vyjádřené v následující tabulce

Tabulka č. 1

| Úroveň závady | Provozní doba služby Hot-line | Reakční doba od nahlášení požadavku | Maximální doba odstranění závady od nahlášení |
| --- | --- | --- | --- |
| Havárie | 9x5 | 4 hod | Do 1 pracovního dne |
| Porucha | 9x5 | 4 hod | Do 3 pracovních dní |
| Chyba | 9x5 | 1 pracovní den | Do 10 pracovních dní |