Technické podmínky část č.1- specifikace předmětu plnění

Zásahový oděv pro PVS

Účel: Bunda a kalhoty jsou určeny pro použití pozemních posádek v terénu při plnění pracovních úkolů a poskytování neodkladné přednemocniční péče. Bunda a kalhoty jsou ergonomicky vhodné k pohybu uživatele a nebudou ho výrazně omezovat při plnění pracovních úkolů nejen v terénu, ale i při poskytování neodkladné přednemocniční péče o pacienta. Uživatele chrání proti větru a dešti díky použití vhodné ePTFE membrány. Bunda i kalhoty musí svojí střihovou konstrukcí umožňovat komfortní nošení spodních vrstev (termoprádlo, polokošile, mikina).

Bunda  i kalhoty budou používány v kombinaci s jiným oděvem splňujícím ČSN EN 20 471:2013 (třída 2). Proto nemusí bunda jako samostatný výrobek splňovat normu ČSN EN 20 471:2013 (třída 2).

Požadované provedení – velikosti a střih, materiál:

- Venkovní materiál: 100% polyamid (165 g/m2 ± 15%)

- Vícevrstvá membrána ePTFE min. 28K/<6 RET

Popis bundy:

Barva:

Základní barva červená PANTONE 17-1654 TPX až PANTONE 17-1664 Poppy red, ve vhodné kombinaci  se žlutou barvou na ramenou a ve svrchní části rukávů PANTONE High visibility Yellow

Reflexní prvky:

Ve spodní části těla bundy a na rukávech jsou po celém obvodu umístěny dva reflexní pruhy šířky 5 cm v souladu s normou ČSN EN ISO 20471:2013).

Střih a barevné rozvržení:

- Střihové řešení a rozložení barev je navrženo nákresem. Žluté segmenty jsou v horní části bundy na ramenou a ve svrchní části paží. Součástí bundy je neodnímatelná kapuce s regulací velikosti a drobným kšiltem.

- Regulace v pase gumou v tunelu s plastovým regulátorem.

Hlavní střihové díly:

- Hladký zadní díl se sedlem, hladký přední díl se sedlem, hladké boční díly, členěné rukávy, členěná neodnímatelná kapuce.

- Zadní díl koresponduje s předním a není nijak výrazně prodloužený než přední díl.

- V obou bočních švech bundy v oblasti hrudníku je umístěn voděodolný zip vedoucí směrem k dlani ruky, který končí přibližně v oblasti loktu uživatele. Zipy jsou opatřeny vhodnými taháčky.

- Konce rukávů jsou opatřeny přeskou se suchým zipem pro utažení konců rukávů.

Zapínaní a zipy:

- Bunda je celo rozepínací s hlavním voděodolným obousměrným YKK zipem vedeným až do stojáčku, který je podšitý légou o šířce min 3 cm v červené barvě. Léga sahá od spodního lemu až po vrchní díl límcového stojáčku.

- Větrací otvor je uzavíratelný pomocí voděodolného zipu.

- Zipy na kapsách jsou stejně jako všechny ostatní voděodolné a opatřené vhodnými taháčky.

Doplňky a detaily:

- Barva šití koresponduje s barvou šitého látkového prvku nebo vhodně ladí  se základními barvami (červená/černá/žlutá), členění kapuce nebo doplňků jsou povoleny.

- Silikonové protiskluzné prvky v oblasti ramen zabraňující sklouzávání popruhu batohu z ramen.

Kapsy:

- 2x kapsa v horní části ruky s voděodolným zipem a s otvorem na anténu vysílačky chráněném voděodolným zipem. Délky zipu u velikosti L jsou min 13 cm.

- 2x náprsní kapsa vychýlená od vertikální osy oděvu.

Požadovaný sortiment: Unisex provedení ve velikosti S až 3XL

Popis kalhot:

Barva:

Základní barva červená PANTONE 17-1654 TPX až PANTONE 17-1664 Poppy red, ve vhodné kombinaci s černou barvou.

Reflexní prvky:

Ve spodní části kalhot jsou po celém obvodu umístěny dva reflexní pruhy šířky 5 cm v souladu s normou ČSN EN ISO 20471:2013).

Střih a barevné rozvržení:

- Střihové řešení a rozložení barev je navrženo nákresem.

- Hlavní střihový díl kalhot je červené barvy.

- Kolena a vnitřní oblast kotníků jsou vyztužena zesílenou tkaninou černé barvy.

Hlavní střihové díly:

- Nohavice kalhot jsou z 3/4 rozepínatelné.

- Oblast zad je obloukově zvýšena.

- V oblasti pasu je umístěn prvek pro uchycení šlí nebo jsou šle pevně spojeny s kalhotami.

- Kalhoty jsou rozepínatelné na zip a dva druky

- Kolena a vnitřní oblast kotníků jsou vyztužena zesílenou tkaninou černé barvy, pro zvýšení komfortu při kleknutí případně pohybu v terénu.

- Nohavice jsou pod koleny vybaveny přezkami a suchým zipem pro možnost jejich zúžení.

- Vnitřní část nohavic v oblasti kotníků  je opatřena návlekem s minimálně dvěma poutky umožňujícími propojení vnitřního návleku s obuví. Návlek je regulovatelný gumičkou v tunelu.

Zapínaní a zipy:

- Nohavice jsou do 3/4 rozepínatelné jednosměrným zipem vysoké kvality.

- Zipy na kapsách jsou stejně jako všechny ostatní opatřené vhodnými taháčky.

Doplňky a detaily:

- Barva šití koresponduje s barvou šitého látkového prvku nebo vhodně ladí se základními barvami (červená/černá/žlutá), členění kapuce nebo doplňků jsou povoleny.

Kapsy:

- 2x zipem uzavíratelná kapsa v oblasti pasu s minimální délkou zipu 15 cm.

Požadovaný sortiment: Unisex provedení ve velikosti S až 3XL.

Šití, nitě a švy:

- Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.

- Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.

- Barvy nití jsou v odstínu konkrétní šité látky, pokud není stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický, voděodolný materiál – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

- Švy a šití je přizpůsobeno kvalitativním požadavkům, s řádným zakončením a začištěním.

Ostatní náležitosti výrobku:

- Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a

- Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena velikost zboží.

- Kupující požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží).

Reflexní materiál a detaily:

- Reflexní označení a pruhy – vychází z normy ČSN EN ISO 20471:2013 a aplikace reflexních pruhů bude realizována kvalitním stříbrným segmentovaným transferem (laserové řezání).

- Reflexní detaily – kupující akceptuje využití reflexních detailů na výrobku s použitím materiálů a technologií s podmínkou dodržení kvalitativních požadavků ČSN EN ISO 20471:2013 a ČSN EN ISO 13688 a se zachováním celkového vnějšího vzhledu výrobku (např. reflexní paspule ve švech a podobně).

Povinné prvky:

- Znak s označením „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ – pravá strana bundy, VELIKOST: 7 x 9 cm (potisk).

- Znak „EMERGENCY MEDICAL SERVICE“ a „CZECH REPUBLIC“ – pravý rukáv bundy. Kruh o průměru 7 cm (potisk).

- Nápis na zádech bundy „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZZS MSK“ transferový retroreflexní potisk, velikost:

- „ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZZS MSK“ písmo 1,5 cm mezera mezi řádky 1,5 cm. Doporučený typ písma bezpatkový Arial.

- Nápis na zádech pod hlavním nápisem, centrovaný na střed „LÉKAŘ“ nebo „ZÁCHRANÁŘ“ nebo „ŘIDIČ“ transferový retroreflexní potisk, velikost písma 3 cm. Doporučený typ písma bezpatkový Arial.

- Nápisy na boku nohavic kalhot „RESCUE“ a „ZZS MSK“ transferový retroreflexní potisk, velikost písma min 3 cm. Doporučený typ písma bezpatkový Arial.

Nákres (ilustrační foto – návrh střihu a potisků):