Technické podmínky část č.3- specifikace předmětu plnění

Polokošile pro LZS

Obecné technické parametry

Účel: Výrobek je určený na celodenní nošení v terénu pro skupinu letecké záchranné služby při poskytování přednemocniční neodkladné péče a plnění ostatních pracovních úkolů. Tento výrobek není určen jako vrchní oděv. Požadavky jsou na prodyšnost, nemačkavost, tvarovou stálost, stálobarevnost. Konstrukce švů nesmí snižovat komfort uživatele.

Požadované provedení – velikosti a střih

Materiál:

- 82% polyester

- 15% bavlna

- 3% elastan

- 200 g/m2  ± 20%

Barva: Základní barva je námořní modrá v odstínu PANTONE 19 – 3832 TPX nebo tmavší se žlutými prošitími některých švů, zejména příčného zádového a na ukončení rukávů.

Zapínaní: je střiženo na krátkou légu s uzavíráním na 2 knoflíčky (knoflík/dírka)., knoflíkové dírky mohou být obšité žlutou nití.

Rukávy: jednodílné hlavicové v délce zhruba cca 5 cm nad loketním bodem (tzn. delší „krátký rukáv“).

Límeček: materiál límečku je totožný s materiálem légy. Límeček bude po celém obvodu prošit jednoduchým stehem vzdáleném od kraje 0,5 cm, čímž bude zajištěna pevnost a odolnost proti kroucení.

Doplňky: knoflíčky v barvě polokošile – modré, kulaté o velikosti 1 cm ±1 mm

Velikostní provedení: Pánská a dámská verze v rozsahu min. S až 3XL pro celou šíři předmětu plnění v souladu s normou ČSN EN ISO 13688.

Šití a nitě

- Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.

- Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.

- Barvy nití korespondují s barvou převládajícího šitého materiálu, pokud není stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický, voděodolný materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

Ostatní náležitosti výrobku

- Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758.

- Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (posunutí např. barevné provedení detailu na výrobku apod.).

- Kupujícímu požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží).

Reflexní materiál a detaily

- Znak s označením vrtulníku  a textem LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - bude vždy na hrudníku na levé straně. Výška znaku vrtulníku bude cca 10 x 5 cm. Barva listů vrtulníku bude v kontrastu s barvou základního materiálu. Výška textu LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA cca 0,5 cm v červené barvě (výšivka).

Nákres (ilustrační foto – návrh střihu a výšivek):