VZ „Obnova serverů, zvýšení kapacity datového uložiště a rozšíření funkcionalit systému PACS“

Technická specifikace předmětu zakázky (Technický list)

Pozn. zadavatele: Dodavatel v nabídce předloží níže uvedené tabulky, v nichž uvede splnění nebo nesplnění technických požadavků zadavatele. V případě nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů bude nabídka účastníka vyloučena z další účasti ve veřejné zakázce.

# Požadované parametry, funkce, vlastnosti – Datacentrum s garantovanou bezpečností

## Obecné požadavky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení obnovy HW infrastruktury PACS, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění dvou serverů a datového mix uložiště v režimu vysoké dostupnosti (HA) skládajícího se ze SSD disků o celkové čisté kapacitě minimálně 3 TB zabezpečeny technologií RAID 1 a SATA disků o hrubé kapacitě minimálně 48TB zabezpečeny technologií RAID 6. Instalace a konfigurace systému PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.) na dodaný HW. Přesun veškerých dat z původního HW. Rozšíření funkcionalit systému PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.). Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní zadavatele, zapojení všech rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Instalace a konfigurace všech stávajících funkcionalit systému PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.) ověření jeho původní funkčnosti. Připojení pomocí 2 x 10Gb. Jednotlivé servery a datová uložiště budou umístěny v geograficky oddělených datových centrech vzdálených cca. 150m.

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Splnění požadavků zadavatele (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Veškeré dodávané části servery, datové úložiště, software, zálohovací systém musí být navzájem plně kompatibilní. Předmětem dodávky je funkční celek |  |
| Zadavatel požaduje originální a nová zařízení (včetně příslušenství). |  |
| Dodavatel je povinen doložit potvrzení od výrobce o určení dodávaného HW pro evropský trh a koncového zákazníka, tj. Nemocnici Třinec (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to zadavatel při dodání zařízení požádá. V databázi výrobce musí být zadavatel veden jako první uživatel zboží. |  |
| Zadavatel požaduje poskytování záručního servisu na dodávku jako funkční celek tj na bezchybnou funkčnost a spolupráci všech dodávaných komponent v provozním prostředí zadavatele. |  |
| Zadavatel požaduje poskytování záručního servisu v rozsahu zahájení řešení reklamované vady, nejpozději do 1 pracovního dne po oznámení vady v pracovní době s bezodkladnou opravou nebo výměnou (nejdéle však trvající 30 kalendářních dní) od okamžiku oznámení vady. |  |
| Zadavatel požaduje poskytování technické podpory výrobcem HW po dobu platnosti maintenance umožňující aktualizaci SW, přístup do znalostní databáze výrobce (pokud výrobce takovou databází disponuje), nárok na update nejnovějších verzí SW a kontakt na servisní podporu výrobce. |  |

## Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Typ/Model |  |

## Minimální požadované technické parametry na 2 ks serverů

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Požadováno/hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| - Minimálně jednosocketový rack server – provedení do standardního 19“ racku, maximální výška 2U, včetně kolejnic, kabelového managementu a montážního příslušenství | ANO |  |
| - 64-bit architektura | ANO |  |
| - Celkovým CPU výkon serveru min. 25 000 bodů v benchmarku Passmark Average CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net), | 25 000 bodů |  |
| - Minimálně 16 dostupných DDR4 DIMM slotů s možností osazení kapacitou až 4TB, celková velikost osazené RAM minimálně 128 GB pomocí registered DDR4-3200 modulů, provozována na max. dostupné frekvenci, ponechat dostatek volných slotů pro pozdější rozšíření na minimálně dvojnásobek stávající kapacity bez nutnosti výměny stávajících modulů | ANO 128GB |  |
| - Server osazen řadičem disků s podporou SAS 12G, s velikosti zálohované cache min. 2GB s podporou min. RAID 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 | ANO 2GB |  |
| - Minimální 3TB čistá využitelná kapacita na SSD HDD. Disky jsou zabezpečeny technologií RAID 1. | 3TB |  |
| - Minimální požadovaná hrubá kapacita diskového uložiště SATA HDD 48TB. Disky jsou zabezpečeny technologií RAID 6. | 48 TB |  |
| - Server musí být osaditelný minimálně 4 ks SSD disků o min. velikosti 1,9TB s životností DWPD (Drive Writes Per Day) min. 3 po dobu 5 let | 4ks 1,9TB DWPD |  |
| - Server musí být osaditelný minimálně 6 ks SATA HDD disků o min. velikosti 8TB s životností DWPD (Drive Writes Per Day) min. 3 po dobu 5 let | 6ks 8TB DWPD |  |
| - Pro instalaci OS se požaduje min. 2 x 128GB SSD v RAID1 | 2ks 128GB |  |
| - 2 x za provozu vyměnitelné redundantní a dostatečně dimenzované napájecí zdroje s účinností min. 94% | ANO |  |
| - Server musí disponovat minimálně dvěma volnými PCI-Express 4.0 x16 sloty | ANO |  |
| - Server musí disponovat minimálně 2 x 10GbE (SFP+) LAN | Počet |  |
| - Server musí disponovat minimálně 2 x 1GbE LAN | Počet |  |
| - Server musí disponovat vyhrazeným Gb portem pro vzdálený management. Server musí podporovat bezagentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení. Musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Musí být podpora SSH v2. Není přípustné řešení vyžadující instalaci proprietárního software v jiném operačním systému. | ANO |  |
| - Výkonná grafická karta pro pracovní stanice, rozhraní PCIe 3.0 x16, minimálně 8 GB GDDR6 paměti, 256-bit sběrnice, minimálně 3x DisplayPort, 1 x VirtualLink, maximální rozlišení 3 x 7680 x 4320 @ 60 Hz | 8GB RAM 3 x DisplayPort 1 x VirtualLink |  |
| - Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux) | ANO |  |
| - Včetně potřebných management licencí | ANO |  |
| - 4 x optický patchcord 9/125 LC-LC MM OM3 v délce minimálně 3m | 4 |  |
| - 8 x SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, kompatibilní s dodávaným řešením | 8 |  |
| - Včetně potřebného OS pro běh SW Licencí | ANO |  |
| - Záruka minimálně 84 měsíců se zahájením řešení následující pracovní den od nahlášení požadavku, s opravou v místě instalace zařízení, přičemž oprava bude provedena bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od zahájení řešení. | 84 |  |

| Doplnění funkcionalit MARIE PACS, které zadavatel požaduje | Požadováno/hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Modul Proxy |  |  |
| - Možnost konsolidace více archivů (DICOM proxy transparentně slučující více PACSů) | ANO |  |
| - Možnost automatizované anonymizace dat na základě definovaných pravidel (např. při přeposílání dat na definované DICOM uzly), | ANO |  |
| - Oprava/změna pacientských údajů, podpora změny dat za letu, sjednocení více DICOM archivů pod jeden AET | ANO |  |
| Oddělený obrazový archiv |  |  |
| - Pro dočasnou archivaci příchozích a importovaných obrazových dat | ANO |  |
| - Software musí být integrován do prostředí webového DICOM prohlížeče a do webového nástroje pro administraci a správu zdravotnické obrazové dokumentace a umožňovat nezávisle na centrálním PACS systému příjem, archivaci a distribuci obrazových dat z jiných zdrav. zařízení získaných prostřednictvím výměnných sítí (ePACS a ReDiMed) | ANO |  |
| - Do archivu musí být umožněn import dat z CD/DVD, USB Flash disk, apod. prostřednictvím webového DICOM prohlížeče a nástroje pro administraci a správu zdravotnické obrazové dokumentace | ANO |  |
| - SW musí umožnit automatické odmazávání uložených obrazových dat po nastavitelné době a umožňovat přesun dat do centrálního PACS | ANO |  |
| - Součástí funkcionality odděleného archivu musí být také automatická oprava dat dle Zadavatelem používaného formátu ID pacienta – tzn. sjednocení formátu příchozích dat s formátem používaným Zadavatelem | ANO |  |
| - Dále musí být zajištěno, že požadované klinické i diagnostické prohlížeče budou mít zajištěn přístup jak k datům centrálního PACS, tak i ke všem datům uloženým v odděleném archivu | ANO |  |
| Automatické opravy dat v PACS |  |  |
| - Automatické opravy demografických dat pacientů uložených v centrálním PACS na základě informace předané z NIS | ANO |  |
| - Komunikace s NIS přes HL7 | ANO |  |

| Obecné požadavky | Požadováno/hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| - Veškeré nabízené SW i HW prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.). Součástí implementace musí být i veškeré potřebné licence a služby dodavatele PACS. | ANO |  |
| - V rámci implementace musí uchazeč zajistit plnohodnotný provoz stávajícího PACS a prohlížečů. | ANO |  |
| - Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce v tištěné nebo elektronické formě, provedení zaškolení personálu. | ANO |  |
| - Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR. | ANO |  |

# Instalační, konfigurační práce a proškolení

| Implementační služby | Požadováno/hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| - Předmětem zakázky jsou veškeré služby související s dodávkou (doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, zaškolení správy systému a klíčových uživatelů). | ANO |  |
| - V případě, že uchazeč nabídne řešení, jehož součástí bude náhrada jakékoliv části stávajícího řešení obsahující migraci dat, předloží subdodavatelskou smlouvu se servisní organizací stávajícího řešení, která bude zajišťovat potřebnou součinnost při této migraci. | ANO |  |
| - U všech dodávek bude požadováno dodání originálních a nových zařízení, licencovaných na Zadavatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce. | ANO |  |

## Instalační a konfigurační práce zahrnují:

- registrace záruky diskového úložiště u výrobce

- umístění do racku a zapojení kabeláže vč. jejího označení

- nastavení IP adres

- implementace do stávající infrastruktury

- konfiguraci datových prostor pole

- Instalace OS

- konfigurace a zprovoznění komunikace

- nastavení datových toků (nastavení/propojení s ostatními servery)

- nastavení všech parametrů pro splnění všech požadavků na funkčnost všech funkcionalit systému PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.).

- přesun dat

- testování

## Podpora a servis

Min. 84 měsíců na HW zařízení.

## Licence

Dodané řešení nesmí být řešeno formou pronájmu, po skončení technické podpory musí být dále schopno pracovat.

Řešení musí zahrnovat v ceně dodávky všechny náklady na provoz řešení, tedy včetně licence na operační systémy pro nabízené řešení, databázi, middleware a pod.