„Přístroje 2022 - III.“

Číslo spisu: OPA/FMP/2023/02/Přístroje 2022 – III. – React EU

# Část 3 – Multifunkční scanner histologických preparátů

| Název | Multifunkční scanner histologických preparátů | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- Stolní digitální scanner histologických preparátů

- Skenování různých typů preparátů:

- jednoduchá i dvojitá skla

- skla s folií

- zmrazené řezy

- cytologické preparáty

- speciální barvení a tkáně

- Hmotnost přístroje včetně PC stanice max. 50 kg

- Kapacita zařízení min. 5 skel v jednom rámu

- Funkce zajišťující minimalizaci možnosti poškození preparátu i přístroje, během procesu skenování

- Objem skenování min. v 5 vrstvách

- Dynamické zaostřování (sleduje hloubku tkáně v reálném čase a využívá data pro vysoké rozlišení snímků)

- Liniový typ skenování

- Přístroj při skenování používá barevný profil dle ICC, pro získání obrazu, který co nejpřesněji odpovídá mikroskopickému zobrazení

- Automatická kalibrace vyvážení bílé

- Možnost uživatelského nastavení vzdálenosti skenovaných vrstev

- Možnost současného skenování více sklíček s rozdílnými parametry pro skenování (skenovací oblast, zvětšení)

- Automatická detekce chyb při skenování

- Vizuální kontrola procesu skenování (na přístroji i v SW)

- Identifikace sklíček pomocí 1D a/nebo 2D čárových kódů

- CE-IVD certifikace

Softwarové požadavky

- Software pro snímání, zpracování a analýzu obrazu a získaných dat

- Licence na algoritmy minimálně po dobu 5 let (udržitelnost projektu):

- HER2

- Progesteron

- Estrogen

- KI67

- Kvantitativní hodnocení IHC markerů (algoritmy):

- HER2

- Progesteron

- Estrogen

- KI67

- Automatické rozpoznávání AOI (oblast zájmu) s možností úpravy

- Kompatibilita s DICOM

- Možnost nastavení výstupního formátu, včetně formátu DICOM

- Kapacita minimálně 5 000 ks uchovávaných preparátů

- Kompatibilita s CE IVD algoritmy pro obrazovou analýzu

Příslušenství

- PC stanice

- Monitor s rozlišením pro diagnostické hodnocení, klávesnice, myš