# Část 1 – Switch

| Název | Switch | Oddělení | ortopedie, chirurgie, interna, ARO, GPO, laboratoř |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace – minimální technické podmínky

V rámci specifikace níže uvedených technických podmínek se jedná o minimální hodnoty, které lze nahradit/splnit obdobným řešením s tím, že účastník ZŘ uvede, který konkrétní parametr jakým konkrétním alternativním/obdobným řešení, nahrazuje/splňuje.

Základní vlastnosti

Třída zařízení: L2/L3 switch

Velikost zařízení 1U

Počet 1GbE metalických portů: min. 16

Počet 1GbE kombinovaných portů (volitelně metalické nebo SFP): min. 8

Počet 10GbE optických portů (SFP+): min. 6

Celková propustnost přepínače: min. 280 Gbps

Celkový paketový výkon přepínače: min. 170 Mpps

Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3az

2 interní redundantní zdroje napájení

Vlastnosti stohování

Minimální podporovaný počet přepínačů ve stohu: 9

Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní

Stoh podporuje distribuované přepínání paketů

Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance)

Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor)

Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree

Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu

Stoh se chová jako jedno L3 zařízení

Podpora stohování mezi lokalitami min. 800 metrů

Základní funkce a protokoly

Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti min. 9K Byte

Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD

Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 parametrů

Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q

Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 000

Protokol-based VLAN

Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius)

Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN

Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

IEEE 802.1s - Multiple spanning tree

IEEE 802.1w - Rapid spanning tree

STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED

Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD)

Tunelování 802.1Q v 802.1Q

OAM na Ethernetu: 802.3ah, 802.1ag

Protokol pro rychlou konvergenci v L2 kruhových sítích ERPS (ITU-T G.8032)

DHCP server pro IPv4 a IPv6

DNS klient pro IPv4 a IPv6

NTP pro IPv4 a IPv6 včetně HMAC-SHA-512 autentizace a ACL

Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD

Dynamické směrování RIPv2 a RIPng

Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3 včetně podpory BFD

Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6

VRRP pro IPv4 a IPv6 včetně funkce VRRP objekt tracking

IGMP snooping v2 a v3

MLD snooping

IPv4 a IPv6 multicast VLAN

Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast

Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL

ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol

BPDU guard a Root guard

DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 s podporu rate limiting

ARP rate limiting v pps

HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu

Ověřování pomocí 802.1X

Podpora ověřování MAC adres

Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření

802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN a Voice VLAN

IP source Guard pro IPv4

IPv6 Source Guard s využitím informací obsažených v DHCPv6 a SLAAC

Podpora RA Guard pro IPv6

Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS

IEEE 802.1p – minimálně 8 HW front

Podpora traffic shaping, GTS a policing

Management

CLI formou RJ45 serial konsole port

SSHv2, SCP a SFTP pro IPv4 a IPv6 včetně možnosti volby TCP portu služby

Podpora SNMPv2c a SNMPv3

Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

SYSLOG včetně současného logováni do více SYSLOG serverů

Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB

Podpora Radius včetně Radius CoA

Podpora TACACS včetně command authorization

Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring)

Vzdálená konfigurace Netconf over SSH

Podpora technologie telemetrických dat (založené na gRPC)

Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176

Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači

Podpora 802.1X suplikant, switch se ověřuje před připojením do LAN

IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor.

Podpora OpenFlow v1.3