Příloha č. 6 Technická specifikace

# Technické specifikace

## Obecné požadavky

## Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků určené k profesionálnímu použití ve zdravotnictví.

## Účastník ZŘ musí mít oprávnění k prodeji a distribuci nabízených prostředků na českém trhu.

## Legislativní požadavky

Všechny nabízené produkty musí být dle klasifikace v souladu platnou legislativou:

- Vyhláškou 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění.

- Zákonem č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění.

- Prostředky registrované jako biocidy musejí být v souladu se zákonem č. 324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), v platném znění.

- Prostředky registrované jako zdravotnické prostředky musejí být v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. Zákonem o zdravotnických prostředcích o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění.

- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006 (nařízení CLP), v platném znění.

## Registrace a notifikace prostředků

Dezinfekční prostředky musí být notifikovány jako biocidy nebo registrovány jako zdravotnický prostředek (ZP) a musí splňovat všechny předpisy a požadavky stanovené právními předpisy České republiky (ruce, pokožka – biocid, nástroje – ZP, plochy a povrchy – biocid nebo ZP).

Dodavatelé ZP musí být držitelé platné registrace distributora zdravotnických prostředků u SÚKL.

## Požadavky na testování účinnosti

## Produkty musejí splňovat podmínky testování dle standardů pro zdravotnictví vycházející z platné evropské normy ČSN EN 14885 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika.

## Budou akceptovány i metody v Evropě uznávané v platném znění (DGHM/VAH, DVV/RKI).

## Prostředky musí být testovány dle platných norem v plném znění a musí být testovány všechny kmeny, které daná norma stanovuje.

## Pokud je účinnost prokázána testy F2/S1 a F2/S2, bude výsledek prezentován jako souhrnný.

## Požadovaná účinnost musí být testována v akreditované laboratoři akreditovanými metodami, a výsledky testů a expertíz předloží účastník ZŘ v nabídce.

## Pokud účastník ZŘ nabídne vyšší než požadovanou účinnost, nebude tím nijak zvýhodněn.

## Bezpečnost dle CLP

## Z důvodu minimalizace rizik poškození personálu, zadavatel požaduje produkty, u kterých nebudou uvedeny v bezpečnostním listu, dle klasifikace, H-věty (standardní věty o nebezpečnosti):

- H 340 až H 372

- u všech prostředků, které se používají neředěné, nebude akceptována H 318.

## U dezinfekčních prostředků na ruce, zadavatel požaduje produkty, u kterých nebudou uvedeny v bezpečnostním listu, dle klasifikace, P-věty (pokyny o bezpečném zacházení):

- P 280

# PROSTŘEDKY PRO DEZINFEKCI VELKÝCH PLOCH, POVRCHŮ A PŘEDMĚTŮ

- dezinfekční prostředky musí být notifikované jako biocid nebo registrované jako zdravotnický prostředek tř. II.a

- prostředky musí být bezaldehydové a bez obsahu polyhexanidu

## Dezinfekční prostředky pro velké plochy a povrchy – koncentráty

- prostředky na rozdílné aktivní látce, aby bylo možno prostředky střídat

- prostředky musí mít čistící a dezinfekční účinek v jednom kroku

- prostředky musí být testovány s vyšší biologickou zátěží, a musejí být testovány zároveň F2/S1 a F2/S2 (pokud jsou normy stanoveny) a výsledky musejí být předloženy jako souhrnné

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727 a ČSN EN 16615 nebo DGHM

- (B) – virucidní na obalené viry – ČSN EN 14476 (MVA virus) nebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus)

- B – plně virucidní – ČSN EN 14476 (Adenovirus, MNV, Poliovirus) nebo DVV/RKI (Adenovirus, MNV, Poliovirus, Polyomavirus SV40)

- C – sporicidní – ČSN EN 17126 nebo DGHM

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- M – mykobaktericidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 a ČSN EN 16615 nebo DGHM

- V – fungicidní – ČSN EN 13624 nebo DGHM

### Požadované prostředky pro běžnou dezinfekci

### Požadovaný prostředek při situaci epidemiologicky závažné

## Prostředky k dezinfekci odpadů umyvadel, výlevek a sifonů

## nabízený prostředek musí být notifikovány jako biocid

## dezinfekční prostředek musí být testován s vyšší biologickou zátěží

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727 nebo DGHM

- B – plně virucidní – ČSN EN 14476 (Adenovirus, MNV, Poliovirus) nebo DVV/RKI (Adenovirus, MNV, Poliovirus, Polyomavirus SV40)

- C – sporicidní – ČSN EN 17126 nebo DGHM

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- M – mykobaktericidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 nebo DGHM

Požadovaný prostředek:

# PROSTŘEDKY K PŘÍMÉMU POUŽITÍ PRO RYCHLOU DEZINFEKCI KONTAKTNÍCH PLOCH A POVRCHŮ, PŘEDMĚTŮ

- dezinfekční prostředky musí být notifikované jako biocid nebo registrované jako zdravotnický prostředek tř. II.a / II.b

- prostředky pro použití na citlivé materiály musí mít doklad o materiálové kompatibilitě s citlivými materiály (akrylátové sklo, polykarbonát apod.)

## Dezinfekční prostředky bez ředění ve formě spreje / pěny

- aplikační balení musí být v originálním balení s aplikátorem (rozprašovač, pěnová pistole)

- pro účely cenové nabídky účastník ZŘ uvede hodnoty odpovídající 1 litrovému balení s rozstřikovačem (při nižších objemech koncentrátu nutno přepočítat na 1 litr)

- prostředky musí být testovány s vyšší biologickou zátěží, a musejí být testovány zároveň F2/S1 a F2/S2 (pokud jsou normy stanoveny) a výsledky musejí být předloženy jako souhrnné

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727 a ČSN EN 16615 nebo DGHM

- (B) – virucidní na obalené viry – ČSN EN 14476 (MVA virus) nebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus)

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 a ČSN EN 16615 nebo DGHM

Požadované prostředky:

### Dezinfekční prostředky – běžné materiály

### Dezinfekční prostředky – citlivé materiály

## Dezinfekční prostředky ve formě impregnovaných ubrousků

- balení ve formě uzavíratelné dózy nebo flowpack

- počet ubrousků v balení min. 80 kusů, max. 200 kusů

- pro účely cenové nabídky účastník ZŘ uvede cenu za 1 kus ubrousku

- požadovaná plocha ubrousků je min. 250 cm2

- materiál ubrousků ze syntetické netkané textilie odolné proti protržení, min. 19 g/m2

- prostředky musí být testovány s vyšší biologickou zátěží, a musejí být testovány zároveň F2/S1 a F2/S2 (pokud jsou normy stanoveny) a výsledky musejí být předloženy jako souhrnné.

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A - baktericidní ČSN EN 13727 a ČSN EN 16615 nebo DGHM

- (B) – virucidní na obalené viry – ČSN EN 14476 (MVA virus) nebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus)

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 a ČSN EN 16615 nebo DGHM

Požadované prostředky:

### Dezinfekční prostředky

# PROSTŘEDKY PRO RUČNÍ DEZINFEKCI NÁSTROJŮ A POMŮCEK

- dezinfekční prostředky musí být registrované jako zdravotnický prostředek tř. II.b

  - Dezinfekční prostředky k dekontaminaci nástrojů

- požadované prostředky musí být vhodné ke střídání (na bázi jiné účinné látky)

- oba prostředky vhodné i do ultrazvukových myček

- prostředky k dekontaminaci nástrojů musí být testovány s vyšší biologickou zátěží, a musejí být testovány zároveň F2/S1 a F2/S2 (pokud jsou normy stanoveny) a výsledky musejí být předloženy jako souhrnné

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727 a ČSN EN 14561 nebo DGHM

- (B) – virucidní na obalené viry – ČSN EN 14476 (MVA virus) nebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus)

- B – plně virucidní – ČSN EN 14476 (Adenovirus, MNV, Poliovirus) nebo DVV/RKI (Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Polyomavirus SV40)

- C – sporicidní – ČSN EN 17126 nebo DGHM

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563 nebo DGHM

- M – mykobaktericidní – ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563 nebo DGHM

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562 nebo DGHM

- V – fungicidní – ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562 nebo DGHM

Požadované prostředky:

### Dezinfekční prostředky k dekontaminaci nástrojů

### Dezinfekční prostředek k dekontaminaci nástrojů – situace epidemiologicky závažné

  - Dezinfekční prostředek k DD a VSD

- prostředek určený ke dvoustupňové dezinfekci (DD) a vyššímu stupni dezinfekce (VSD) může být testován s nižší biologickou zátěží

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727 a ČSN EN 14561 nebo DGHM

- B – plně virucidní – ČSN EN 14476 (Adenovirus, MNV, Poliovirus) nebo DVV/RKI (Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Polyomavirus SV40)

- C – sporicidní – ČSN EN 17126 nebo DGHM

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563 nebo DGHM

- M – mykobaktericidní – ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563 nebo DGHM

- V – fungicidní – ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562 nebo DGHM

Požadovaný prostředek:

# PROSTŘEDKY PRO DEZINFEKCI RUKOU, POKOŽKY A SLIZNIC A MYTÍ

- nejsou připuštěny „univerzální produkty“ určené pro dezinfekci rukou a zároveň k dezinfekci ploch

- zadavatel požaduje, v případě nekompatibility stávajícího zařízení nemocnice s nabízenými láhvemi dezinfekce a mýdla, zápůjčku potřebného počtu dávkovačů kompatibilních s dodávanými láhvemi po celou dobu trvání kupní smlouvy

  - Prostředky na ruce

### Dezinfekční prostředky k dezinfekci rukou (HDR a CHDR)

- prostředky musí být notifikovány jako biocid

- nejsou připuštěny produkty s obsahem látek bifenyl 2–ol, triclosan

- prostředky mohou být testovány s nižší biologickou zátěží

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727, ČSN EN 1500, ČSN EN 12791 nebo DGHM

- (B) – virucidní na obalené viry – ČSN EN 14476 (MVA virus) nebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus)

- B – plně virucidní – ČSN EN 14476 (Adenovirus, MNV, Poliovirus) nebo DVV/RKI (Adenovirus, MNV, Poliovirus, Polyomavirus SV40)

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- M – mykobaktericidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 nebo DGHM

Požadované prostředky:

### Prostředek k mytí rukou

- prostředek musí být registrován jako kosmetický přípravek

  - Prostředky na kůži před invazivními výkony

- prostředky musí být notifikovány jako biocid

- nejsou připuštěny produkty s obsahem látek bifenyl–2–ol, triclosan, PMHB a PVP jod

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727 nebo DGHM

- (B) – virucidní na obalené viry – ČSN EN 14476 (MVA virus) nebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus)

- T – tuberkulocidní – ČSN EN 14348 nebo DGHM

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 nebo DGHM

Požadované prostředky:

  - Dekolonizace pacienta

- antimikrobiální prostředek musí být notifikován jako biocid

- požadovaná účinnost testována dle níže uvedených norem:

- A – baktericidní – ČSN EN 13727 nebo DGHM

- (B) – virucidní na obalené viry – ČSN EN 14476 (MVA virus) nebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus)

- (V) – levurocidní – ČSN EN 13624 nebo DGHM

Požadovaný prostředek: