Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Elektroforetický analyzátor“

| Parametr | Nabízená hodnota, případně sdělení ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Poloautomat s elektrickou migrací na agarózových gelech |  |  |
| Automatická migrace, promytí, barvení, odbarvení a sušení gelu |  |  |
| Všechny kroky elektroforézy – aplikace vzorků na gel, migrace, inkubace antisér, promytí, barvení, odbarvení, vysušení gelu – proveditelné na jediném samostatně stojícím přístroji |  |  |
| Migrační, barvící nebo promývací programy prováděné na jediném samostatně stojícím analyzátoru musí být na sobě nezávislé. |  |  |
| Výběr z min. 40 migračních programů |  |  |
| Výběr z min. 10 barvicích programů |  |  |
| Široké spektrum testů – min. elektroforéza séra, moče i jiných biologických tekutin, imunofixace, stanovení isoALP |  |  |
| Zabudovaná jednotka pro skenování gelů. |  |  |
| Software umožňující vyhodnocení naskenovaných gelů, kvantifikaci monoklonálních imunoglobulinů a vkládání komentářů |  |  |
| Návaznost na stávající databázi výsledků software Phoresis |  |  |
| Komunikace s LIS včetně napojení |  |  |
| PC s OS min. WIN10, vč. UPS |  |  |
| Instalace do stávajících prostor bez stavebních úprav |  |  |
| Maximální rozměr š x h x v – max. 80 x 60 x 30 cm |  |  |
| Hmotnost přístroje – max. 35 kg |  |  |