TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu interiéru

Rekonstrukce JIP neoperačních oborů

Úvod

Účelem této projektové dokumentace je návrh interiéru oddělení JIP NEOPAREČNÍCH ODBORŮ  v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.. Interiér je navržen s ohledem na požadavky investora a na účel využití jednotlivých prostor. Při rozmístění nábytku, sedacího nábytku a interiérových doplňků byl hlavní důraz kladen především na jeho funkčnost a ergonomii. Jednotlivé jsou definovány minimálními požadovanými standardy a při oceňování a realizaci, je vzhledem k předpokládanému účelu využití, třeba přesně dbát na jejich dodržení.

Vzhledem k tomu, že místo plnění projede stavebními úpravami je dodavatel povinen před zahájením výroby prostory důkladně zaměřit a zpracovat dílenskou dokumentaci. Tuto dokumentaci předloží ke schválení investorovi. Tyto práce jsou součástí plnění předmětu díla a dodavatel zahrne náklady na přípravu do ceny položek. Cena bude obsahovat také veškeré náklady dodavatele spojené s plněním jako např.: manipulace, doprava, rozmístění a instalace jednotlivých prvků.

Projektová dokumentace specifikuje nábytek jako atypický, tudíž není přípustné použití sektorového nábytku. Spojování jednotlivých dílců bude provedeno lepeným kolíkovým spojem nebo lamelováním. Využití montovaných spojů (např. excentrickým spojem) není přípustné. Povrchová úprava kovových prvků bude provedena práškovým vypalovacím lakem.

Materiálové řešení

Nábytek bude zhotovený z laminované dřevotřískové desky dle popisu v kusovníku v dekoru – designový vzor např. Kronospan 0101 PE Front White, Kronospan K006 PW Amber Urban Oak.

Pracovní a zádové desky linek budou zhotoveny z pevného odolného materiálu v barvě světle šedé dle RAL 7035.

Barevné řešení bude odsouhlaseno s investorem před samotnou realizací.

Specifikace nábytku

POKOJE

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Šatní skříně budou obsahovat oválnou šatní tyč v barvě chromu a budou doplněny nábytkovými zámky s použitím nejednotného samostatného klíče pro skříň.

Stoly

Vrchní deska stolů bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Stůl bude stát na kovové podnoži čtvercového profilu 50x50 mm v barvě bílé včetně lubů. Ze spodní části budou na podnož doplněny plastové ucpávky s výškovou rektifikací.

Ostatní

Odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Odkládací stěna bude doplněna háčky s přední montáží v barvě chrom matný.

STACIONÁŘE

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Šatní skříně budou obsahovat oválnou šatní tyč v barvě chromu a budou doplněny nábytkovými zámky s použitím nejednotného samostatného klíče pro skříň. Skříně A19 a A20 budou mít nastavitelné police po celé výšce skříně a dále budou opatřeny nábytkovými zámky s jednotnými klíči pro celou místnost č. 267.

Pracovní linky

Pracovní a kuchyňské linky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Boční obklad bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Vrchní deska pracovní linky bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Na vrchní desce bude osazen nerezový dřez bez odkapávače. Baterie bude dřezová stojánková v barvě chrom. Pevná záda budou vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Policové skříňky budou mít nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka a čela zásuvek budou naložená.  Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení, pojezdy budou částečné výsuvy s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Skříňky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Ve spodní skříňce pod dřezem budou umístěny sortery na tříděný odpad. Veškeré zásuvky budou obsahovat vnitřní dělící přihrádky.

SESTERNY

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm.  Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a bude opatřena plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Nastavitelné police budou po celé výšce skříně. Skříně budou opatřeny nábytkovým zámkem s jednotnými klíči vždy pro celou místnost. Skříň Lek bude vybavena trezorem a vnitřními plastovými zásobníky zavěšenými na dveřích skříně z vnitřní strany. Ve spodní části skříně bude výklopná stolička na kovových nožkách a sklopná směrem dovnitř skříně. Police této skříně budou uskočené a kaskádovitě odstupňované. Provedení a počet polic dle vyobrazení a výkresové dokumentace. Skříňová sestava A17 bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Vrchní deska bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Policové skříňky budou mít nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka a čela zásuvek budou naložená.  Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení, pojezdy budou částečné výsuvy s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. U nástavců horních skříněk bude použito bezúchytkové otevírání, designový vzor např. Blum TIP-ON. Skříňky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. V místě pro lednici bude sokl opatřen výseky.

Stoly

Vrchní deska stolů bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Stůl bude stát na kovové podnoži čtvercového profilu 50x50x2 mm v barvě bílé včetně lubů. Ze spodní části budou na podnož doplněny plastové ucpávky s výškovou rektifikací. Ve vrchní desce budou osazeny plastové kabelové průchodky v barvě shodné s vrchní deskou. Pod vrchní deskou budou osazeny plastové držáky kabeláže.

Pracovní linky

Pracovní a kuchyňské linky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Boční obklad bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Zádová deska bude vyrobena z homogenního tvrzeného PVC tloušťky 8 mm světle šedé barvy dle RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vrchní deska pracovní linky bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Spoj zádové a pracovní desky bude proveden bezespárově. Na vrchní desce bude osazen nerezový dřez s odkapávačem a keramické zápustné umyvadlo. Baterie bude dřezová stojánková v barvě chrom a umyvadlová stojánková v barvě chrom. Záda skříněk budou v materiálu HDF o tloušťce 3 mm. Dvířka a čela zásuvek budou naložená.  Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení, pojezdy budou částečné výsuvy s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. U nástavců horních skříněk bude použito bezúchytkové otevírání, designový vzor např. Blum TIP-ON. Skříňky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi s výseky pro vestavnou lednici. Ve spodní skříňce pod dřezem budou umístěny sortery na tříděný odpad. V pracovní lince bude umístěna vestavná lednice. Veškeré zásuvky budou obsahovat vnitřní dělící přihrádky.

Korpus spodních skříněk pracovní linky K12 bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušky 2 mm v barvě světle šedé odpovídající pracovní a zádové desce, designový vzor např.: Kronospan 0112 PE Stone Grey. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Korpusy horních skříněk budou vyrobeny z homogenního tvrzeného PVC tloušťky 15 mm světle šedé barvy dle RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Záda horních skříněk budou vyrobeny z homogenního tvrzeného PVC tloušťky 3 mm světle šedé barvy dle RAL 7035 vykazující dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Veškeré rohy korpusů budou svařeny bezespárově, stejně tak spoj korpusu a zad z důvodu zamezení degradace materiálu v důsledku působení páry.

Ostatní

Odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Odkládací stěna bude doplněna háčky s přední montáží v barvě chrom matný.

Kontejnery budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda budou vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox.  Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerezi.

Sloup bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo.

KONZULTAČNÍ MÍSTNOST

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Všechny skříně budou mít nastavitelné police po celé výšce skříně. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi.

Stoly

Vrchní deska stolů bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Stůl bude stát na kovové podnoži čtvercového profilu 50x50x2 mm v barvě bílé včetně lubů. Ze spodní části budou na podnož doplněny plastové ucpávky s výškovou rektifikací. Ve vrchní desce budou osazeny plastové kabelové průchodky v barvě shodné s vrchní deskou. Pod vrchní deskou budou osazeny plastové držáky kabeláže.

Ostatní

Odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Odkládací stěna bude doplněna háčky s přední montáží v barvě chrom matný.

Kontejnery budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda budou vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox.  Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerezi.

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

Pracovní linka

Pracovní linka bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Boční obklad bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Zádová deska bude vyrobena z homogenního tvrzeného PVC tloušťky 8 mm světle šedé barvy dle RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vrchní deska pracovní linky bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Spoj zádové a pracovní desky bude proveden bezespárově. Na vrchní desce bude osazen nerezový dřez s odkapávačem. Baterie bude dřezová stojánková v barvě chrom. Záda skříněk budou v materiálu HDF o tloušťce 3 mm. Dvířka a čela zásuvek budou naložená.  Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení, pojezdy budou částečné výsuvy s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. U nástavců horních skříněk bude použito bezúchytkové otevírání, designový vzor např. Blum TIP-ON. Skříňky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi s výseky pro vestavnou lednici. Ve spodní skříňce pod dřezem budou umístěny sortery na tříděný odpad. V pracovní lince bude umístěna vestavná lednice a vestavná myčka a volně stojící mikrovlnná trouba. Dno horních skříněk bude průběžné – naložené na boky korpusu. Pracovní linka bude doplněna zafrézovaným hliníkovým profilem s LED osvětlením do dna horních skřínek, ovládání přes vypínač na zdi. Trafo LED osvětlení bude umístěno za odnímatelnými pevnými zády v horní výklopné skříňce. V této části bude také umístěna průchodka pro mikrovlnnou troubu. Veškeré zásuvky budou obsahovat vnitřní dělící přihrádky.

DENNÍ MÍSTNOSTI

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Skříně budou vybaveny nábytkovými zámky s použitím samostatných nejednotných klíčů.

Stoly

Vrchní deska stolů bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Stůl bude stát na kovové podnoži čtvercového profilu 50x50x2 mm v barvě bílé včetně lubů. Ze spodní části budou na podnož doplněny plastové ucpávky s výškovou rektifikací. Vrchní deska konferenčních stolů bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Podnož stolů S6 bude z kovových tyčí průměru 15 mm v barvě bílé. Ve spodní části bude police vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pod policí budou pogumovaná kolečka průměru 50 mm v černé barvě. Vrchní deska stolu S8 bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Stůl bude stát na kovové podnoži čtvercového profilu 50x50 mm v barvě bílé včetně lubů. Ze spodní části budou na podnož doplněny ucpávky s výškovou rektifikací. Ve vrchní desce bude osazena plastová kabelová průchodka v barvě shodné s vrchní deskou. Pod vrchní deskou budou osazeny plastové držáky kabeláže.

Ostatní

Odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Odkládací stěna bude doplněna háčky s přední montáží v barvě chrom matný.

Pracovní linky

Pracovní linky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Boční obklad bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Zádová deska bude vyrobena z homogenního tvrzeného PVC tloušťky 8 mm světle šedé barvy dle RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vrchní deska pracovní linky bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Spoj zádové a pracovní desky bude proveden bezespárově. Na vrchní desce bude osazen nerezový dřez s odkapávačem. Baterie bude dřezová stojánková v barvě chrom. Záda skříněk budou v materiálu HDF o tloušťce 3 mm. Dvířka a čela zásuvek budou naložená.  Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení, pojezdy budou částečné výsuvy s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Úchytky budou kovové s roztečí 256/320 mm v barvě imitace nerezi. U nástavců horních skříněk bude použito bezúchytkové otevírání, designový vzor např. Blum TIP-ON. Skříňky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi s výseky pro vestavnou lednici. Ve spodní skříňce pod dřezem budou umístěny sortery na tříděný odpad. V pracovní lince bude umístěna vestavná lednice a vestavná myčka a volně stojící mikrovlnná trouba. Dno horních skříněk bude průběžné – naložené na boky korpusu. Pracovní linky budou doplněny zafrézovaným hliníkovým profilem s LED osvětlením do dna horních skřínek, ovládání přes vypínač na zdi. Trafo LED osvětlení bude umístěno za odnímatelnými pevnými zády v horní výklopné skříňce. V této části bude také umístěna průchodka pro mikrovlnnou troubu.

JIP IZOLACE

Skříně

Šatní skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Skříně budou obsahovat oválnou šatní tyč v barvě chromu. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Skříně budou vybaveny nábytkovými zámky s použitím samostatných nejednotných klíčů. Policové skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Skříně budou vybaveny nábytkovými zámky s jednotnými klíči pro celou místnost. Skříň vysoká A12 a A12a bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Boční obklad bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Zádová deska bude vyrobena z homogenního tvrzeného PVC tloušťky 8 mm světle šedé barvy dle RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vrchní deska pracovní linky bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Na vrchní desce bude osazeno zápustné keramické umyvadlo. Baterie bude umyvadlová v barvě chrom. Záda skříněk budou v materiálu HDF o tloušťce 3 mm. Dvířka budou naložená.  Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Skříňky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Ve spodní skříňce pod dřezem budou umístěny sortery na tříděný odpad. Dno horních skříněk bude průběžné – naložené na boky korpusu. Pracovní linky budou doplněny zafrézovaným hliníkovým profilem s LED osvětlením do dna horních skřínek, ovládání přes vypínač na zdi. Trafo LED osvětlení bude umístěno za odnímatelnými pevnými zády v horní výklopné skříňce. Veškeré zásuvky budou obsahovat vnitřní dělící přihrádky. Skříň A12a bude navíc v sestavě se šatní skříní, která bude mít oválnou chromovanou šatní tyč a nábytkový zámek s použitím samostatného nejednotného klíče.

Pracovní linky

Pracovní linky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Boční obklad bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Zádová deska bude vyrobena z homogenního tvrzeného PVC tloušťky 8 mm světle šedé barvy dle RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vrchní deska pracovní linky bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Spoj zádové a pracovní desky bude proveden bezespárově. Na vrchní desce bude osazen nerezový dřez s odkapávačem a zápustné keramické umyvadlo. Baterie bude dřezová stojánková a umyvadlová v barvě chrom. Záda skříněk budou v materiálu HDF o tloušťce 3 mm. Dvířka a čela zásuvek budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení, pojezdy budou částečné výsuvy s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. U nástavců horních skříněk bude použito bezúchytkové otevírání, designový vzor např. Blum TIP-ON. Skříňky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Ve spodní skříňce pod dřezem budou umístěny sortery na tříděný odpad. Dno horních skříněk bude průběžné – naložené na boky korpusu. Pracovní linky budou doplněny zafrézovaným hliníkovým profilem s LED osvětlením do dna horních skřínek, ovládání přes vypínač na zdi. Trafo LED osvětlení bude umístěno za odnímatelnými pevnými zády v horní výklopné skříňce. Veškeré zásuvky budou obsahovat vnitřní dělící přihrádky.

Ostatní

Odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Odkládací stěna bude doplněna háčky s přední montáží v barvě chrom matný.

PRACOVNA LÉKAŘŮ

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Záda závěsné skříňky A10 budou pevná vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Skříně budou vybaveny nábytkovými zámky s jednotnými klíči pro místnost. Šatní skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Skříně budou obsahovat oválnou šatní tyč v barvě chromu. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Skříně budou vybaveny nábytkovými zámky s použitím samostatných nejednotných klíčů.

Stoly

Vrchní deska stolů bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Stůl bude stát na kovové podnoži čtvercového profilu 50x50x2 mm v barvě bílé včetně lubů. Ze spodní části budou na podnož doplněny plastové ucpávky s výškovou rektifikací. Ve vrchní desce budou osazeny plastové kabelové průchodky v barvě shodné s vrchní deskou. Pod vrchní deskou budou osazeny plastové držáky kabeláže. Vrchní deska konferenčních stolů bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Podnož stolů S6 bude z kovových tyčí průměru 15 mm v barvě bílé. Ve spodní části bude police vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pod policí budou pogumované kolečka průměru 50 mm v černé barvě.

Ostatní

Odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Odkládací stěna bude doplněna háčky s přední montáží v barvě chrom matný. Kontejnery budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda budou vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox.  Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerezi.

SKLAD MATERIÁLU

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Záda skříní budou pevná. Police skříní budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm a budou výškově stavitelné po celé výšce skříně. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení.

CHODBA

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Pro lepení hran bude použito PUR lepidlo. Police skříní budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm a budou výškově stavitelné po celé výšce skříně. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny plastovým nacvakávacím soklem v barvě nerezi. Dvířka budou naložená. Závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 320 mm v barvě imitace nerezi. Skříně budou doplněny nábytkovými zámky s použitím jednotných klíčů pro celou sestavu.

Obecné standardy vybavení:

VĚŠÁKY

chrom matný

ÚCHYTKY

imitace nerezi

STOLOVÉ PODNOŽE

barva bílá

NEREZ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE

NEREZ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM

NEREZ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO

KERAMICKÉ

UMYVADLOVÁ BATERIE

CHROMOVÁ, KERAMICKÁ KARTUŠE 35MM

DŘEZOVÁ BATERIE

CHROMOVÁ, KERAMICKÁ KARTUŠE 35MM

Sortery

pro skříňku š = 600 mm

Specifikace sedacího nábytku

Ž1 – Židle pevná – celočalouněná dřevěná skořepina, omyvatelný potahový materiál vhodný do zdravotnictví s antimikrobiální, antibakteriální a protiplísňovou úpravou, kovová podnož, stohovatelná

- ROZMĚRY (š x h x v): 510 x 540 x 910 mm

- VÝŠKA SEDU: 460 mm

- ROZMĚRY SEDÁKU (š x h): 420 x 400 mm

- NOSNOST: min. 140 kg

- PODNOŽ: svařovaná kovová podnož z trubkového profilu

- POTAHOVÝ MATERIÁL: materiál vhodný do zdravotnictví, vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester, gramáž 685 g/m2, odolnost vůči prodření 300 000 cyklů, speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním

- ODSTÍN: podnož barva bílá, potahový materiál barva petrolejová, žlutá

- CERTIFIKÁT: ISO 22196:2011

Počet kusů barevného rozdělení židlí určí uživatel.

Ž2 – Židle pracovní/kancelářská – otočná, čalouněný sedák, síťovaný opěrák, synchronní mechanika, prošité hrany, nylonový kříž bílý, kolečka pro tvrdý povrch, výškově stavitelné područky polypropylen bílý, síťovaný podhlavník bílý, omyvatelný potahový materiál vhodný do zdravotnictví s antimikrobiální, antibakteriální a protiplísňovou úpravou

- ROZMĚRY (š x h x v): 680 x 680 x 1080 (+ 230 podhlavník) mm

- VÝŠKA SEDU: 460 ~ 570 mm

- ROZMĚRY SEDÁKU (š x h): 510 x 480 mm

- MECHANIKA: synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání

- SEDÁK: čalouněný, prošité hrany, výplň z kvalitního molitanu, pod sedákem spodní plastový kryt

- OPĚRÁK: ergonomický design, fixní síťovaný pro lepší cirkulaci vzduchu, výškově stavitelná bederní opěrka

- PODHLAVNÍK: síťovaný

- PODRUČKY: výškově nastavitelné, plastové

- KŘÍŽ: nylonový, průměr min. 680 mm

- KOLEČKA: dvojitá pogumovaná pojezdová kola, průměr min. 65 mm

- NOSNOST: min. 160 kg

- POTAHOVÝ MATERIÁL: materiál vhodný do zdravotnictví, vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester, gramáž 685 g/m2, odolnost vůči prodření 300 000 cyklů, speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním

- ODSTÍN: potah žlutý, plasty bílé, síťovina bílá

- CERTIFIKÁT: ISO 22196:2011

Ž3 – Taburet – tvar válce, dřevěná konstrukce, nožky (kluzáky), celočalouněný, potahový materiál vhodný do zdravotnictví s antimikrobiální, antibakteriální a protiplísňovou úpravou.

- ROZMĚRY (š x h x v): 500 x 500 x 640 mm

- VÝŠKA SEDU: 640 mm

- POTAHOVÝ MATERIÁL: materiál vhodný do zdravotnictví, vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester, gramáž 685 g/m2, odolnost vůči prodření 300 000 cyklů, speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním

- ODSTÍN: potahový materiál barva petrolejová

- CERTIFIKÁT: ISO 22196:2011

Ž4 – Pohovka – třímístná, celočalouněná, dřevěné masivní nožky

- ROZMĚRY (š x h x v): 2110 x 870 x 810 mm

- VÝŠKA SEDU: 440 mm

- POTAHOVÝ MATERIÁL: 100% polyester

- ODSTÍN: potahový materiál barva světle šedá, přírodní dřevěné nožky

Ž5 – Křeslo – celočalouněná polyuretanová skořepina s područkami bez vloženého samostatného sedáku, kovová podnož z trubkového profilu, potahový materiál vhodný do zdravotnictví s antimikrobiální, antibakteriální a protiplísňovou úpravou

- ROZMĚRY (š x h x v): 690 x 690 x 850 mm

- VÝŠKA SEDU: 460 mm

- POTAHOVÝ MATERIÁL: materiál vhodný do zdravotnictví, vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester, gramáž 685 g/m2, odolnost vůči prodření 300 000 cyklů, speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním

- ODSTÍN: kovy barva bílá, potahový materiál barva žlutá a petrolejová

- CERTIFIKÁT: ISO 22196:2011

Počet kusů barevného rozdělení židlí určí uživatel.

Ž6 – Válenda – úložný prostor, celočalouněná

- ROZMĚRY (š x h x v): 1960 x 910 x 380 mm

- VÝŠKA SEDU: 440 mm

- POTAHOVÝ MATERIÁL: 100% polyester

- ODSTÍN: potahový materiál barva světle šedá

Specifikace a požadované min. standardy doplňkového vybavení

Led – Lednice – vestavná s mrazákem – minimální parametry

- ROZMĚRY (š x h x v): 595 x 545 x 818 mm

- BARVA: bílá

- ENERGETICKÁ TŘÍDA: F

- OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ: zaměnitelné

- CELKOVÝ OBJEM LEDNICE: 121 l

- SPOTŘEBA EL. ENERGIE: 185 kWh/annum

- REFERENČNÍ VÝROBEK: GORENJE RBIU609FA1

Mik – mikrovlnka – volně stojící – minimální parametry

- ROZMĚRY (š x h x v): 455 x 360 x 265 mm

- OBJEM: 17 l

- BARVA: nerezová

- VÝKON MIKROVLN: 700 W

- Manuální ovládání, rozmrazování, časovač

- REFERENČNÍ VÝROBEK: Sencor SMW 2117SS

Myč – Myčka – vestavná, plně integrovaná, indikace leštidla, indikace soli, ochrana proti úniku vody – minimální parametry

- ROZMĚRY (š x h x v): 448 x 550 x 815 mm

- BARVA: bílá

- HLUČNOST PŘI MYTÍ: 45 dB

- ENERGETICKÁ TŘÍDA: D

- SPOTŘEBA VODY NA CYKLUS: 9 l

- REFERENČNÍ VÝROBEK: Gorenje GV541D10

VD – Varná deska – sklokeramická, dvouplotýnková – minimální parametry

- ROZMĚRY (š x h x v): 300 x 520 x 51 mm

- BARVA: černá, bez rámečku

- PŘIPOJENÍ: 230 V

- Časovač, dotykové ovládání, dětská pojistka, zkosená přední hrana, ukazatel zbytkového tepla

- REFERENČNÍ VÝROBEK: GORENJE ECT321BCSC

Kon – Varná konvice – rychlovarná, automatické vypnutí, ochrana proti přehřátí – minimální parametry

- OBJEM: 1,7 l

- BARVA: nerez

- MATERIÁL: sklo

- PŘÍKON: 2200 W

- Ukazatel vodní hladiny, vyjímatelný filtr, skrytá spirála

- REFERENČNÍ VÝROBEK: ETA 6153 90000 Crystela

TV – televize včetně držáku – minimální parametry

- ROZMĚRY TV (š x h x v): 1117 x 250 x 719 mm

- BARVA: černá

- ENERGETICKÁ TŘÍDA: G

- FUNKCE TV: Smart LED TV, 4K Ultra HD, HDFI, USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, hlasové ovládání, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, VESA 200x200,

- FUNKCE DRŽÁKU: kloubový nástěnný VESA držák TV, nosnost 50 kg, náklon -20° až 20°, natočení 180°, rotace 6°, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů

Na1, Na2 - magnetická popisovací nástěnka, rozměry 900x600 mm

N2 – nerezová skříňka závěsná s posuvnými dvířky a policí, nosnost police 25 kg, tloušťka plechu min. 0,8 mm, rozměry 1200x400x600 mm

N3 – nerezový mycí stůl se dvěma dřezy, zadní lem výšky 100 mm, rozměr dřezu 450x450x250, ve spodní části police, tloušťka plechu min. 0,8 mm, konstrukce z ocelových profilů 38x38x0,9 mm, rektifikační nožky, nosnost pracovní desky 150 kg, nosnost police 25 kg, rozměry 1200x600x850 mm

N4 – nerezový mycí stůl se skříňkou s posuvnými dvířky a policí, zadní lem výšky 100 mm, tloušťka plechu min. 0,8 mm, konstrukce z ocelových profilů 38x38x0,9 mm, rektifikační nožky, nosnost pracovní desky 150 kg, nosnost police 50 kg, rozměry 1200x600x850 mm

N5 – nerezová vysoká skříň s posuvnými dvířky a policí, tloušťka plechu min. 0,8 mm, 2 police, 4 posuvné dveře, profilovaný svislý úchyt dveří, rozměry 1200x500x1800 mm

KOŠ1 – koš s otočným víkem, plastový, odnímatelná horní část, oblé rohy, min. objem 50 l

KOŠ2 – koš s nášlapným víkem mini, nerezový, min. objem 5 l

KOŠ3 – koš s nášlapným víkem, z chromované oceli bílé barvy, plastová vnitřní nádoba s držadlem, min. objem 12 l

DD – dávkovač dezinfekce, pro roztoky doplňované z kanystru, objem min. 800 mm, 1 dávka = 1 ml, uzamykatelný na klíček, materiál vysoce kvalitní plast, barva bílá, plastový průzor šedé barvy

DM – dávkovač mýdla, pro mýdlo doplňované z kanystru, objem min. 800 mm, uzamykatelný na klíček, materiál vysoce kvalitní plast, barva bílá, plastový průzor šedé barvy

ZR – zásobník skládaných papírových ručníků, obsah do 250 ks ručníků, uzamykatelný na klíček, materiál vysoce kvalitní plast, barva bílá, plastový průzor šedé barvy

ZP – zásobník toaletního papíru, toaletní papír o max. průměru role 19 cm, uzamykatelný na klíček, barva bílá, plastový průzor šedé barvy

WCŠ – WC štětka, nerez + plast, vyměnitelný kartáč

NH – nástěnný háček, přední montáž, barva chrom matný

Závěr

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.

Nábytek musí být zhotoven z konstrukčních desek, materiálů a pomocných látek vhodných pro předpokládaný účel použití výrobku a současně vyhovující pro namáhání při obvyklém nebo předpokládaném používání výrobku.

Všechny materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro použití v interiéru. Pří použití konstrukčních materiálů na bázi dřeva musí únik volného formaldehydu splňovat požadavky emisní třídy E1 a další požadavky dle příslušných materiálových norem.

Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli a autorovi projektu interiéru. Zhotovitel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace.

Realizace a dodávky interiéru musí být koordinovány s dodavateli ostatních profesí! Musí být zajištěny všechny instalace (voda, elektřina…).

Všechny konstrukce a provedení bude odpovídat bezpečnostním a hygienickým normám ČSN EN a budou vyrobeny v souladu s platnou legislativou ČR.

A to zejména:

ČSN EN 1116, ČSN EN 15338 + A1, ČSN EN13759, ČSN EN 1730, ČSN EN 1725, ČSN EN 1022, ČSN EN 14749, ČSN P CEN/TS 16209, ČSN EN 12720, ČSN EN 12721, ČSN EN 15185, ČSN EN 15186, ČSN EN 15570, ČSN EN 15372, ČSN EN 13150, ČSN EN 14727, ČSN EN 1335, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Dodavatel dále prověří možnost dopravy výrobků na místo určení. V případě nutnosti, dodavatel vhodně rozdělí kusy nábytku na přepravitelné části a kompletaci provede na místě.