# Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Impedanční tomografie plic"

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Přístroj poskytující přehledné zobrazení informací o ventilaci plic |  |  |  |
| Možnost monitorace ventilačních parametrů: průtok, tlak, dechový objem prostřednictvím průtokového senzoru |  |  |  |
| Umožňuje sledovat, jak plíce reagují na změnu ventilačních parametrů a zobrazit pomocí obnovovací frekvence vizualizaci ventilačního cyklu v hodnotě minimálně od 40 Hz |  |  |  |
| Zobrazení impedanční křivky a parametrů v reálném čase |  |  |  |
| Zobrazování mapy ventilace |  |  |  |
| Zobrazení vývoje parametrů v číselném a grafickém režimu, možnost jejich porovnání a vizualizace změn pomocí barevného spektra |  |  |  |
| Poskytuje klinickou podporu pro manévry (např. titrace PEEP) |  |  |  |
| Umožňuje identifikaci základních typů asynchronií |  |  |  |
| Nástroje pro zhodnocení efektivity umělé plicní ventilace |  |  |  |
| Detekce ztracení kontaktu přístroje s pacientem při měření |  |  |  |
| Referenční senzor pro snímání srdeční frekvence a jejího automatického odfiltrování |  |  |  |
| Měření probíhající pomocí elektrod, nacházejících se na elektrodových pacientských pásech, které jsou umístěny kolem hrudníku pacienta |  |  |  |
| Kompatibilita se všemi typy ventilační techniky |  |  |  |
| Možnost uložení a archivace dat a pozdější analýzu nebo prohlížení uložených dat + možnost uložení dat na externí disk (USB) |  |  |  |
| Možnost bateriového provozu na dobu minimálně 20 min |  |  |  |
| Přenosný systém s možností pohybu pomocí transportního vozíku |  |  |  |
| Hmotnost: maximálně do 15 kg |  |  |  |
| Ovládání přes dotykovou obrazovku |  |  |  |
| Dotykový monitor minimálně 16" s rozlišením minimálně 1366x768 pixelů |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Transportní vozík |  |  |  |
| Opakovaně použitelné elektrodové pásy – 1 ks z každé velikosti (1x S, 1x M, 1x L, 1x XL) |  |  |  |

V ………….…….. dne  ……..………..

___________________________

za prodávajícího