PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

ve fázi přípravy stavby

Název zakázky: 	REKONSTRUKCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ V BUDOVĚ zzs hLUČÍN

Místo stavby: 	Čs.armády 2058/6c, 748 01  Hlučín

Investor/stavebník: 	Moravskoslezský kraj

28. října 117, 	702 18 Ostrava

Hlavní projektant: 	TZB-energie CZ s.r.o.,

Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 057 00 124, DIČ:CZ05700124

Vypracovali: 		Ing. Petr Kazický

Datum:	05/2024

OBSAH:

1.	Obecné požadavky na zpracování plán BOZP	4

2.	Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi	4

3.	Základní informace o stavu staveniště a stavby	5

3.1.	Členění stavby	5

3.2.	Charakteristika prováděných prací v návaznosti na bezpečnost jejich realizace	5

3.3.	Příjezdy a přístupy na staveniště	6

4.	Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště, evidence osob	7

5.	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	7

5.1  Legislativní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví	7

5.2.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	8

5.2.1. Udržování pořádku a čistoty na staveništi	9

5.2.2. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace	9

5.3  Umístění staveniště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a příjezd fyzických osob, dopravních prostředků a zařízení	9

5.4  Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny	9

5.5  Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví	10

5.6  Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi	10

5.7  Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů	10

5.8  Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací	11

5.9  Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi	11

5.10  Zajištění předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti	11

5.11  Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno	11

5.12  Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností	11

5.13  Zajištění staveniště, označení hranic staveniště i za snížené viditelnosti, lhůty kontrol	11

5.14  Staveništní prozatímní vedení energií, jejich ochrana, seznámení osob	12

5.15  Bourací a demontážní práce	12

5.16  Prašnost	12

5.17  Hlučnost	13

5.18  Vibrace	13

5.19  Montážní práce	13

5.20  Zkoušky zařízení	14

5.21  Provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou	14

5.22  Zakázané činnosti	15

5.23  Hygienické požadavky na pracoviště	15

5.24  Aktualizace plánu BOZP	16

5.25  Podmínky pro ochranu životní prostředí při výstavbě	16

5.26  Požární bezpečnost během provádění stavby	16

6.	Vytipování základních rizik na staveništi a bezpečnostní opatření k omezení rizik	17

7.	Koordinace ve společných prostorách stavby	25

7.1.  Návaznost činností	25

7.2.  Informační systém	25

7.3.  Předání pracoviště	26

8.	Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů	26

8.1.  Harmonogram výstavby a předpokládané termíny realizace výstavby	26

8.2.  Určení stavebních objektů a zařízení, které je třeba předčasně uvést do provozu nebo užívání	26

8.3.	Časový postup vyklizení zařízení staveniště	26

9.	Kontroly a sankce	26

Přílohy	28

10.1.  Směrnice pro poskytování první pomoci a požární a poplachové směrnice	28

10.2.  Záznam o seznámení s plánem BOZP	29

10.3.  Návrh uspořádání staveniště	30

Tento plán BOZP bude použit jako podklad pro další aktualizace v rámci realizace stavby v návaznosti na vybraného dodavatele a použité technologie.

Návrh dokumentace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /plán BOZP/ akce „Rekonstrukce systému vytápění v budově ZZS Hlučín“ řeší bezpečnost práce při realizaci záměny starého atmosférického plynového kotle a plynového ohřívače TV za nový kondenzační plynový kotel s nepřímotopným zásobníkem TV, s novým napojením a vystrojením v rámci kotelny. Dále dojde k výměně některých otopných těles za nové s dopojením na stávající soustavu.

# Obecné požadavky na zpracování plán BOZP

Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 15 odst. 2 stanoví požadavek na zpracování plánu, ten je zpracován v souladu s NV č.136/2016 Sb. tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

V plánu jsou uvedeny potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; jsou rovněž přizpůsobeny skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Plán obsahuje všechny nezbytné informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

Předpokládá se, že na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele (pro stavební úpravy a pro montáž vrat) a stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, proto zadavatel stavby není povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., §14, odst.(6).

Plán BOZP při práci na staveništi v rámci přípravy stavby byl zpracován pro tuto stavbu na základě naplnění požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5, bodu 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb

Zadavatel stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací na OIP nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, protože při realizaci stavby nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle zákona č.309/2006 Sb., § 15 odst. 1, celková předpokládaná doba trvání prací a činností není delší než 30 pracovních dnů ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a nebude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Vzhledem k předpokládanému termínu výstavby cca 20 pracovních dnů a předpokládanému průměrnému počtu cca 5 pracovníků se předpokládá celkový objem prací a činnosti během realizace díla v rozsahu cca 100 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Tento plán je proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy. V případě změn zamýšleného technologického postupu nebo rozsahu prováděných prací musí být plán aktualizován.

# Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

Údaje o stavbě

a) Název stavby: 	Rekonstrukce systému vytápění v budově ZZS Hlučín

b) Místo stavby:	Čs.armády 2058/6c, Hlučín

- katastrálním území	k.ú. Hlučín [639711]

- parcelní čísla pozemků	parc.č. 172/4

c) Charakter stavby:	stavební úpravy - změna dokončené stavby

d) Účel užívání stavby:	občanská vybavenost

Zadavatel stavby:	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, sídlo: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČ: 488 04 525

Zpracovatel projektové dokumentace:

TZB-energie CZ s.r.o.,

Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 057 00 124, DIČ:CZ05700124

Hlavní projektant:	Ing. Pavel Gergela - ČKAIT č. 1104068, autorizace s působností TE02

Zhotovitel stavby:	bude určen ve výběrovém řízení

Koordinátor BOZP:	nebude pro realizaci stavby určen

# Základní informace o stavu staveniště a stavby

## Členění stavby

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba členěná na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory.

## Charakteristika prováděných prací v návaznosti na bezpečnost jejich realizace

Navržená stavba řeší realizaci rekonstrukce vytápění v objektu zdravotnické záchranné služby v Hlučíně. Bude provedená výměna stávajícího zdroje tepla (atmosférický plynový kotel typu B) a regulace za modernější kondenzační plynový kotel typu C. Dále bude nahrazen stávající plynový zásobníkový ohřívač typu B o objemu 189 l za nový nepřímotopný zásobníkový ohřívač se šnekovým výměníkem. Zásobník bude nabíjen teplem z plynového kotle.

V rámci záměny zdroje dojde k úpravám rozvodů v kotelně, vyvložkování stávajícího komína pro přetlakový provoz a výměna 6 otopných těles v budově pro zvýšení přenášeného výkonu a korozi otopných těles v garáži.

Dále dojde ke kompletní výměně veškerých armatur až po místo napojení nového kotle.

Návaznost jednotlivých prací určí zhotovitel dle jeho technického vybavení a podmínek zajišťující provádění bezpečné práce v návaznosti na provoz záchytné stanice.

Požadavky na bezpečnou organizaci práce a pracovní postupy

I. Bourací práce

Popis jednotlivých bouracích a demontážních prací je uveden v bodě 5.15 této zprávy. Práce demontážní musí probíhat zároveň s koordinací s provozem záchytné stanice!

1)	Demontážní práce budou zahájeny po uvolnění prostor pracoviště a přístupových cest od nepotřebného inventáře a materiálů.

2)	Bourací práce na odstranění povrchových vrstev budou prováděny převážně ruční mechanizací dle technologického postupu zhotovitele.

3)	Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

4)	Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

5)	Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy.

II. Montážní práce

1)	Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí.

2)	Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.

3)	Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.

4)	Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce.

5)	Pro přístup na montážní pracoviště budou využívány stávající přístupové cesty.

6)	Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců.

7)	Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky uvedenými v nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

8)	Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou provádět jeho osazení a zajištění.

9)	Montážní přípravky pro dočasné zajištění montážních dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ustavení konstrukce.

10)	Při montážních pracích je potřeba respektovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

III. Malířské a natěračské práce

1) Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací,

2) Používání žebříků v souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb., provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu upravených.

IV. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Ochranná opatření:

a) pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1.

b) na stavbě budou probíhat práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů jednotlivých částí vrat. Protože u této činnosti existuje vysoké riziko vzniku těžkého a smrtelného úrazu, je potřeba dbát v maximální míře všech předpisů bezpečnosti práce,

c) tato činnost přímo postihuje několik oblastí týkajících se bezpečnosti práce – odborné znalosti a způsobilosti pracovníků při vázání břemen a obsluze pracovních strojů, technický stav pracovních strojů dokládající revizní zprávy, vyhovující zrevidovaný stav vázacích prostředků, vymezení bezpečného pracovního prostoru a další.

Zásady při manipulaci s těžkým břemenem, konstrukčním dílem:

a) musí být zpracován technologický postup, podle kterého budou práce probíhat,

b) pracovník, který břemeno zavěšuje, musí být odborně způsobilý k této činnosti,

c) vázací prostředky musí mít platné revize a před použitím musí být ještě zkontrolovány, zda nejsou poškozeny,

d) pracovník obsluhující pracovní stroj, který s břemenem manipuluje, musí být pro tuto činnost odborně způsobilý,

e) pracovní stroj musí mít platné revize a musí být před započetím práce v pořádku

f) musí být vymezen nebezpečný pracovní prostor, do kterého nebude mít nikdo přístup,

g) musí být zajištěn dostatečný počet osob, které budou provádět další činnosti spojené s manipulací s těžkým břemenem:

- pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu konkrétní činnosti,

- musí být dodržovány všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce.

## Příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v městě Hlučín. Doprava bude organizována převážně po ulici Ostravská, ČS. Armády a místní komunikace (mezi Poliklinikou Hlučín a OU a Praktickou školou Hlučín), ze které je již vstup na staveniště. Předpokládá se doprava materiálů na pracoviště postupně dle potřeb postupu výstavby realizace akce „Rekonstrukce systému vytápění v budově ZZS Hlučín“.

Staveniště (případné zařízení staveniště) na venkovním prostranství bude odděleno od veřejných prostor provizorním mobilním oplocením výšky min 1,80 m. Plotové dílce budou kotveny v mobilních betonových patkách a vzájemně pevně spojeny.

Přístupová komunikace na staveniště a každý přístup musí být označen příslušnými bezpečnostními značkami (zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, vstup jen v ochranné přilbě, riziko úrazu ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. (provedení dle NV č č.375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů).

Rozsahem dopravy, množstvím a váhou dopravovaného materiálu na stavbu nebudou veřejné komunikace nadměrně zatěžovány. Dodavatel stavby zajistí, aby při výjezdu ze staveniště nebyly veřejné komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., §19, odst. 2, znečišťovány zeminou. Žádná z části zařízení staveniště nesmí zasahovat do dopravního prostoru přilehlé komunikace mimo staveniště.

# Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště, evidence osob

Výstavba bude realizována převážně ve vnitřním prostředí s využitím venkovních ploch staveništi v prostoru ohrazeném oplocením se zamezením přístupu nepovolaných osob za podmínek. Provoz na staveništi realizován bude bez vlivu na veřejnost. Staveniště bude uzavřeno pro vstup nepovolaných osob.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č.375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.

V prostorách staveniště musí nosit všichni zhotovitelé a návštěvy identifikační označení, kterými jsou viditelně označeni po celou dobu setrvání na staveniště. V případě, že budou přistiženi bez tohoto označení budou okamžitě vykázaní ze stavby.

# Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

## 5.1  Legislativní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 23.května 2006 v platném znění, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisů:

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění

- nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění NV č.217/2016 Sb., č.241/2018Sb. a 433/2022 Sb.

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu s úpravou dle NV č.170/2014 Sb.

- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:

- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

- vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb. a 323/2017 Sb.

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č.62/2013 Sb., 169/2016 Sb. a 405/2017 Sb.

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

- směrnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích

- směrnice rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

- zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízeních

- zákon č. 338/2005 Sb., (úplné znění zákona č. 174/1968 Sb.) o státním odborném dozoru nad bezpečností práce jak vyplývá z pozdějších změn

## 5.2.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi aktualizován dle technologických postupů vybraného zhotovitele.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rozbrušovačky, bourací kladiva, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č.390/2021 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů.

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č. č.375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem.

- Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení.

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi.

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká.

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce.

- Venkovní staveniště (případné plochy zařízení staveniště) v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Prostory pracoviště uvnitř objektu budou ohrazeny mobilním zábradlím, při krátkodobých pracích výstražnou páskou. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

Vzory používaných výstražných a informativních tabulí:

### 5.2.1. Udržování pořádku a čistoty na staveništi

Zhotovitel stavby, jehož stavbyvedoucí odborně vede stavbu, zajistí na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě.

### 5.2.2. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace

Zhotovitel stavby bude provádět společně s vedením stavby kontroly dodržování plánu a před nástupem každého zhotovitele na pracoviště stavbyvedoucí zhotovitele zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem, aby mohla být činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně.

## 5.3  Umístění staveniště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a příjezd fyzických osob, dopravních prostředků a zařízení

Staveniště je přístupné dopravní technikou a mechanizací po místních komunikacích. Během výstavby bude nutné zajistit dočasné dopravní značení v místě vjezdu na staveniště dopravní značkou „Pozor výjezd vozidel stavby“.

Za řádné provedení, udržování a včasné odstranění dopravně-bezpečnostního opatření ručí odpovědná osoba zhotovitele stavby.

## 5.4  Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny

Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny bude zajištěno maximálním využitím mechanizace (jeřáby, zdvihací zařízení) na staveništi tak, aby zvedání předmětů o hmotnosti nad 30 kg nebyla prováděna jednou osobou a to do výšky větší než 1,5 m. U břemen o hmotnosti nad 50 kg bude použito zvedací zařízení (jeřáby, ruční zvedáky a kladkostroje), výjimečně bude zvedání provedeno dvěma osobami rovněž do 1,5 m. Manipulace s materiálem bude prováděna vždy ze zpevněných ploch.

Jednotliví zaměstnavatelé budou organizovat práci tak, aby činnost jejich zaměstnanců nebyla jednostranně zatěžující pro pohybový aparát. Tato organizace práce bude popsána v jejich technologických postupech, které budou zadavateli předkládány ke schválení !

## 5.5  Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví

Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno provozní dokumentací. Stavbyvedoucí bude na základě smluvních vztahů oprávněn provádět kontroly těchto prostředků pro provádění prací, včetně kontrol průvodní dokumentace a soulad s touto dokumentací.

Kontrola bude prováděna zejména při nástupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb.) na staveniště. V případě zjištění nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován za nepřipravenost zhotovitele provádět práce a nebude připuštěn k práci na staveništi se všemi důsledky (nesplnění termínů – smluvní pokuty).

## 5.6  Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi

Stavbyvedoucí bude podle zákona č. 183/2006 Sb. odborně způsobilý pro odborné vedení provádění stavby podle stavebního povolení, které specifikuje pro daný stavební objekt požadavky na odborné vedení stavby (např. autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik).

Odbornou způsobilost bude splňovat také koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro zpracování aktualizace Plánu BOZP. Koordinátor musí splňovat podmínky uložené § 10 zákona č. 309/2006 Sb. (včetně zkoušky podle § 22 tohoto zákona).

## 5.7  Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů

Při výstavbě je stavební organizace povinna jednat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. - katalog odpadů.

Původce odpadů, tj. stavební organizace, je povinna zpracovat program odpadového hospodářství. Podmínka nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena ve Smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem.

Náklady na zneškodňování odpadů budou hrazeny dle dohody mezi stavební organizací a investorem.

Kategorie odpadů: 	O - odpad ostatní (dle příl. č. 1)

kód druhu 	název druhu 					 			         kategorie

odpadu  	  odpadu				 	 			         odpadu

17 	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01	Beton, cihly, taška, keramika

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických

výrobků neuvedených pod číslem 170106	O

17 02 	Dřevo, sklo, plasty

17 02 03	Plasty	O

17 04 	Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05	Železo a ocel	O

17 04 11	Kabely neuvedené pod č.170410	O

17 06 	Izolační materiály

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603	O

17 09	Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04	Směsné stavební odpady neuvedené

pod čísly 170901, 170902 a 170903	O

Zhotovitel stavby je dle zákona povinen využívat vzniklé odpady jako zdroj druhotných surovin.

Demoliční materiál bude ukládán do připravených kontejnerů na ploše zařízení staveniště a bude odvezen na skládku dle určení zhotovitele. Pro odpady kategorie ostatní, zvláštní a odpad podobný domovnímu odpadu se užívají místní skládky. Odpady při realizaci, které po jejich ověření zkouškami budou zařazeny mezi nebezpečné odpady a odpady fólií z plastu, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. Železný šrot bude vytříděn, rozpálen na staveništi a bude ukládán do připravených bikranových nádob.

## 5.8  Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací

Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací bude předmětem pravidelných porad na základě nově příchozích technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Zápisy z těchto porad budou součástí tohoto plánu a budou považovány za aktualizaci plánu.

## 5.9  Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů.

Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoli zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod po staveništi až do doby opuštění staveniště.

V případě, že osoba příchozí na staveniště, přišla plnit některé úkoly v souvislosti s realizací stavby, stavbyvedoucí zajistí její poučení v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky.

Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou přilbou s logem firmy, vhodnou obuví a oděvem, případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané činnosti.

## 5.10  Zajištění předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti

Zajistit předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, je účelem tohoto plánu a úkolem všech vedoucích zaměstnanců. Dle zákoníku práce je nutné vzájemné seznámení se s riziky mezi zhotoviteli.

Kontrolu dodržování BOZP provádí rovněž dle z. 309/2006Sb., odborně způsobilá osoba v prevenci rizik zhotovitele. Prováděny nebudou rovněž práce osob v ohroženém prostoru kolem zemních strojů.

Pro vymezení ohrožených prostorů bude používána výstražná páska ve výšce 1,1 m, v případě činnosti přesahujících délku jedné pracovní směny bude tato páska doplněna dvou-tyčovým zábradlím.

## 5.11  Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno

Každý zhotovitel musí vést dle § 3 zákona 309/2006 Sb. vlastní evidenci o přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a investoru stavby. Denní evidence o přítomnosti všech zaměstnanců musí být vedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy 5, písmena B ve stavebním deníku ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.

Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu povinností pro zaměstnavatele a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje).

## 5.12  Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností

Pro jednotlivé činnosti vymezí pracoviště vedoucí zaměstnanec zhotovitele, který bude v postavení objednatele vůči zhotoviteli, kterému bude pracoviště vymezovat. Vymezení pracoviště bude přesně popsáno v zápisu o předání a převzetí pracoviště.

## 5.13  Zajištění staveniště, označení hranic staveniště i za snížené viditelnosti, lhůty kontrol

Staveništi se nachází převážně uvnitř objektu Zdravotnické záchranné služby v Hlučíně.

Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni vykázat cizí osoby ze staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi.

Všechny plochy a prostory určené k realizaci stavby a zařízení staveniště budou před započetím výstavby vyklizeny.

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Při vymezení staveniště bude brán ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.

Staveniště (případné plochy zařízení staveniště) ve venkovním prostoru výstavby bude uzavřeno a odděleno provizorním mobilním od veřejného provozu oplocením výšky min. 1,8 m.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.

Přechodová místa na komunikacích musí splňovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s ohledem i na zimní období (stanovení požadavků pro úklidové práce apod.).

## 5.14  Staveništní prozatímní vedení energií, jejich ochrana, seznámení osob

Všechna elektrická vedení napojena k elektrorozvaděčům (pod napětím) musí být chráněny vyvěšením do plastových úchytů připevněných na sloupech nebo stěnách. Od rozvaděčů může být elektrické vedení položeno i na terénu, musí být ale chráněno proti poškození, a to jejich umístěním mimo možné zdroje poškození a na komunikacích ochrannými dřevěnými konstrukcemi z pevně spojených fošen svlaky zajištěnými proti posunutí. Fošny musí mít tloušťku min. dvojnásobku průměru chráněných vodičů. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.

## 5.15  Bourací a demontážní práce

Jako příprava pro montáž nového kotle se provede odstranění nepotřebného inventáře a materiálů v prostorách kotelny a přístupové cesty.

Demontáž stávajících prvků:

- Provede se uzavření okruhů otopné soustavy a následné se vypustí voda z otopné soustavy, tak aby bylo možné provádět demontážní/ montážní práce.

- Potrubí vytápění od stávajícího kotle bude demontováno ve výšce 1570 mm nad podlahou pod větvením potrubí. V tomto místě bude navařena odbočka pro připojeni potrubí spojovaného lisováním.

- Provede se demontáž stávajících armatur, oběhového čerpadla Grundfos, cirkulačního čerpadla Wilo Star Z20/1 a kotle plynový kotel typu B Viadrus G27 ECO s 6ti články (hmotnost cca 180 kg – zajistit rozebrání na části o menší hmotnosti, aby byla možnost ručního transportu).

- Demontáž stacionárního plynového ohřívače TV v typovém provedení B JW502SNA

- Před instalací nového zdroje bude demontováno odkouření v rámci kotelny. Připojení plynu na kotel DN 15 ocelové potrubí a uzavírací plynový kohout.

- Veškerá otopná tělesa (litinová článková i ocelová desková) budou demontována.

- Připojovací potrubí, které se napojuje na stoupací potrubí bude demontováno ve vzdálenosti cca 100 mm od stoupacího potrubí, aby nedošlo k narušení stávajícího stoupacího potrubí. Pokud bude situace vyžadovat jinak, zvolí se vhodnější způsob.

- Provede se demontáž stávajících otopných těles a připojovacích šroubení

Expanzní nádoba bude ponechána, neprokáže-li zkouška nádoby její poškození. Připojovací potrubí k expanzní nádobě bude provedeno nové.

Při provádění bouracích a demontážních prací budou přísně dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a technologické postupy zhotovitele.

## 5.16  Prašnost

U činností, při kterých bude vznikat vysoká prašnost (převážně bourání a demontáže stávajících konstrukcí), budou osoby chráněny respirátory v souladu se seznamem pro poskytování OOPP jednotlivých zaměstnavatelů.

Při realizaci bouracích prací budou dle potřeby místa práce a konstrukce skrápěno tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvedání prachu a tím zvyšováním prašnosti v okolí.

Tato prašnost bude vznikat vířením prachu na komunikacích. Proti prašnosti bude stavbyvedoucím zajištěno čištění (odstranění seškrabáním a odvezením nečistoty) a následné skropení komunikace. Stav znečištění vozovek bude pravidelně kontrolován. Intenzita čištění bude záviset na míře znečištění komunikace.

## 5.17  Hlučnost

Vysoká hlučnost vzniká při strojním bourání a zemních pracích strojně. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Zaměstnanci vystaveni této hlučnosti budou chráněni prostředky k ochraně sluchu podle vlastních seznamů pro poskytování OOPP, nebude-li prokázána hlučnost nižší než 80 dB.

Hlučné stavební práce nebudou prováděny v časných ranních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

## 5.18  Vibrace

U činností, při kterých budou vznikat vibrace, budou osoby chráněny v souladu se seznamem pro poskytování OOPP jednotlivých zaměstnavatelů.

## 5.19  Montážní práce

Před montáží vytápění musí být provedena koordinace všech instalačních vedení na stavbě (křížení). Montáž musí být provedena dle technických podkladů dodavatele a v souladu s ČSN 060310. Postup montáže lze volit libovolně, podle stavební připravenosti, je však nutno dodržovat některé zásady při montáži jednotlivých celků a etapizaci výstavby.

Po demontáží stávající kotle, jeho příslušenství a potrubí bude možnost zahájit montáž nového vytápění v rozsahu:

Novým zdrojem vytápění bude stacionární plynový kondenzační kotel v provedení typu C s přetlakovým hořákem. Hmotnost nového kotle bude cca 85 kg pro manipulace dvěma pracovníky. Elektro připojení se provede do stávajících zásuvek vedle místa instalace.

Nová regulace kotle bude zajišťovat ekvitermní regulaci vytápění dle exteriérové teploty a týdenní program pro otopný okruh.

Přívod vzduchu a odtah spalin bude proveden samostatným vedením spojeným do koaxiálního vedení u kotle. Odvod spalin bude napojen na stávající komín, ve kterém bude nutné nahradit stávající AL ohebnou vložku o průměru 130 mm novým vyvložkováním o průměru 80 mm.

Přívod vzduchu DN 80 bude veden podél průvlaku, kotveno objímkami s pryží ke stropu. Potrubí bude napojeno na stávající plechový kruhový přívod vzduchu DN 125. Pro napojení bude nutná úprava odřezáním, začištěním a připojením redukce.

Odvod kondenzátu a okapu od pojistných ventilů, bude proveden novým potrubím HT32 vedeného v 1% spádu. Potrubí bude zaústěno do jímky volným okapem, aby kondenzát volně odtékal a nehrozil zpětný nátok vody z jímky.

Pro dopojení kotle na plynoinstalaci, bude stávající potrubí odřezáno, co nejblíže ke zdivu. Na potrubí bude navařeno nové vedení s filtrem a kulovým uzavíracím kohoutem, na který bude napojen nový plynový kotel. Kotel bude ke kohoutu připojen ohebnou ocelovou hadicí pro plynoinstalace DN 15.

Stávající oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180, bude nahrazeno za nové oběhové čerpadlo. Navržené je vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem pro cirkulaci kapalin v domácích systémech vytápění.

Stávající cirkulační čerpadlo Wilo Star Z20/1, bude nahrazeno za nové čerpadlo.

Otopná tělesa:

V místnosti č.120 - garáž, dojde k záměně stávajících dvou korodovaných otopných těles za otopná tělesa stejných rozměrů s vyšší odolností proti korozi. Jedná se desková otopná tělesa z lisovaných ocelových plechů, pozinkovaná se zvýšenými požadavky na ochranu proti korozi ve vlhkých a agresivních prostorách. Navržena jsou tělesa výšky 500 mm.

V místnostech 204 a 206 budou stávající otopná tělesa zaměněna za nová otopná tělesa dle výkresové dokumentace. Tělesa zvýší přenášený výkon do prostor až o 30%. jsou navrženy desková otopná tělesa z lisovaných ocelových plechů

Připojení otopných těles typu klasik pomocí nových přímých TRV a přímého šroubení DN 1 5, pro možnost odstavení a vypuštění otopných těles. Regulace otopných těles podle zaregulování stávajících. Přímé šroubení zůstane plně otevřeno.

Montáž otopných těles bude provedena dle návodu dodavatele - technických podkladů. Všechna nová otopná tělesa budou kotvena ke zdivu, osazena odvzdušňovacím ventilem. Desková otopná tělesa budou navíc osazena kapalinovou termostatickou hlavicí s připojením M30 x 1,5. OT budou kotvena na stávající kotevní prvky měněných otopných těles.

Otopná soustava musí být zabezpečena proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku v podobě instalace expanzní nádoby a pojistného ventilu. Pojistné a expanzní potrubí musí být provedeno s takovým spádem (min 3%) k expanzní nádobě, aby se potrubí samočinně odvzdušňovalo do otopné soustavy. Otopná soustava musí být provedena se všemi prvky zabezpečovacích zatížení dle ČSN 06 0830 8/2014.

Potrubní rozvody budou provedeny z ocelového pozinkovaného potrubí spojovaného lisováním, opatřené izolací (tepelná izolace smí být instalována až po ověření těsnosti potrubí tlakovou zkouškou), nebo nátěry. Veškeré nové potrubí a místo napojení bude opatřeno dvěma vrstvami syntetického nátěru. Finální vrstva bude bílá. Potrubí bude instalováno na ocelové objímky s pryží při vedení po stěnách. Potrubí je nutné vést v minimálním spádu 0,3% směrem ke kotli.

Svařovat, příp. řezat elektrickým obloukem nebo plamenem smějí pouze školení pracující, kteří jsou dobře obeznámeni s obsluhou a bezpečnostními předpisy a kteří složili s úspěchem předepsané kvalifikační zkoušky.

Stávající komínové těleso není připraveno na přetlakový provoz a proto bude vyvložkováno plastovou ohebnou vložkou průměru 80 mm. Vložka bude instalována z prostor ploché střechy a fixována vnitřními sponami. Výška instalace 9 m nad úrovní terénu.

## 5.20  Zkoušky zařízení

Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti bude provedená před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Není nutno provádět tlakovou zkoušku celého systému, je možno provádět tuto zkoušku po ucelených úsecích. Je vhodné, aby zkoušené úseky byly, pokud možno co největší.

Vodní soustava bude zkoušená na maximální dovolený přetlak soustavy. Zkoušený okruh (část okruhu) se napustí vodou a natlakuje se na zkušební přetlak a řádně odvzdušní. Po natlakování se potrubí prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek se považuje za úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti a nedojde ke znatelnému poklesu tlaku.

Zdroje tepla, výměníky a ohřívače testuje výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku.

Zkoušky budou prováděny za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. Teprve po provedené tlakové zkoušce je možno provádět tepelné izolace potrubí. Zkoušku těsnosti nutno provádět v souladu s ČSN 06 0310.

Provozní zkouška

Provozní zkoušky zahrnují zkoušky dilatační a topné. Zkouška těsnosti bude provedená před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Není nutno provádět tlakovou zkoušku celého systému, je možno provádět tuto zkoušku po ucelených úsecích. Je vhodné, aby zkoušené úseky byly, pokud možno co největší.

Dilatační zkoušky provádět před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením izolací. Zkouška spočívá v zahřátí teplonosné látky na nejvyšší pracovní teplotu a její následné vychladnutí na teplotu okolního vzduchu. Po tomto procesu musí potrubí správně dilatovat a nevzniknout netěsnosti.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Před zahájením topné zkoušky musí být provedeno autorizované uvedení zdrojů tepla do provozu.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede zápis.

Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Provozní zkoušky nutno provádět v souladu s ČSN 060310.

## 5.21 Provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Jedná se převážně o veškeré práce prováděné na střeše objektu ve výšce 9,0 m. Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (ochrana proti pádu) a zajistí jejich provádění dle NV č.362/2005 Sb. na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu z výšky zajistí zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. Výběr vhodného systému ochrany proti pádu z výšky musí odpovídat druhu pracovní činnosti, požadované výšce místa práce a době jejího trvání.

Kolektivní ochrana – pracovní lešení – bude postupně instalováno vnější konzolové lešení „lítačka“, nebo „žebříky“, které budou sloužit k bezpečnému pohybu zaměstnanců ve výšce a nad volnou hloubkou v požadované úrovni na povrchu dříku komínu. Montáž a užívání vnějšího konzolového lešení jsou podrobně uvedeny v technologickém postupu zhotovitele.

Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky osobním zajištěním se uplatňuje při provádění krátkodobých prací ve výšce nebo není-li z technických důvodů možno použít technickou konstrukci (kolektivní zajištění). Převážně budou tyto prostředky používány při montáži lešení a při pohybu po jeřábové dráze a výstupu na jeřáb. Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec provádějící práce při použití OOP proti pádu byl pro prováděné činnosti vyškolen, seznámen s návodem k použití a popř. i odborně vycvičen s použitím příslušného systému a součástí osobního zajištění, včetně vyprošťovacích postupů při mimořádných událostech (např. vyproštění osoby visící v zachycovacím postroji po zachyceném pádu, osoby zraněné následkem pádu z výšky). Zaměstnavatel musí zajistit, aby zvolené OOP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace (návodu k používání); přitom smí být použity pouze OOP, které zhotovitel určil pro daný druh provádění prací v souladu s VN 495/2001 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. V zásadě musí být dodržováno všemi pracovníky:

(1) všichni zaměstnanci, kteří budou pracovat ve výšce a nad volnou hloubkou musí být držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV č. 362/2005 Sb., a musí být vybaveni odpovídajícími OOPP pro tyto práce.

(2) všichni zaměstnanci, kteří budou pracovat ve výšce a nad volnou hloubkou musí používat veškeré nezbytné OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, v případě kdy pracovníci nebudou jištěni kolektivní ochranou (výstupový žebřík s košem, zábradlí ochozu) musí být zajištěni k vhodným kotevním bodům (zábradlí, žebřík, kotevní lano apod.).

(3) prostředky OOPP se rozumí zejména protismyková obuv, přilba s podbradníkem, prstové rukavice a prostředky osobního zajištění proti pádu zvolené dle konkrétní situace, tj. zachycovací postroj, tlumič pádu a karabinami v systému „Y“, řada spojovacích prostředků, úvazů atd. Při této činnosti budou bezpodmínečně dodržovány zásady BOZP všemi zúčastněnými osobami.

Prostory kolem objektu v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit ohrožený prostor.

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména:

1) vyloučení provozu,

2) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce,

3) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m,

4) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení, osoba pověřená dozorem ohrožených prostorů bude denně upřesněná ve stavebním deníku zhotovitele

5)  ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu:

- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po jejím ukončení.

- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy není dovoleno

## 5.22  Zakázané činnosti

- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní technické vybavení, přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi.

- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.

- Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek!

- Kouření je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených!

- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému spuštění.

- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.

- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu.

## 5.23  Hygienické požadavky na pracoviště

Záchody na jednotlivých pracovištích musí být instalovány zásadně jako přenosné s těsnými nádobami na fekálie. Fekálie se prokazatelně musí pravidelně odvážet do sběrné čističky odpadních vod. Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví.

Každý zhotovitel je povinen zajistit zásobování pitnou vodou v množství postačujícím pro krytí potřeby pití zaměstnanců a teplou tekoucí vodou pro zajištění jejich osobní hygieny.

K převlékání pracovníků a k uskladnění přístrojů a nářadí budou sloužit stavební buňky dodavatele, které si dodavatel umístí na odstavných plochách, pokud to rozsah stavby bude vyžadovat.  Jinak budou pracovníci stavby šanování v centrálním zařízení zhotovitele a na stavbu budou odtud dováženi.

Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet záchodů a to podle vzorce:

- 1 sedadlo pro max. 10 osob

- 2 sedadla na 11 až 50 mužů

- na každých dalších 50 osob - 1 sedadlo

## 5.24  Aktualizace plánu BOZP

Při realizaci prací za níže uvedených skutečností je nutno přistoupit k aktualizaci plánu BOZP na staveništi:

- souběžná práce více zhotovitelů

- rizikové práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- koordinace více činností na jednom staveništi

- vzájemná písemná informovanost zhotovitelů o rizicích

## 5.25  Podmínky pro ochranu životní prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna převážně v uzavřeném prostranství záchytné stanice v Karviné provozované Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje.

Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět:

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.

- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici  vodou, event. vytvořením vodní clony, apod.

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které mohou byt znehodnoceny nebo  poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.)

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu  materiálu (využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci,  určené k odvozu na skládku, apod.)

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

- na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o realizaci stavby s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že při dodržení technologické kázně v průběhu výstavby nejsou potřebná dodatečná opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účiníků na prostředí

Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší míru.

## 5.26  Požární bezpečnost během provádění stavby

Při realizaci stavby musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány požadavky ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č.246/2001 Sb. "O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)". Současně bude dodržována vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří mimo jiné:

- svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. "Stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách";

- skladování a manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 "Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla";

- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, na které se vztahuje ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci".

Během výstavby bude dodavatel dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svařování, broušení, práce s otevřeným ohněm, apod.).

Případná požární opatření na prostupy instalace požárními úseky budou řešeny dle samostatného projektu PBŘ.

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše citovaného zákona o požární ochraně a citovaných vyhlášek.

# Vytipování základních rizik na staveništi a bezpečnostní opatření k omezení rizik

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen „zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, základní znalosti a dovednosti zaměstnanců, počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v zákoně č. 309/2006 Sb., v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou.

Vytipované rizika budou aktualizovány zhotovitelem dle jeho technologických postupů při provádění stavby.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval zadavatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Úroveň rizika při provádění prací:

- zemní a bourací práce, práce ve výškách, montáž skeletu -  R = <400; 200) IV. stupeň - značné

- provádění stavebních a montážních prací - R = <200; 70) III. stupeň - mírné

- dokončující stavební práce a úklid staveniště - R = <70; 20) II. stupeň – přijatelné

Část na staveništi

| Poř. číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | vstup nepovolaných osob – úrazy osob | u všech vstupů a vjezdů vyvěšeny tabulky "Zákaz vstupu nepovolaných osob" |
|  |  | jestliže je staveniště oploceno,v mimopracovní době vstupy a vjezdy uzamčeny |
|  |  | ohrazení vysoké min. 1,8m, nesmí být ponechány proluky |
|  |  | konstrukce zasahující do komunikací (lešení apod.) musí být řádně označeny a osvětleny |
| 2. | je nezajištěna liniová stavba – úrazy zejména cizích osob | ohrazení provedeno dvoutyčovým ohrazením o výšce 1,1m nebo zábranou - v zastavěné oblasti obce |
|  |  | ohrazení zasahující do komunikace řádně označeno, osvětleno výstražně červeným osvětlením po délce max. 50m (na bezpečné napětí 12V) |
|  |  | dohodnout s majiteli sousedních pozemků opatření, upozornit na možná nebezpečí a rozmístění tabulek "Zákaz vstupu", případně jednotyčové ohrazení – v nezastavěné oblasti obce |
|  |  | sousedí-li staveniště s veřejně přístupnou cestou, chodníkem, musí být od nich ohrazeno až 30m nebo oploceno – v nezastavěné oblasti obce |
| 3. | jsou staveništní komunikace nebezpečné – úrazy osob | při zúžení komunikace pro pěší nebo její přeložení k vozovce, musí být tato komunikace oddělena od vozovky ohrazením proti ostřiku a opatřena zaplachtováním |
|  |  | výškové rozdíly mezi komunikací pro pěší a vozovkou vyrovnány a komunikace pro pěší řádně označena a osvětlena |
|  |  | v případě, že staveniště není oploceno a pracuje se na veřejné komunikaci, musí být provoz řízen a prostor střežen |
| 4. | nejsou zajištěna nebezpečná místa – vážné úrazy osob | výkopové jámy, jámy na vápno, staré septiky apod. musí být spolehlivě zajištěny nosnými poklopy, které nelze posunout nebo spolehlivě ohrazeny dvoutyčovým ohrazením |
|  |  | jestliže se uvnitř pracuje, nemusí být po dobu práce zajištěny, za předpokladu, že se v jejich blízkosti nebudou pohybovat další osoby - střeženo pracovníky, kteří práci vykonávají |
| 5. | je možný pád do hloubky na komunikaci ve výšce (lešení aj.) – zranění, úrazy osob | zakrývají se všechny otvory, kde kratší rozměr překročí 0,25m nebo se ohradí, poklopy nesmí být odsunovatelné. Musí odolat předpokládanému zatížení. |
| 6. | je možné zakopnout o překážku na komunikaci – zranění, úrazy osob | všechny překážky vyšší než 0,1m musí být opatřeny přechody a přejezdy požadované nosnosti (t.z. chráničky) |
| 7. | není dostatečná viditelnost – zranění osob v důsledku přehlédnutí | po celou dobu prací musí být komunikace udržovány v bezpečném stavu, totéž pracoviště. Kde nedostačuje denní světlo, musí být osvětlení umělé |
| 8. | nejsou dostatečné průjezdní profily – úrazy osob v důsledku nárazu strojů | průjezdný profil, jeho výška min. 4,2m, boční vůle min. 0,6m po obou stranách. Průjezdný profil vyznačen silniční značkou |
| 9. | zhotoven jak si kdo myslí – úrazy osob | el.zařízení zhotovena v souladu s projektem a příslušnými normami |
| 10. | el.zařízení není kontrolováno za provozu - úrazy osob | kontrolou pověřen pracovník s vyšší el. kvalifikací - § 6 vyhlášky č.50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| 11. | el.zařízení nelze vypnout - úrazy osob | každé el. zařízení musí být vypínatelné. „Hlavní vypínač“ musí být řádně označen |
| 12. | je zavlečeno el. napětí na přemisťované stroje – vážné úrazy osob | při přemísťování strojů s pohyblivými přívody musí být vytaženy vidlice ze zásuvek – zajištěno spolehlivé odpojení el.sítě |
| 13. | zařízení zůstává pod napětím – vážné úrazy osob | v době pracovního klidu stroje a musí být zařízení spolehlivě odpojeno od el.sítě |
| 14. | pohyblivé přívody nejsou chráněny proti poškození – vážné úrazy osob | na staveništi jsou chráněny polohou, na komunikacích chráničkami |
| 15. | nekryté vedení do 1000 V – úrazy osob | chráněno polohou (min. 5m od země) |
| 16. | el.vedení v dosahu jeřábu – úrazy osob | provedeno ze závěsných nebo zemních kabelů dle projektu |
| 17. | hlavní vypínač není nevypnut – úrazy osob | po skončení směny hlavní vypínač je vypnut a zajištěn proti zneužití |
| 18. | není funkční nouzové osvětlení –úrazy osob | musí být funkční i při vypnutém hlavním vypínači |

Doprava a pohyb osob na staveništi

| Poř. číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | kolize dopravních prostředků při vjezdu a výjezdu ze stavby | snížit rychlost při vjezdu na stavbu, při výjezdu ze stavby zastavit a dát přednost, respektovat dopravní značení;í |
| 2. | kolize dopravních prostředků při couvání a otáčení | používat signalizaci při couvání |
| 3. | zasažení energického vedení při vyklápění | vyznačit ochranná pásma energetických vedení. |
| 4. | pád břemene při vykládce a nakládce vozidel, nebezpečí převržení při nakládání a vykládání stavebních strojů a hmotí | při otevírání bočnic a zadního čela zabezpečit, aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen, zajištění stability |
| 5. | kolize zaměstnanců se stavebními stroji, přejetí | důsledné používání výstražných pracovních oděvů, doplňků výstražné barvy a označení, v noci a za snížené viditelnosti označení červeným světlem, odrazkami, používání spec.reflexního oděvu |
| 6. | pád osob do prohlubní, šachet, otvorů, jam apod. | zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí |
| 7. | pád osob do hloubky (do výkopů, vpustí apod.) | opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek a můstků zábradlím příp. zarážkou,zakrytí zřídit pomocné stupně pro nutnou chůzi po svahu |

Silniční vozidla a stavební stroje

| Poř. číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | rozrušování asfaltových ploch | dodržení bezpečné vzdálenosti od okrajů rozrušovacích zařízení |
| 2. | nakládání na přepravní automobily | nákladní vozidla přistavovat tak, aby obsluha stroje otáčela pracovním zařízením nad ložnou plochou, nikoliv nad kabinou řidiče |
| 3. | ukládání hmot | -dodržení bezpečné vzdálenosti od okrajů zařízení a podélného i příčného sklonu -vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a pásmu možného pádu -používat OOPP v blízkosti překládky horkých asfaltových hmot, zvýšená opatrnost proti popálení |
| 4. | mechanizmy všeobecně | provádět denní kontrolu strojů a zařízení před zahájím prací, stroje zajištěny proti pohybu mimo provoz |
| 5. | elekto centrály | -po dobu uvedení pod napětí zamezit přístup nepovolaným osobám do prostoru EC, aby nedošlo k nekvalifikovanému zásahu do ovládání EC -dodržovat zákaz připojovat spotřebiče volným zasunutím žil vodiče do zásuvek, k připojení použít jen odpovídajících přípojnic (a vhodných zástrček) - připojit pouze tolik spotřebičů, aby jejich výkon nepřevyšoval výkon EC; nepřekračovat max. povolený proud pro jednotlivé zástrčky |

Montážní práce

| Poř. číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | nebezpečí z nepřipravené akce - zranění až smrt | montážní pracoviště odevzdáno, převzato ve smluvně dohodnutém stavu tak, aby montážní práce probíhaly nerušeně bez ohrožení zaměstnanců a konstrukcí a v souladu s bezp. předpisy a technologickým postupem |
|  |  | montáž konstrukcí a dílců apod. se provádí z trvalých součástí stavby nebo z prozatímních konstrukcí dílců a prvků dostatečně únosných, stabilních a zajištěných proti posunutí |
|  |  | veškeré dočasné konstrukce nenormalizované musí být doloženy statickým výpočtem a výkresem |
|  |  | při montáži jsou používány montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky v dostatečném počtu. Jedná se např. o systémy ochranných zábradlí, poklopů, vzpěr aj. Jejich skladba a rozsah použití je stanoven technologickým postupem |
| 2. | nebezpečí pádu osob – zranění až smrt | způsob upevnění, místo upevnění a seřízení vázacích prostředků je voleno tak, aby bylo provedeno vždy bezpečně |
|  |  | pod dopravovanými břemeny, ani v jejich blízkosti se nesmí nikdo zdržovat, zaměstnanci se přibližují k břemenu až po jeho ustálení v místě, kde bude usazeno nebo složeno |
|  |  | v průběhu manipulace jeřábem, se na zavěšené břemeno nesmí vstupovat nebo se přepravovat. Nesmí se na něj ukládat žádný materiál a nářadí |
|  |  | nářadí (kladiva, klíče, apod.) se nesmí ponechávat na konstrukcích volně položené bez zajištění proti pádu |
|  |  | během postupu montážních prací musí být prováděna průběžně vyztužení, vzepření, kotvení aj. stabilizační opatření. Jsou průběžně montována zábradlí, plošiny |
|  |  | pro případné použití OOPP k zajištění proti pádu a k polohování jsou předem určena a vyrobena kotvící zařízení (body). Stanoví technologický postup montáže |
| 4. | nebezpečí pádu břemene – zranění až smrt | prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen voleny tak, aby zajišťovaly zavěšení dílců podle jejich výrobní dokumentace. Stanoveno montážním postupem |
|  |  | při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku jsou zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí |
|  |  | břemeno je před zdvihem a další manipulací vyvázáno a zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu! Uvázáno je tak, že nedojde k sesmeknutí a zároveň nejsou poškozeny prostředky pro vázání o ostré hrany apod. |
|  |  | před vlastním zdvihem je břemeno přizvednuto, provedena kontrola zavěšení, správné umístění háčků v závěsných bodech, úhel rozevření apod. a teprve po ověření dán pokyn ke zdvihu |
|  |  | zdvih břemene do místa uložení je řízen vazačem. Samotné uložení řídí určený člen montážní čety. Postup je dohodnut předem! |
|  |  | břemeno musí být zvedáno, případně spouštěno do místa uložení tak, aby nedošlo k jeho zachycení, nárazu apod. do konstrukce objektu a k jeho nadlehčení. Pozor na nekontrolované vyháknutí z oka |
|  |  | tam, kde nelze břemeno ustát k bezpečnému usazení musí být břemena navedena do místa uložení pomocí lan -prováděno vždy z bezpečných míst |
|  |  | břemeno lze odvěsit z prostředků až po jeho spolehlivém zajištění v požadované poloze, včetně vyztužení konstrukce |
|  |  | montovaná konstrukce musí vždy tvořit pevný celek |
|  |  | zvedat, spouštět apod. lze pouze břemena o známé hmotnosti |
| 5. | zvedání břemene přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo jeho částí k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly; | zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen; * při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem např.: mez max. rychlosti pro zastavení provozu, omezení nosnosti v závislosti na poloze natočení nástavby vůči podvozku, nosnosti, při kterých lze vysouvat teleskopický výložník s břemenem; omezení otočení nástavby s vysunutým teleskopickým nosníkem; výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu; s břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene; mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), koordinace; |
| 6. | zvedání břemene pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem; | zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací; správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene; nezávadné vázací prostředky; dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v nesprávná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu; správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka; místech pojíždění jeřábu); správná činnost vazače; |
| 7. | svařování el.proudem zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování; nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus; | pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze; nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování |
| 8. | svařování el.proudem zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem, bludné proudy, jiskření, požár, popálení | po zapnutí svářečky zkontrolovat neporušenost sekundárního okruhu (nesmí být průraz na kostru); kontroly a pravidelná údržba svařovacího zařízení; provádění údržby a oprav svařovacích zdrojů a příslušenství pověřenými pracovníky dle pokynů výrobce; uzemnění ochranným vodičem, izolace svař. kabelů; nepoužívat hořlavou výstražnou vestu; |
| 9. | svařování plamenem popálení různých částí těla při úniku kyslíku má-li svářeč zamaštěný pracovní oděv; | nepoužívání pracovního oděvu a OOPP znečištěných olejem; používaní předepsaných OOPP; nepoužívat hořlavou výstražnou vestu (svářeč jí má u sebe na svém pracovišti), vybavit; pracoviště min. 5kg práškovým HP + jiným vhodným hasicím prostřede; |
| 10. | požár, popálení při úniku kyslíku netěsným a mastnotou znečistěným lahvovým ventilem, hořákovým ventilem; těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na nejvyšší, pracovní přetlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na kyslík); popálení, požár při úniku kyslíku hadicí a jeho kontaktu s oleji (např. při úniku kyslíku z poškozené hadice v blízkosti rozlitého oleje); | nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami kratší než 5 m; těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na kyslík); nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami kratší než 5 m; nepoužívání vadných láhví a nadměrně popraskaných hadic při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes rameno; |

Demontážní a bourací práce

| Poř. číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | nebezpečí chybné přípravy stavby | technologický postupu demontážních, bouracích a rekonstrukčních prací zpracován na základě zevrubné prohlídky bouraného, resp. rekonstruovaného objektu a jeho statického posouzení |
|  |  | musí být proveden průzkum okolí objektu i objekt prací, zjištěny sítě technického vybavení území a stav dotčených sousedních objektů |
|  |  | při změně podmínek musí být změněn i technologický postup. Pracovníci prokazatelně seznámeni se změnami |
| 2. | nebezpečí pádu materiálu - zranění až smrt | před započetím prací bude vymezen ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajištěn proti vstupu osob nepovolaných, zajištěny bezpečné přístupy do objektu, ochrana veřejného zájmu. Ustavení předpisů pro práce ve výškách tím nejsou dotčeny |
| 3. | nebezpečí propadnutí do nižších pater objektů - zranění až smrt | průzkumem zjištěné volné částí konstrukcí musí být před zahájením bouracích zajištěny |
| 4. | nebezpečí poškození zdraví z přípojek, veřejný zájem | veškeré přípojky energií, kanalizace, vody apod.budou v provozu. Souhlas majitele přípojek. Provedena bezp. opatření pro případ zachování funkčnosti, v případě potřeby el. energie zřízena nová přípojka |
| 5. | nadměrná prašnost – poškození zdraví | pro snížení prašnosti zajištěn zdroj vody a technické prostředky pro kropení. Přípojky vody a energie zajištěny proti poškození bouracími pracemi. Pro pracovníky OOPP – brýle uzavřené, respirátory |
| 6. | nebezpečí společná | zahájení bouracích prací se uskutečňuje jen na základě písemného příkazu vedoucího zaměstnance zhotovitele a po úplném vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, technickým zařízením a pomůckami určenými technologickým postupem. Technolog.postup k dispozici a zaměstnanci prokazatelně proškoleni |
| 7. | nebezpečí nekontrolovaného vstupu – zranění až smrt | při bourání zajištěn ohrožený prostor. V zastavěné oblasti ohrazen oplocením 1,8m vysokým. Není-li možno oplocení je zajištěn střežením, vyloučením provozu, apod. |
| 8. | porušení statiky sousedních objektů - zranění až smrt | bouráním nesmí být narušena stabilita vedlejších objektů, které případně měli v tomto oporu. Nutno již řešit projektem a technologickým postupem |
| 11. | překážka v pohybu, pojezdu - zraněn | bouraný materiál musí být skladován tak, aby nebránil další činnosti a neohrožoval nutný provoz. U bouraného objektu vždy bezpečný volný prostor |
|  |  | při ručním bourání mohou být konstrukční prvky odstraněny jen tehdy, nejsou-li zatíženy. Při bourání zdí s vystupujícími částmi, musí být tyto podepřeny |
|  |  | ruční bourání konstrukcí je prováděno zásadně vertikálním způsobem shora dolu. Obdobná zásada se uplatní i u strojního bourání |
|  |  | při ručním bourání konstrukcí stropů musí být zděné konstrukce nad nimi již odstraněny, nosné prvky odkryty a ze stropů je odstraněn bouraný materiál |
|  |  | výstražný signál musí být dohodnut předem, v případě možného ohrožení je vydán vedoucím zaměstnancem. Je to pokyn pro okamžité opuštění pracoviště dohodnutými ústupovými cestami do předem stanoveného prostoru |
| 13. | nebezpečí nárazu materiálu – zranění až smrt | při ručním i strojním bourání konstrukcí nutno používat bez výhrad OOPP- ochrannou přilbu |

Práce ve výšce

| Poř. číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | pád pracovníka z výšky – těžká zranění až smrt osob | při práci ve výšce nad 1,5m zajištění technické nebo OOPP |
|  |  | místa úvazu (kotvení) stanoveny předem - pro systém zachycení pádu OOPP, všechny pevnost 15kN v kotvení - pro systém polohování stejné kotvení v místě práce 5kN min. |
| 2. | nespolehlivé OOPP pro práce ve výškách – těžká zranění až smrt | veškeré prostředky OOPP pevnostně min. na 15kN, doloženo certifikátem nebo prohlášení o shodě výrobku |
| 3. | nevyškolení, neověření zdrav. stavu pracovníků – těžká zranění až smrt | pracovníci musí být řádně vyškoleni pro práce ve výškách při použití OOPP a žebříků nad 8m délky. Předem musí být lékařsky ověřena způsobilost pro práce ve výšce. Školení vždy 1x za 12 měsíců |
| 4. | pád materiálu – úraz a smrt osob | ukládat materiál na bezpečnou vzdálenost od volných okrajů a zajistit |
|  |  | nesmí být překročena nosnost střešní konstrukce |
| 5. | pád zvedaného materiálu – zranění až smrt osob | ruční zvedání je do výšky max. 15m |
|  |  | při zvedání 1. pracovníkem hmotnost břemene max. 50 kg |
|  |  | nad 50 kg do 60 kg - dva pracovníci |
|  |  | lano použité pro zvedání ručně (textilní) průměr nejméně 10mm |
|  |  | obsluha musí používat přilbu |
| 6. | pád nosné konstrukce jednoduché kladky pro ruční zdvih – zranění osob | konstrukce musí být prohlédnutá řídícím prac. stavby. Její stabilita, materiál, provedení |
| 7. | pád nosné konstrukce kladky u el. vrátku – zranění osob | postavení vrátku co nejblíže svislici zdvihu |
| 9. | pád materiálu zvedaného el. vrátkem - úraz a smrt osob | pro obsluhu vrátku použito dálkové šňůrové ovládání |
|  |  | obsluha musí používat přilbu, odstoupit na bezpečnou vzdálenost ochranného pásma |
| 10. | pád materiálu ze stavby - úraz a smrt osob | vytvoření ochranného pásma, ohrazení dvoutyčovým ohrazením. Umístění tabule s nápisem "Zákaz vstupu" Šířka ochranného pásma je při: v › 3 - 10m = 1,5m v › 10 - 20m = 2m v › 20 - 30m = 2,5m v › 30m 1/10 v |
|  |  | vytvoření ochranné a záchytné konstrukce pod místem vzniku (uvolnění) materiálu |
| 11. | pád ze žebříku - úraz a smrt osob | žebřík je používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce. Pracovník je vždy obrácen čelem k žebříku s možností se přidržet oběma rukama |
|  |  | přenášení břemen do hmotnosti 20 kg maximálně |
|  |  | na žebřících je zakázáno používání pneumatických nástrojů, řetězových pil a všeho co musí být ovládáno oběma rukama |
|  |  | žebřík musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1m |
|  |  | žebřík musí být zajištěn, ukotven v případě, že je určen pro provádění práce. Přivázán vrchní konec, opatřen stabilizátory odpovídající šířky |
|  |  | žebřík musí být postaven ve sklonu 2,5 : 1 a ne menším |
|  |  | práce je možno provádět u jednoduchého žebříku nejvýše 0,8m od konce, u dvojitého nejvýše 0,5m chodidly |
|  |  | V případě opotřebených příčlí a tvarových změn žebříků se tyto nesmí používat |

Malířské a natěračské práce

| Poř. Číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | malířské práce ve schodišťových prostorách – pád a vážné zranění | práce provádět pouze z pracovních podlah nebo žebříků k tomu upravených |
| 2. | malířské práce pomocí dvojitých žebříků – pád a vážné zranění | možno pracovat nevýše 0,5m od konce dvojitého žebříku, žebřík zajištěn stabilizátory |
| 3. | malířské práce pomocí jednoduchých žebříků opěrných- pád a zranění | možno pracovat nejvýše 0,8m od konce žebříku, žebřík zajištěn proti ujetí uvázáním nebo stabilizátory |
|  |  | žebřík postaven ve sklonu min. 2,5 : 1,doporučený sklon 3 : 1 |
| 4. | dvojitý i opěrný žebřík se kontrolují - pád a zranění | žebříky se kontrolují vizuálně před každým použitím, tvarově poškozené se musí ihned po zjištění vyřadit! |
| 5. | dvojité žebříky vybaveny řetízkovými nebo sklop.i táhly - pád a vážné zranění | dvojité žebříky musí být vybaveny řetízkem nebo sklopnými táhly (2 ks) |
| 6. | pracuje se s různými barvami a hmotami – ohrožení zdraví | řídit se vždy návodem od výrobce, používat předepsané OOPP |
|  |  | před jídlem mimo ohrožený prostor výparů apod. si umýt řádně ruce |
| 7. | použije se vadný ruční postřikovač – úraz očí | ruční postřikovače jsou-li vadné, se nesmí používat! – např. poškozený tlakoměr, pojistný ventil, závit pumpy, netěsnost, hadice, stříkací |
| 8. | provádí se úprava stavebních a jiných konstrukcí nátěrem, malbou – poškození zdraví, úraz | nutno stanovit pracovní postup s přihlédnutím k návodu použití od výrobce a stanovit způsob provedení práce. Používat přidělené OOPP pro ochranu zdraví, pro práce ve výškách |
| 9. | použití dvojitého žebříku jako jednoduchého opěrného – zvrácení žebříku a úraz | nesmí se takto používat! |
| 10. | přenášení břemena – pád a zranění | po žebřících se smí vynášet a snášet břemena o hmotnosti max.20 kg neobjemná |
| 11. | používání opalovací lampy – popálení, požár, výbuch | pracovníci musí být prokazatelným způsobem seznámení s návodem k používání |
|  |  | vždy před uvedením lampy do provozu nutno ověřit bezpečný stav tohoto nářadí |
|  |  | konstrukce musí být dostatečně pevná a tuhá (kryt plamene, letovací tělísko), pojistný ventil musí být funkční (čistý |
|  |  | musí být zajištěn způsob čištění trysky v návodu k obsluze (funkční) |
|  |  | veškerá šroubení na nádobce pro hořlavinu a pumpička musí naprosto těsnit |
|  |  | nutno po celou dobou sledovat, další hořlavinu dolévat v odměřeném množství- odměrka s obsahem ¾ nádobky |
|  |  | hořlavina se nesmí dolévat do horké rozpálené lampy |
|  |  | plnění se nesmí provádět v blízkosti otevřeného ohně, nádobu na hořlavinu ihned zavřít!!! Zákaz kouření!!! |
|  |  | po rozlití hořlaviny prostředí intenzivně větrat, další manipulaci s lampou až do odpaření jinde |
|  |  | pro plnění nutno používat plechovou nálevku a odměrku |
|  |  | práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k zapálení konstrukce stavby, hasící přístroje na pracovišti |
|  |  | pro ukončení provozu opalovací lampy uzavřít řídící ventil, zhasnout plamen, opatrně snižovat tlak, odnést na bezpečné místo k vychladnutí |
|  |  | po vychladnutí vyprázdnit nádržku opalovací lampy |
| 12. | používání zařízení pro nanášení nátěrů stříkáním – poranění očí, otrava, výbuch, popálení, úraz el. proudem atd. | obsluha musí být seznámena s návodem pro provoz a údržbu výrobce, zaškolena |
|  |  | nesmí dojít k stříknutí na holé části těla, na další osoby, používání OOPP k ochraně rukou, očí, obličeje a další |
|  |  | opravy na těsnění hadic, trysky apod., pouze na vypnutém zařízení bez tlaku |
|  |  | při použití organických rozpouštědel se řídit pokyny výrobce barev, používání OOPP k ochraně rukou, očí, obličeje a další |
|  |  | pro práce ve výšce používat jen bezpečné pracovní podlahy (plošiny), jednoduché žebříky nelze používat!!! |
|  |  | při odkládání pistole zajistit pojistkou spoušť |
|  |  | zařízení není plynotěsné, s ohledem na nebezpečí výbuchu par zařízení vždy používat v dobře větraném prostoru a min. 7,5m od stříkání. Kostru zařízení uzemnit! |
|  |  | pro zabránění úrazu el.proudem používat el. přívod min. 3 x 2,5mm Cu, max. délky 50m od jištění, při větší vzdálenosti vložit jistič s vypínací hodnotou o stupeň níže než v rozvodnici |

Elektrotechnické práce na prozatímním zařízení stavby

| Poř. Číslo | Vymezení rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- |
| 1. | zřízení provede nekvalifikovaná osoba (osoby) – úraz el.proudem | montáž může provádět pouze osoba (osoby) s vyšší kvalifikací, min. §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| 2. | zařízení bez kontroly – úraz el.proudem | Dohled osobou s vyšší kvalifikací, min. §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| 3. | nejsou stanoveny lhůty kontrol – úraz el.proudem | v organizaci 1x za 14 dní a vždy po poruše |
| 4. | zařízení po dokončení nerevidováno – úraz el.proudem | před uvedením do provozu provedena výchozí revize RT (po úplném dokončení) |
| 5. | zařízení nelze jako celek vypnout – úraz el.proudem | zařízení musí být vybaveno hlavním vypínačem, vypíná se je-li zařízení mimo provoz, třeba i ve směně |
| 6. | při kontrole zjištěny závady – úraz el.proudem | závady musí být neprodleně odstraněny, vadné zařízení musí být odpojeno od el.sítě |
| 7. | nemá patrné kde se nachází Hlavní vypínač – úraz el.proudem | skříň v níž je hlavní vypínač umístěn musí být řádně označen dleČSN 018010 |
| 8. | přístupné rozvodnice (otevřené) – úraz el.proudem | rozvodnice musí být i za provozu uzamčeny. Otevřít je možno pouze nářadím |
| 9. | přemísťují se pojízdné pracovní stroje (míchačka, apod.) | před přemístěním musí být předem vytaženy vidlice ze zásuvek u přívodu el.energie. To platí i v době pracovního klidu |
| 10. | zařízení staveniště je trvale pod napětím - úraz el.proudem | pohyblivé šňůrové vedení u připojených zařízení se odpojuje v době, kdy se na staveništi nepracuje |
| 11. | obsluha stavebních strojů a zařízení stavby nepoučena - úraz el.proudem | obsluha (stavební dělníci a další) musí být prokazatelně proškoleni o nebezpečí, které jim hrozí při neopatrném zacházení s prozatímním zařízením |
| 12. | šňůrová vedení a pohyblivé přívody mechanicky ohroženy - úraz el.proudem | vedení se nesmí klást přes vozovky a chodníky tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození provozem a nepřekážely při používání stavby. Chránění se provádí únosným a neposuvným krytem nebo vyvěšením (polohou) |
|  |  | nesmí se klást do trvalo zavlhlých a blátivých míst |
| 13. | velká délka bez proudového jištění - úraz el.proudem | šňůrové a pohyblivé přívody k ručnímu nářadí apod., nesmí být delší než 50m od jističe, pojistky |
| 14. | u šňůrového vedení není záruka bezpeč.provozu - úraz el.proudem | provedení šňůrového vedení musí svým provedením zajišťovat spolehlivou ochranu před nebezpečným dotykem |

Vymezení rizik a příslušných bezpečnostních opatření pro specifické zařízení a stroje zhotovitele stavby bude uvedeno v jeho interních předpisech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterými je povinen se na staveništi řídit.

# Koordinace ve společných prostorách stavby

Koordinace činností jednotlivých zhotovitelů bude konkretizována v aktualizovaném plánu BOZP pro realizaci stavby.

## 7.1.  Návaznost činností

Zhotovitel stavby musí zpracovat časový harmonogram postupu prací pro souběh jednotlivých pracovních činností. V návrhu plánu BOZP se nepředpokládá provádět současně více druhů prací v jednom prostoru na jednom objektu a práce prováděné nad sebou.

## 7.2.  Informační systém

Před zpracováním aktualizace plánu BOZP pro realizaci stavby předají zástupci zhotovitelů a zadavatele koordinátorovi informace o:

- nebezpečí z prací a činností aplikovaných při jimi a jejich (pod)zhotoviteli zvolených technologiích a postupech činnosti v prostorách stavby,

- vlastním systému zajištění bezpečné práce, uplatněném při činnosti, včetně používaných OOPP,

- způsobu prokazování dodržení zdravotních a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců na staveništi,

- způsobu prokazování technické způsobilosti nářadí, strojů a mechanizačních prostředků použitých na staveništi,

- způsobu evidence výkonu práce a důležitých skutečností v průběhu stavby

Dále zástupce zhotovitelů a zadavatele sdělí koordinátorovi:

- jména zaměstnanců, oprávněných k řízení práce a činností na stavbě,

- jména zaměstnanců, oprávněných k provádění kontrolní činnosti v oblasti BOZP a PO a rozsah jejich oprávnění

Zástupce zadavatele sdělí koordinátorovi zda a kdy budou v průběhu stavby na staveništi pracovat zaměstnanci jiných zhotovitelů, zajištující práce a služby nesouvisející se zadáním této stavby. Pokud tomu tak bude, zaváže zadavatel tyto zhotovitele po dobu stavby smluvně k respektování plánu BOZP.

Na základě výše uvedených informací a požadavku zpracuje koordinátor zásady zajištění BOZP pro společnou činnost všech zhotovitelů při práci a činnostech, které budou probíhat v souběhu nebo v návaznosti a které budou po zapracování do plánu BOZP a jeho schválení závazné pro všechny zúčastněné.

Pokud v průběhu stavby dojde ke změně u výše uvedených informací nebo požadavků, je povinností všech zhotovitelů i zadavatele informovat o této skutečnosti neprodleně koordinátora. Ten zajistí projednání změn s ostatními účastníky výstavby a aktualizaci plánu. Schválená aktuální verze plánu BOZP je součástí dokumentace stavby.

Zástupci zhotovitelů a zadavatele zajistí prokazatelné seznámení s plánem BOZP u svých zaměstnanců.

## 7.3.  Předání pracoviště

Zadavatel prokazatelně seznámí při předání pracoviště zástupce zhotovitele s konkrétními zásadami na pracovišti.

Před zahájením práce seznámí vedoucí práce zhotovitele prokazatelně své podřízené a spolupracující zaměstnance vč. OSVČ s tímto plánem BOZP, se způsobem evidence pracovní doby, konkrétními zásadami pohybu na pracovišti. Sdělí jim jména osob, určených k poskytování první pomoci a ukáže prostory, určené pro její poskytování.

Záznam o seznámení provede vedoucí práce do stanovené dokumentace s uvedením data a hodiny seznámení. V záznamu uvede, že byly všem zaměstnancům vysvětleny nejasnosti a zaměstnanci prohlašují, že seznámení porozuměli. Toto všichni seznámení zaměstnanci potvrdí svým podpisem. Při doplnění nebo výměně zaměstnanců provede pro ně vedoucí práce seznámení individuálně.

# Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

## 8.1.  Harmonogram výstavby a předpokládané termíny realizace výstavby

Realizace stavby:

Předpokládané zahájení stavby:	2024

Předpokládané ukončení stavby:	2024

Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění finančních prostředků na provedení stavby. Současně budou ovlivněny výběrem dodavatele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Součástí Plánu BOZP bude časový harmonogram výstavby každého hlavního zhotovitele stavby, ve kterém se stanoví také důležité informace pro koordinaci bezpečnosti práce mezi jednotlivými zhotoviteli na staveništi. Časový harmonogram výstavby bude trvale uložen u stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je odpovědný za jeho aktualizaci.

Všechna v tomto Plánu BOZP stanovená opatření jak z hlediska časové potřeby, tak z hlediska způsobu provedení musí být každým hlavním zhotovitelem promítnuta do časového harmonogramu výstavby!

## 8.2.  Určení stavebních objektů a zařízení, které je třeba předčasně uvést do provozu nebo užívání

Stavba bude v souladu s potřebami investora a budoucího uživatele uvedena do provozu postupně v části, která umožní technicky a organizačně samostatné provozování při splnění všech podmínek zajišťujících zdraví a bezpečnost osob.

Stavba bude uvedena do provozu po dokončení veškerých stavebních a montážních prací s provedením potřebných odborných a technických zkoušek a revizí.

## Časový postup vyklizení zařízení staveniště

Veškeré zařízení, které bude vybudované z vedlejších nákladů na zařízení staveniště jsou jen provizoria k dočasnému užívání během stavby. V závěru prací a po jejich ukončení budou snesena.

Všechny plochy, objekty a zařízení zřízené pro účely zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu nejpozději s předáním, nebo kolaudací stavby.

# Kontroly a sankce

Odpovědnost za BOZP při řízení a provádění práce na staveništi mají v rámci svých řídících kompetencí všichni vedoucí pracovníci. Vedoucí práce musí mít pro účely kontroly na staveništi k dispozici doklady o dosažené platné kvalifikaci a o zdravotním stavu všech podřízených zaměstnanců včetně spolupracujících zaměstnanců (pod)zhotovitele v rozsahu, vyžadovaném právními a ostatními předpisy. Dále musí být vedoucí pracovník schopen doložit u všech podřízených na staveništi doklady o přidělení OOPP a patřičná potvrzení o platných zkouškách u používaných ochranných prostředků, pokud jsou výrobcem nebo právním nebo jiným předpisem požadovány.

Zaměstnanci se zvláštní způsobilostí pro provádění práce musí být na staveništi kdykoli schopni prokázat kontrolujícímu oprávnění k provádění práce předložením potřebného dokladu.

Používají-li se k provádění prací elektrické nebo pneumatické nářadí, mechanizační prostředky a stroje, pro které právní předpis nebo předpis výrobce požaduje periodické provádění kontrol a revizí nebo kontroly technické způsobilosti, musí být vedoucí práce na staveništi kdykoli schopen prokázat kontrolujícímu splnění těchto požadavků předložením potřebného dokladu. Závady, zjištěné při kontrolách, jsou bezodkladně zaznamenány do stanovené dokumentace včetně přijatých opatření a jejich splnění.

Záznam musí obsahovat potřebné časové a věcné údaje (čas zjištění závady, čas zápisu a data všech dalších zápisů s identifikací závady, ke které se vztahují).

Pravidelné kontroly úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou prováděny ve smyslu zákona č.262/2006 Sb. část pátá a Prevence rizik ve více stupních úrovně řízení stavebních prací.

- Při písemném předání a převzetí staveniště (pracoviště) budou odpovědní pracovníci dodavatelů stavebních prací seznamováni s místními podmínkami zajišťování požární ochrany staveb, BOZP a povinnosti pravidelných kontrol úrovně BOZP a stavu technické prevence. Současně s předávacím protokolem staveniště budou odpovědným pracovníkům předávány seznamy vytypovaných rizik vyskytujících se při provádění prací s navrženými opatřeními k jejich prevenci.

- Pravidelné kontroly úrovně BOZP budou provádět odpovědní pracovníci dodavatelů stavebních prací. Záznamy se zjištěním stavu úrovně BOZP provedou do svých stavebního deníku.

- Další pravidelné kontroly úrovně BOZP budou provádět odpovědní pracovníci vyššího dodavatele stavby na všech pracovištích všech dodavatelů stavebních prací a výsledky těchto kontrol zaznamenají do stavebního deníku. Obsah záznamu s nápravnými opatřeními bude vždy odpovědnými pracovníky dodavatelů stavebních prací ústně projednán.

Zpracoval:  Ing. Petr Kazický

odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP č.osvědčení ROVS/288/KOO/2023

# Přílohy

## 10.1.  Směrnice pro poskytování první pomoci a požární a poplachové směrnice

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

- jednat rychle,

- zachovat rozvahu,

- energicky odehnat zvědavce a všechny, kteří překážejí,

- nehýbat podle možností se zraněným,

- zjistit, jaká jsou poranění, ale nedotýkat se jich,

- zjisti, zda zraněný dýchá a jeho puls,

- nedávat poraněným nápoje zbytečně,

- konejšit zraněného,

- vykonat nutná opatření podle směrnice pro poskytování první pomoci,

- okamžitě přivolat lékařskou pomoc (podle potřeby),

- zorganizovat převoz zraněného do nemocnice v případě potřeby.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám ihned uhasit, je povinen tak neodkladně učinit. Není-li to možné, je povinen neodkladně vyhlásit požární poplach a vznik požáru ohlásit nejbližší veřejné ohlašovně požárů. Dále je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a k zamezení šíření požáru. Není-li schopen ohlásit požár, je povinen zabezpečit jeho ohlášení. Totéž se týká i vyhlášení požárního poplachu.

Požární poplach se vyhlašuje:  OPAKOVANÝM VOLÁNÍM HOŘÍ

Vznik požáru se ohlašuje:  kancelář stavbyvedoucího

Na jednotné telefonní číslo pro tísňová volání 		1 1 2

Nebo na státní telefonní číslo 				1 5 0

Veřejné ohlašovně požárů je nutno sdělit:

Adresu místa, kde došlo k požáru

Co hoří

Co je požárem ohroženo

Nejvhodnější příjezdovou cestu:

Číslo telefonu, ze kterého se volá, jméno osoby, která požár ohlašuje

(u telefonu je třeba vyčkat na zpětný vzkaz)

Zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky při vyhlášení poplachu přeruší práci a shromáždí se:

Ostatní zaměstnanci při vyhlášení poplachu přeruší práci a shromáždí se:

| Hasičský záchranný sbor | tísňové volání | 150 |
| --- | --- | --- |
| Lékařská záchranná služba | tísňové volání | 155 |
| Jednotné číslo tísňového volání | tísňové volání | 112 |
| Policie České republiky | tísňové volání | 158 |
| Městská policie | denní služba | 156 |
| Vedení stavby | Denní služba | +420 … … … |
| Pohotovost elektráren | 24 hodinová služba | +420 840 850 860 |
| Pohotovost vodáren | 24 hodinová služba | +420 840 121 121 |
| Pohotovost plynáren | 24 hodinová služba | 1239 |

## 10.2.  Záznam o seznámení s plánem BOZP

Záznam o seznámení s plánem BOZP pro stavbu:

Prohlášení odpovědné osoby za zhotovitele:

Všechny výše uvedené dokumenty - informace o rizicích a přijatých opatřeních, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., §101, odst. 3, v platném znění včetně plánu BOZP jsem převzal písemně nebo elektronicky.

Jako místně zodpovědná osoba, event. jako pověřený zástupce zhotovitele se zavazuji proškolit a seznámit mi svěřené osoby, které se mohou zdržovat na staveništi s informacemi o rizicích a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením včetně další předané dokumentace a zajistit dodržování požadavků všech předaných dokumentů a platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP v souladu s plánem BOZP při všech vykonávaných činnostech na staveništi.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s Plánem BOZP, riziky stavby a seznámení jsem dostatečně rozuměl.

| Jméno a příjemní | Datum seznámení | Podpis | Název společnosti |
| --- | --- | --- | --- |

## 10.3.  Návrh uspořádání staveniště