Skříň na sušení a skladování flexibilních videoendoskopů

| 1 ks Skříň na sušení a skladování flexibilních videoendoskopů: |  |
| --- | --- |
| Sušení a skladování flexibilních videoendoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Závěsný systém pro min. 8 flexibilních videoendoskopů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměry max (š/h/v) 1300/500/2200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| HEPA filtr pro cirkulující vzduch uvnitř skříně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládací panel s dotykovým displejem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sušení kanálků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Identifikace vloženého endoskopu načtením čárového kódu nebo obdobným identifikačním systémem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, špatné připojení/odpojení endoskopu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Skleněná dvířka - vizuální kontrola obsazenosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dodání adaptérů, pokud jsou nutné pro sušení vnitřních kanálků pro videoendoskopy používané na pracovišti - videoendoskopy Olympus | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení do internetové nemocniční sítě z důvodu možných dálkových servisních zásahů dodavatele | Klikněte a uveďte ANO/NE. |