# Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Pořízení tunelové myčky“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| --- | --- | --- |
| Mycí automat umožňující mytí kompletního nemocničního tabletu Temp Royal skládající se ze spodního a horního izolovaného dílů , mělkého talíře , misky na polévku , misky na salát ,izolační krytu polévkové misky vč. víčka polévkové misky. |  |  |
| Kontaktní mytí čas 2 min dle DIN 17735 |  |  |
| Hodinová kapacita min. 360 kompletních setu kompletního nemocničního tabletu Temp Royal skládající se ze spodního a horního izolovaného dílů, mělkého talíře , misky na polévku , misky na salát , izolačního krytu polévkové misky vč. víčka polévkové misky |  |  |
| Rychlost pásu min. 2m/min |  |  |
| Využitelná šíře pásu min. 600 mm |  |  |
| Min. tři rychlosti posuvu pásu |  |  |
| Ovládací displej v českém jazyce |  |  |
| USB port pro stahovaní dat HACCP |  |  |
| Vzdálený přístup / konektivita Wi-Fi |  |  |
| Max. celková spotřeba vody max.180 l / hod |  |  |
| Teplota odváděného zbytkového tepla max. 25 C |  |  |
| Množství odváděného zbytkového tepla max. 200 m/3 |  |  |
| Automatický mycí systém po dokončení mytí včetně mytí rekuperátoru |  |  |
| Maximální el. příkon 46 kW |  |  |
| Vstupní zakládací zóna min. 1100 mm |  |  |
| Výstupní zóna min. 800 mm |  |  |
| Rekuperátor odpadního vzduchu |  |  |
| Funkce sběru zbytku jídel při před mývaní v před mycí zóně a vyhazovaní zbytku jídel do sít mimo aktivní mycí zóny |  |  |
| Min. trojitý závěrečný oplach. Možno nahradit dvojitým oplachem s neutrální zónou o min. šířce 500 mm pře zónou závěrečného oplachu |  |  |
| Aktivní sušící zóna o min. délce 2000 mm. s dvěma topnými registry a dvěma ventilátory, uzpůsobena pro sušení izolovaných nemocničních tabletu |  |  |
| Maximální délka mycího centra max.7800 mm |  |  |
| Připravenost pro připojeni do optimalizace dle DIN 18875 – potvrzení výrobcem kompatibilita zařízení s regulačním systémem |  |  |
| Zapojení do regulačního systému pro optimalizaci výkonových el. špiček dle DIN normy 18875 s následným za regulováním bez omezení hygienického standartu mytí nádobí a celkového času mytí. |  |  |

V ………….…….. dne  ……..………..

___________________________

za prodávajícího