Příloha č. 6

Technická specifikace nábytku

| Název veřejné zakázky | „Dodávka vybavení a nábytku do 3. stomatologické ordinace v Krnově“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/22/vybavení 3. stomatolog. ordinace – Krnov |
| Číslo zakázky | P24V00000227 |
| Identifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona |

ÚVOD

Tato část dokumentace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI A VE STERILIZACI

Nábytková sestava se skládá z horních a dolních skříněk, šatních skříní, věšákové sestavy a pracovních stolů na straně lékaře a sestry dle schématických výkresů v místnostech ordinace a sterilizace. Skříňky zahrnují zásuvkové skříňky, dřezové skříňky, skříňky s policemi, skříňky pro přístroje, skříňku s vestavnou lednicí atd. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu. Horní skříňky mají zafrézovanou LEaD pásku na 12V po celé délce pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů.

Navržené materiálové provedení nábytkových sestav v místnostech ordinace a sterilizace:

- Korpus - dřevotřísková deska laminovaná - např. Egger W110 PE (základní bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 1mm

- Pohledové bílé plochy - dřevotřísková deska laminovaná – např. Krono 8685 AG/BS  tloušťky 18mm olepena hranou ABS 1mm

- Pohledové plochy v dekoru dřeva - dřevotřísková deska laminovaná – např. Egger H3730 ST10 (Hickory přírodní) tloušťky 18mm a 36mm olepena hranou ABS 1 a 2mm (stůl)

- Pracovní deska - např. Egger H3730 ST10 (Hickory přírodní)

- Zástěna - zádový panel např. Egger H3730 ST10 (Hickory přírodní)

- Panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

- Sokl - plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

- Nožky - plastové stavitelné, Úchytky - např. Hettich obj.č. 9070123

- Dřez - nerezový včetně sifonu

- Baterie - páková stojánková dřezová baterie

OSTATNÍ - ZÁVĚR

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. Zhotovitel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty neslouží jako výrobní dokumentace.

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.