Příloha č 1 - Technická specifikace

VZ: „Obnova aktivních prvků v budovách F a H“

Č.spisu: P/028/INV/24

Dodávka aktivních prvků a příslušenství v rámci obnovy aktivních prvků nemocnice v blocích F a H. Aktivní prvky budou spravovány prostřednictvím stávajícího centrálního managementu ExtremeCloud IQ Site Engine.

Aktivní prvky a příslušenství musí být určeny pro český trh a musí být zajištěna garance servisu výrobce na dodaná zařízení v ČR.

Součástí dodávky bude asistence při instalaci a zaškolení.

Rozsah dodávky:

- 9 ks přístupový přepínač podnikové třídy (48 portů Class 4 PoE)

- vč. licence pro stávající centrální management a NAC na 5 let

Požadované parametry přepínačů a licencí jsou uvedeny v příloze č. 2 - Technické parametry přepínače.

- 2 ks  SFP+ 10G DAC kabel

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači

- délka cca 1m

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 4 ks SFP+ 10G LC SR MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači

- může být i OEM kompatibilní

- 5 ks SFP+ 10G LC LR SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači

- může být i OEM kompatibilní

- 4 ks SFP+ 10G LC SR MMF transceiver kompatibilní s přepínači Aruba CX 6300M

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady Aruba CX 6300M

- může být i OEM kompatibilní

- 5 ks SFP+ 10G LC LR SMF transceiver kompatibilní s přepínači HP 5900AF

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači HP 5900AF

- může být i OEM kompatibilní

- 8 ks 	Patch kabel LC-SC Duplex 50/125 OM4 MM v délce 2m

- 6 ks 	Patch kabel SC-SC Duplex 50/125 OM4 MM v délce 3m

- 10 ks 	Patch kabel LC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 2m

- 6 ks 	Patch kabel SC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 3m