Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov P.O.

parc. č. 2221,  k.ú. Havířov - město [637556]

Zpracováno dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Souhrnná technická zpráva

vypracoval:	Ing. Michal Klimša

vedoucí projektu:	Ing. Michal Klimša

datum:	Duben 2024

počet listů:	21

Projektová dokumentace obsahuje tyto části

A: Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje 											A.1.1	Údaje o stavbě 											A.1.2	Údaje o vlastníkovi 										A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace							A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 				A.3	Seznam vstupních podkladů

B: Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby 										B.2	Celkový popis stavby 										B.2.1	Základní charakteristika stavby 									B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby							B.2.4	Bezbariérové užívání stavby									B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby									B.2.6	Základní charakteristika objektu								B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení					B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení 								B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana 								B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 		B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 			B.3	Připojení na technickou infrastrukturu 							B.4	Dopravní řešení 										B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav						B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 					B.7	Ochrana obyvatelstva 									B.8 	Zásady organizace výstavby 									B.9	Celkové vodohospodářské řešení

C: Situační výkresy

C.1	Situační výkres širších vztahů 								C.2	Katastrální situační výkres									C.3	Koordinační situační výkres

D: Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

OBSAH:

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

l) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

g) navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

h) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

i) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí-vibrace, hluk, prašnost apod.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu-ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci lůžkového oddělení chirurgie III. v nemocnici Havířov.

Dotčený objekt je umístěn na pozemku s vlastnickým právem Moravskoslezského kraje, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/4, Město, 736 01, Havířov. Jedná

se o území se stavbami pro bydlení, administrativní činnost. Pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je rovinatý.

### b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci oddělení chirurgie III. v nemocnici Havířov s parcelním číslem 2221, katastrálního území Havířov – město [637556].

Řešené území

Hlavní využití:

- občanské vybavení veřejné infrastruktury:
  - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se stavbami
    pro vzdělávání a výchovu
  - stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu
  - stavby a zařízení pro zdravotní služby
  - stavby a zařízení pro kulturu
  - stavby a zařízení pro veřejnou správu
  - stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře, dětských hřišť

Přípustné využití:

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení
- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 800m2) pouze mimo plochy
pro vzdělávání a výchovu
- stavby pro stravování, ubytování a administrativu
- hřiště a sportovní zařízení
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu
- nezbytné manipulační plochy
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách objektů
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou
- oplocení

Stavba je v souladu s platným územním plánem města Havířov.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

### Nejedná se o změnu v užívání stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

### Pro řešenou stavbu nebyly vydány výjimky.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Informace o polohách sítě stávající budovy byly vydány:

- CETIN - CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č. j. 97151/24

2) SmVak – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. se sídlem 28. října 1235/169, 	709 00 Ostrava-Mariánské Hory, značka 9773/V008815/2024/AUTOMAT

3) GasNet – GasNet Služby s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, značka 5003035844

4) ČEZ – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, značka 0102114375

5) ČEZ ICT Services, a.s. – Praha, Praha 4, Duhová 1531/3, 140 53, značka 0700825451
       6) Telco Infrastructure, s.r.o. - Praha, Praha 4, Duhová 1531/3, 140 00, značka 1100098040
       7) Telco Pro Services, a.s. – Praha, Praha 4, Duhová 1531/3, značka 0201705889

### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Byly provedeny následující průzkumy místa stavby:							-	Prohlídka 											-	Zaměření 											-	Fotodokumentace místa stavby

### g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Není řešeno. Území se nenachází v památkové zóně.

### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Záplavová území											Dle orientační mapy záplavových území na portálu Moravskoslezského kraje se území nenachází v žádném stanoveném záplavovém území.								Sesuvná území												Konfigurace terénu vylučuje pravděpodobnost svahových deformací.					Poddolování												Dané území není poddolováno.

### i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu. Negativní vliv na okolní stavby bude přechodný pouze v době realizace bouracích a stavebních prací, kdy dojde k navýšení hluku z provozu stavebních strojů a dopravy materiálu.

Pozemek je rovinný.

### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Není součástí řešení.

### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

Stavební úpravy budou probíhat na parcele č.2221, která je v katastru nemovitostí vedena
jako zastavěná plocha a nádvoří.

### l) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Příjezd k objektu je z cesty s názvem Astronautů s parc. číslem 2220/1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha. Následně navazuje na parc. 2234 ve vlastnictví 1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha.

Bezbariérová úprava není řešena, jedná se o rekonstrukci lůžkového oddělení chirurgie III. v nemocnici Havířov.

### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavební práce nevyvolávají další související investice.

### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

### Stavební úpravy budou probíhat na parcele katastru nemovitosti (KN)

Parc. č. 2221 k.ú. Havířov - město

Vlastnící jednotlivých pozemků:

Parc. č. 2221 k.ú. Havířov – město – s vlastnickým právem Moravskoslezského kraje, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/4, Město, 736 01, Havířov

Výměra: 9158 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Řešená část se nachází na parc. č. 2221 k.ú. Havířov – město – s vlastnickým právem Moravskoslezského kraje, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/4, Město, 736 01, Havířov

Výměra: 494,97 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Výstavbou nevznikají nová ochranná pásma. Ochranná pásma stávající IS budou respektována
dle vyjádření jednotlivých správců IS.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Změna dokončené stavby.

### b) účel užívání stavby,

Stavba je užívána jako lůžkové oddělení chirurgie III.

### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stávající objekt splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Objekt je řešen z hlediska vyhlášky č.398/2009 Sb. O bezbariérovém užívání stavby.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do výkresové části PD a jsou doložena v dokladové části PD.

### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Stávající objekt není kulturní památkou. Řešené objekty nejsou umístěny v památkově chráněném území.

### g) navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha celého stávajícího objektu					9158 m2

Stávající zastavěná plocha oddělení						461,87 m2
Stávající zastavěná plocha řešené části						128,8 m2

Obestavěný prostor řešené části							384,73 m3

Řešená část bude nadále využívána jako lůžkové oddělení chirurgie III. Účel užívání nebude změněn.

### h) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Elektroinstalace
  Přípojka elektrické energie zůstává beze změny.

Vodovodní řád, vč. přípojek vody

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající části objektu. Nejsou uvažovány
nové přípojky.

Dešťové vody – množství srážkových vod

Množství dešťových vod ze střechy zůstává beze změny.

Kanalizace

Likvidace splaškových vod zůstává beze změny.

Vytápění
Vytápění zajištěno pomocí otopných těles.

2) Druhy odpadů a způsob nakládání s odpady

Druhy odpadů a způsob nakládání s odpady

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů. Původce odpadů bude splňovat zejména povinnosti dle §13, §15 zákona č.541/2020Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav, nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu,  soustřeďovat odpady odděleně, nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení….

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů.	Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

odpady vzniklé stavební činnosti

kateg.odpadu:		množství /t/: 		způsob nakládání

15 01 10   - obaly obsahující zbytky

nebezpečných látek				N			0,1			2

17 01 01	beton				O			0,5			1,2

17 01 02	cihla				O			2			1

17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O			2			1

17 01 06*	 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků obsahující nebezpečné látky		N			3			2

17 02 01	dřevo				O			1			1

17 02 02	sklo				O			0,5			1

17 02 03	plast				O			5			1,2

17 03 01	asfalt. směsi obsahující dehet 	N			0,1			2

17 04 0		měď, bronz, mosaz		O			0,5			1

17 04 02	hliník				O			0,5			1

17 04 04	zinek				O			0,5			1

17 04 05	železo a nebo ocel		O			0,5			1

17 04 07	směsné kovy			O			0,1			1

17 04 11	kabely neuvedené pod

číslem 	17 04 10		O			0,01			1,2

17 06 04	izolační materiály neuvedené pod

číslem 17 06 01,17 06 03	O			0,2			1,2

08 01 11	odpadní barvy a laky obsahující

organická rozpouštědla nebo jiné nebez.látky	N		0.01			2

Odpady ze stavební činnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 .., 17 06 ..) budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady ze stavební činnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromažďovány na vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem zařízení

20 01		Složky z odděleného sběru

20 01 01	Papír a lepenka				O	0,1				1,2

20 01 28	Barvy, tiskařské barvy			O	0,1				1,2

20 01 35*	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 				N	0,2				1,2

20 01 36	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené

pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35		O	0,5				1,2

20 01 39	Plasty 					O	0,1				1,2

20 02		Odpady ze zahrad a parků

20 02 01	Bilogicky rozložitelný odpad		O	0,5				3

20 03		ostatní komunální odpady

20 03 01	směsný komunální odpad		O	0,3				1,2

20 03 03	uliční smetky				O	0,1				2

Jedná se o domovní odpady a obalový materiál, které budou skladovány v nádobách určených pro odpad, dle platné městské vyhlášky o likvidaci odpadů na dotčeném území.

Likvidace odpadů vzniklých provozem zařízení je prováděna firmou oprávněnou k likvidaci příslušných odpadů na základě smluv.

Vysvětlivky : Kategorie odpadů :

O – ostatní

N - nebezpečný

způsob nakládání :

1- využití (jako palivo,regenerace,recyklace-včetně zpětného odběru obalů)

2- odstranění (skládkování,spalování, atd.)

3- biologická úprava

### i) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Dle možnosti stavebníka.

### j) orientační náklady stavby.

Předpokládané náklady stavby na realizaci rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie III. budou upřesněny v rozpočtu.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Rekonstrukce nijak nezasahuje do stávajícího urbanismu v území. Projektová dokumentace řeší	rekonstrukci lůžkového oddělení chirurgie III. nemocnice.

### b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Část stávajícího objektu, ve kterém se nachází rekonstruovaná ambulance, má tvar obdélníku. Střecha je plochá. Objekt má čtyři nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Řešená rekonstrukce je ve čtvrtém patře stávajícího objektu.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o rekonstrukci lůžkového oddělení chirurgie III. v nemocnici Havířov.

Vytápění bude zajištěno pomocí otopných těles. Osvětlení je řešeno kombinovaně.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

### Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy oddělení. Bezbariérovost je zachována.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost stavby při jeho užívání je dána zejména dodržením bezpečnostních požadavků vyhlášky č. 20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky č. č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Rekonstrukce je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Užívání a provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Řešená část nebude po realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin, nedojde ke zvýšení dopravního zatížení v okolí stavby

Po dokončení stavebních prací bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) Stavební řešení

Navrhovaná rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie III. bude provedena tak, aby byly splněny nároky na využívání. 
V rámci rekonstrukce budou na oddělení vybourány stávající příčky, dveřní otvory a následně budou vybudovány nové konstrukce s novými dveřními otvory nebo bude provedeno zazdění daných otvorů. V souvislosti s novými konstrukcemi budou provedeny úpravy, tykající se podlah, stěn a stropů, odvětrání prostorů bez denního osvětlení, nové rozvody elektřiny, teplá/studená voda, kanalizace, otopná tělesa, klimatizační jednotky, nové zařizovací předměty, nový nábytek. Rekonstruováno bude sociální zázemí a místnosti pro personál. Nově je navržen sklad.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Nově navrhované nenosné konstrukce se budou zdít z pórobetonových tvárnic. SDK stěny u nového skladu a u konstrukce okna s dveřmi do sesterny. Nové dveřní otvory s obložkovou zárubní.

Překlady nenosných zdí – z oceli, systémové

Stropní konstrukce-podhled bude z minerálních kazet nebo vápenné omítky.

Nášlapné vrstvy jsou navrženy dle využití místnosti. Bude provedena keramická dlažba nebo PVC. Jednotlivé skladby podlah jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

c) mechanická odolnost a stabilita

Rekonstrukce je navržená tak, aby při dosažení kritických výpočtových podmínek nedošlo k poškození stavby, technického vybavení nebo okolních budov a ohrožení zdraví osob.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### a) technické řešení,

Vytápění bude zajištěno pomocí otopných těles.

### b) výčet technických a technologických zařízení.

Technická a technologická zařízení se v objektu nenalézají, jelikož objekt není výrobním objektem.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požární bezpečnost řeší není součástí projektu.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Zůstává beze změn.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

### Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Hygienické požadavky na stavby

Větrání bude zajištěno kombinovaně

Vytápění bude zajištěno pomocí otopných těles

Osvětlení je kombinované, částečně přirozené a umělé

akustika-hluk, vibrace

V řešené části se nenachází zdroje nadměrného hluku a vibrací

Hluk z provádění stavby:

Hluk bude zvýšen v době realizace stavby. Asi největší zatížení lze očekávat z dopravy materiálů po přístupových komunikacích. Proto je třeba - dle možností dodavatele stavby- maximum technologické dopravy odklonit od obytné zástavby. Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací, v blízkosti chráněné zástavby se všeobecně doporučují v uvedených lokalitách následující opatření:

-všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin

-případné požadavky na noční práce či práce ve dnech pracovního volna (soboty, neděle, svátky) v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky

-volit stroje s garantovanou nižší hlučností

-stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým povrchem (útlum cca 4 -8 dB/A/)

-kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. Hladiny)

-dle možností umístit stroje co nejdále od chráněných prostor.

-zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích (snížení ekvival. Hladiny)

-staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo chráněné prostory.

-včas informovat dotčené osoby o plánovaných činnostech, a tak jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne.

Pokud budou dodrženy podmínky navržených opatření, lze dosáhnout snížení hlučnosti u některých strojů (především stacionárních - okružní pila, kompresor) až o 12 - 20 dB(A). Jednoznačně však tyto hodnoty nelze garantovat, neboť závisí na mnoha dalších faktorech. U mobilních strojů je omezení jejich hlučnosti technickými opatřeními velmi obtížné (např. nákladní automobily, bagry, jeřáby apod.). Omezení lze dosáhnout pouze organizačními opatřeními. Podstatný je i psychologický moment, kdy budou jednotlivé činnosti s místním obyvatelstvem v předstihu konzultovány a sdělena všechna opatření k eliminaci hlukové zátěže. Podrobněji je třeba problematiku hluku z výstavby řešit nejlépe s dodavatelem stavby (po realizovaném výběrovém řízení). Při jeho výběru je nutné brát v úvahu i možnosti dodavatele na takové stavební postupy, které budou znamenat co nejnižší hlukové zatížení.

2) Druhy odpadů a způsob nakládání s odpady

Odpady vzniklé stavební činnosti

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů. Původce odpadů bude splňovat zejména povinnosti dle §13, §15 zákona č.541/2020Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav, nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu,  soustřeďovat odpady odděleně, nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení….

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů.	Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

kateg.odpadu:		množství /t/: 		způsob nakládání

15 01 10   - obaly obsahující zbytky

nebezpečných látek				N			0,1			2

17 01 01	beton				O			0,5			1,2

17 01 02	cihla				O			2			1

17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O			2			1

17 01 06*	 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků obsahující nebezpečné látky		N			3			2

17 02 01	dřevo				O			1			1

17 02 02	sklo				O			0,5			1

17 02 03	plast				O			5			1,2

17 03 01	asfalt. směsi obsahující dehet 	N			0,1			2

17 04 0		měď, bronz, mosaz		O			0,5			1

17 04 02	hliník				O			0,5			1

17 04 04	zinek				O			0,5			1

17 04 05	železo a nebo ocel		O			0,5			1

17 04 07	směsné kovy			O			0,1			1

17 04 11	kabely neuvedené pod

číslem 	17 04 10		O			0,01			1,2

17 06 04	izolační materiály neuvedené pod

číslem 17 06 01,17 06 03	O			0,2			1,2

08 01 11	odpadní barvy a laky obsahující

organická rozpouštědla nebo jiné nebez.látky	N		0.01			2

Odpady ze stavební činnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 .., 17 06 ..) budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady ze stavební činnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromažďovány na vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem zařízení

20 01		Složky z odděleného sběru

20 01 01	Papír a lepenka				O	0,1				1,2

20 01 28	Barvy, tiskařské barvy			O	0,1				1,2

20 01 35*	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 				N	0,2				1,2

20 01 36	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené

pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35		O	0,5				1,2

20 01 39	Plasty 					O	0,1				1,2

20 02		Odpady ze zahrad a parků

20 02 01	Bilogicky rozložitelný odpad		O	0,5				3

20 03		ostatní komunální odpady

20 03 01	směsný komunální odpad		O	0,3				1,2

20 03 03	uliční smetky				O	0,1				2

Jedná se o domovní odpady a obalový materiál, které budou skladovány v nádobách určených pro odpad, dle platné městské vyhlášky o likvidaci odpadů na dotčeném území.

Likvidace odpadů vzniklých provozem zařízení je prováděna firmou oprávněnou k likvidaci příslušných odpadů na základě smluv.

Vysvětlivky : Kategorie odpadů :

O – ostatní

N - nebezpečný

způsob nakládání :

1- využití (jako palivo,regenerace,recyklace-včetně zpětného odběru obalů)

2- odstranění (skládkování,spalování, atd.)

3- biologická úprava

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není součástí řešení. Radonové riziko je nízké až střední.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Není součástí řešení. Nepředpokládá se výskyt bludných proudů.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není řešeno. Objekt se nenachází na poddolovaném území.

### d) ochrana před hlukem,

Není součástí řešení.

### e) protipovodňová opatření,

Není řešeno. Pozemek se nenachází v zátopové oblasti.

### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Objekt se nenachází na pozemku s vlivy pocházejícími z důlní činnosti.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojovací místa technické infrastruktury stávající stavby se nachází na severní, jihovýchodní
a jihozápadní straně.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající objekt je napojen na vodovod (SmVak a.s.), jednotnou kanalizaci (SmVak a.s.) STL (Gasnet), podzemní vedení NN do 1kV a VN do 35 kV (ČEZ), cizí vedení.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Příjezd k objektu je z cesty s názvem Astronautů s parc. číslem 2220/1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha. Následně navazuje na parc. 2234 ve vlastnictví 1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Příjezd k objektu je z cesty s názvem Astronautů s parc. číslem 2220/1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha. Následně navazuje na parc. 2234 ve vlastnictví 1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha.

### c) doprava v klidu,

Na pozemku stavebníka a to na parc. č. 2230/4, vedené jako ostatní plocha, je řešena zpevněná plocha pro parkování osobních automobilů.

### d) pěší a cyklistické stezky.

V rámci dokumentace nejsou řešeny.

Přístup k pozemku je zajištěn stávající komunikací.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

### Není předmětem řešení.

### b) použité vegetační prvky,

Není předmětem řešení.

### c) biotechnická opatření.

Není předmětem řešení.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navrhovaná rekonstrukce nebude produkovat zplodiny do ovzduší, neznečišťovat vodu, nevytvářet svým užíváním hluk, nekontaminovat půdu a nevytvářet odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší ve městě, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Nebude mít vliv na životní prostředí ovzduší, vodu, odpady, hluk a půdu.

V rámci realizace bude vznikat komunální odpad uskladňovaný v přidělené popelnici.

### b) vliv na přírodu a krajinu-ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Navrhované a realizované stavební úpravy nemají vliv na přírodu a krajinu. V bezprostřední blízkosti řešeného objektu se nevyskytují památné stromy ani vzrostlé dřeviny vyžadující povolení ke kácení.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Řešené pozemky nespadají do chráněných území Natura 2000.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Záměru se netýká.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměru se netýká.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

### V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Řešeným záměrem nevznikají žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nevztahuje se na řešený záměr-charakter, řešení ani umístění stavby neklade požadavek na opatření k ochraně obyvatelstva.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Napojení zařízení staveniště (buňka, výrobní zařízení staveniště) bude provedeno z mobilních zásobovacích nádrží, které budou umístěny na pozemku investora.

### b) odvodnění staveniště,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navržena zvláštní opatření pro odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd k objektu je z cesty s názvem Astronautů s parc. číslem 2220/1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha. Následně navazuje na parc. 2234 ve vlastnictví 1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha.

Pro potřebu stavby nebude nutno zřizovat nové přístupové a přísunové komunikace.

Veškerý materiál bude dovážen nákladními automobily po stávajících pozemních komunikacích.

Napojení zařízení staveniště (buňka, výrobní zařízení staveniště) bude provedeno z mobilních zásobovacích nádrží, které budou umístěny na pozemku investora.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Prováděním rekonstrukce stavby se podstatně nezhorší životní prostředí v okolí budovy. Po skončení stavebních prací bude vyčištěno a uklizeno staveniště. Při provádění stavebních prací musí být průběžně prováděn úklid staveniště. Pokud by došlo k znečištění veřejných komunikací kolovou technikou vyjíždějící ze staveniště, musí být neprodleně zajištěn jejich úklid.

### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Není stanoven požadavek na asanace. Zároveň není stanoven požadavek na kácení dřevin.

### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

Realizace rekonstrukce bude probíhat na parcele č.2221 k.ú. Havířov – město uvnitř objektu.

### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Není požadováno.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzhledem k charakteru stavby nebudou odpady při výstavbě vznikat ve významném množství. Obaly od nátěrových hmot a balených materiálů budou na místě ihned tříděny dle nebezpečnosti odpadu a dále odvezeny na vhodnou řízenou skládku. Ke krátkodobému skladování odpadů a přepravě budou použity kontejnery, které musí být zabezpečeny proti manipulaci nepovolanými osobami. Případné kovové odpady budou odvezeny do sběrny kovového odpadu. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů. Původce odpadů bude splňovat zejména povinnosti dle §13, §15 zákona č.541/2020Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav, nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu,  soustřeďovat odpady odděleně, nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení.

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů.	Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Není řešeno.

### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Prováděním rekonstrukce stavby se podstatně nezhorší životní prostředí v okolí budovy. Stavební práce budou prováděny pomocí drobné mechanizace (ruční příklepové nářadí, elektrický vrátek, nastřelovací nářadí, stříkací pistole na fasádní úpravu apod.), které nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. Stavební práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Stavby nepoužívá žádné materiály ani provozy, které by při předepsaném nakládání či používání ohrožovaly životní prostředí. Při provádění stavebních prací musí být průběžně prováděn úklid staveniště.

### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V zásadě platí zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb.

Počet pracovníků na stavbě bude upřesněn dodavatelem. Vzhledem k rozsahu stavebních prací není stanovena povinnost zpracovat „Plán BOZP“ odborně způsobilým koordinátorem BOZP.

Všichni účastnici musí dále dodržovat zejména ustanovení:

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 	na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 	pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb.

- nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 	151/2002 Sb., 	320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.

Požadavky na zhotovitele prací:

1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 vyhlášky č.501/2006 Sb. k tomuto nařízení; bude-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (nařízení vlády č.178/2001 Sb. v platném znění).

3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, případně pracovišti.

4) Zhotovitel zajistí, aby:

při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení vlády 371/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 vyhlášky č.501/2006 Sb.

byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č.501/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (par.128 a 130 stavebního zákona).

Práce ve výškách

-Zajištění proti pádu technickou konstrukcí. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.

-V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

-Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací.

-Práce na střeše – zaměstnance je nutné chránit proti

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,

c) propadnutí střešní konstrukcí.

Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

-Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

-Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.).

-Pro každou z dílčích částí projektu, stavebního objektu či provozního souboru vztahujícího se ke speciální problematice musí být zhotovitelem zpracovány zásady BOZP.

-Před zahájením stavby provede budoucí zhotovitel stavby detailní vytyčení inženýrských sítí (případně vč. Ověření ručně kopanými sondami), které by mohly být dotčeny stavebními pracemi a doklady o vytyčení přidá na prvním kontrolním dnu stavby stavebníkovi.

### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stávající řešení okolních komunikací a plot nebude stavbou dotčeno.

### m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

### Žádná zvláštní dopravě inženýrská opatření nejsou s ohledem na rozsah projektovaných úprav navrhována. Provoz vozidel bude respektovat místní dopravní značení.

### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb-provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stanovení speciálních podmínek vzhledem k jednoduchosti stavby není potřeba stanovovat.

### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Rekonstrukce nebude členěna na etapy. Předpokládané zahájení dle možností stavebníka.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Příjezd k objektu je z cesty s názvem Astronautů s parc. číslem 2220/1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha. Následně navazuje na parc. 2234 ve vlastnictví 1 ve vlastnictví Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01, Havířov vedené jako ostatní plocha.

Elektroinstalace
  Přípojka elektrické energie zůstává beze změny.

Vodovodní řád, vč. přípojek vody

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající části objektu. Nejsou uvažovány
nové přípojky.

Dešťové vody – množství srážkových vod

Množství dešťových vod ze střechy zůstává beze změny.

Kanalizace

Likvidace splaškových vod zůstává beze změny.

Vytápění
  Vytápění bude zajištěno pomocí otopných těles.