ČÁST 3: Defibrilátor s resuscitačním vozíkem

| Název | Defibrilátor s resuscitačním vozíkem | Oddělení | plicní odd. (TRN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- Přenosný defibrilátor pro jednotky intenzivní péče (JIP)

- automatický i manuální režim a snadný přechod mezi nimi

- bifázická defibrilační energie přes pádla i nalepovací elektrody v rozsahu min. 5 – 200J

- synchronizovaná kardioverze

- 3-svodové EKG s analýzou

- defibrilace, stimulace a snímání EKG pomocí jedné sady elektrod

- přehledný displej s dobrou viditelností pří zhoršených světelných podmínek

- Režim výpisu kritických událostí od doby zapnutí

- Zobrazení indikátoru stavu akumulátoru na obrazovce přístroje

- Napájení přístroje ze sítě i baterie

- Automatické testování přístroje

- Možnost uložení, přenosu a archivace dat do PC

- součástí přístroje pevné manuální defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé i děti

- součástí dodávky 2x jednorázové nalepovací elektrody pro dospělé

- součástí dodávky je i pojízdný stolek s policí na defibrilátor a další policí nebo košíkem na příslušenství.

- Hmotnost max. 7 kg

- Krytí min. IP54

- obrazovka s úhlopříčkou min. 7“

- kapacita baterie min. 2 hodiny monitorování.  Doba potřebná na dobytí baterie max. 6 hodin.