ČÁST 1: Transportní lehátko pro CUP

| Název | Transportní lehátko pro CUP |
| --- | --- |
| Počet ks | 8 |

Technická specifikace

- sloupový podvozek lůžka

- min. třídílná (zádový, stehenní a lýtkový díl) ložná plocha polohovatelná pomocí posilovacích pružin min. 215 x 85 cm

- úhel nastavení zádového dílu min. 0 - 90°

- úhel nastavení stehenního dílu min. 0 - 40°

- úhel nastavení lýtkového dílu min. 0 - 25°

- hydraulický zdvih lůžka min. v rozsahu 55 - 85 cm

- možnost náklonu do TR polohy min. 15° a ATR polohy min. 15°

- integrované sklopné plastové postranice s tlumeným spouštěním (soft-drop) nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění

- odjištění postranic celkem na čtyřech místech (v hlavové a nožní části)

- nožní čelo lůžka pro oporu nohou při polohování

- kolečka s centrálním ovládáním brzd pod hlavovým a nožním čelem i z obou podélných stran lůžka, Ø min. 200 mm,

- prostor na umístění tlakové lahve na podvozku lůžka

- univerzální držáky na drobné příslušenství ze strany lůžka

- eurolišta pod hlavovou částí lůžka

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- nosnost min. 300 kg

- odnímatelná matrace výšky min. 13 cm ze studené PUR pěny a visco pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem

- min. dva integrované sklopné infuzní stojany v hlavové části

- lišty po obou stranách lůžka

- polička na monitor

- tlačná madla v hlavové části

- box na uložení osobních věcí pacienta

- vážící systém

- elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad)

- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (alarm je aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka) prevence pádů