ČÁST 5: Tromboelastograf

| Název | Tromboelastograf |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

- plně automatický tromboelastometr pro akutní diagnostiku a monitorování poruch hemostázy

- screeningový test s aktivací vnějšího koag. systému

- screeningový test s aktivací vnitřního koag. systému

- test na vyš. aktivity fibrinogenu

- konfirmační test na potvrzení účinku heparinu

- konfirmační test na potvrzení hyperfibrinolýzy

- vyšetření z plné krve (citrátová krev) s možností měření ihned po odběru

- výsledky max. do 15 minut od zahájení měření

- princip metody: rotační tromboelastometrie

- 4 - kanálový přístroj umožňující provádět 4 vyšetření paralelně/současně

- uzavřený systém dávkování vzorku - vyšetřovaná krev musí být přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo z uzavřené zkumavky – bez pipetování

- stolní přístroj, kompaktní konstrukce, přenosný, odolný vůči vibracím a otřesům

- integrovaná čtečka čárových kódů

- ovládání pomocí dotykového displeje

- software pro komfortní řízení přístroje, ukládání, zpracování a export výsledků

- zobrazení průběhu měření: výsledky, referenční hodnoty i křivka probíhajícího vyšetření na jedné obrazovce, automatická detekce abnormálních výsledků

- vzájemné porovnávání křivek a srovnání s normálním profilem

- musí splňovat požadavky norem a doporučení na systém kontroly kvality

- kontrolní materiál na min. 2 úrovních

- připojení k informačnímu systému (LIS)  OpenLims, který je v majetku zadavatele

- možnost vzdáleného sledování průběhu měření on-line – po síti (remote access)

- tiskárna barevná součástí dodávky

- certifikován dle IVDR

- součástí dodávky úvodní sada spotřebního materiálu a testů pro 100 analýz.