Požadavky na projekt

Název stavby: 	Rekonstrukce Chirurgie – blok G 4NP

- Stavební část

- Stavebních úpravy pro 21 lůžek v 7-mi 3lůžkových pokojích s bezbariérovým sociálním zázemím.

- Úprava stávající obloukové stěny pro rozšíření o další lůžko

- Úprava vyšetřovny, sesterny a skladu dle dispozice (viz příloha)

- Vybourání plastových observačních oken a dveří, nová příčka a dveře

- Úpravy koupelny každého pokoje na bezbariérovou (nové obklady)

- Linka pro čajovou kuchyňku mezi DMS a čističkou

- Výměna všech oken, Venkovní manuální žaluzie

- Výměna všech dveří vč. Kování, automatické vstupní protipožární dveře (ChÚC typ A)

- Vybourání podlah v rekonstruované části

- Výměna krytiny v celém rozsahu (nová vinylová podlahovina

- Koupelny vinylová protiskluzová podlahovina

- Výměna podhledů (100%)

- Ochrana stěn + madla plast

- Barevné řešení celého oddělení vč. velkoformátových obkladů v koupelnách a nábytku

- PBŘS + projednání s HZS se souhlasným výsledkem!

- ZTI

- Úpravy koupelen, na bezbariérové (viz přiložený výkres  2NP)

- Topení + Chlazení

- Radiátory s propojením VK, Ve všech koupelnách upravit topení pro žebřík

- Rozvody topení pod omítkou, Obezdění, případně zakufrování stávajících stoupaček topení

- Chlazení pokojů, chodby, vyšetřovny a místnosti s léky

- Chlazení vRV, systémem, Zvážit návrh několika multisplitů

- Silnoproud

- Nové rozvody silnoproudu

- Nový rozvaděč + vyřešit zakrytí

- Výměna světelných armatur (diodové)

- Výměna nočního osvětlení

- Slaboproud (SK, EPS, ERO, dorozumívací zařízení, STA)

- EPS dle požadavku PBŘS

- V  pokojích nová STA

- Nová SK pro celé oddělení, 8 x dvoj-zásuvka (sesterna, vyšetřovna, sklad, DMZ)

- Switch 48 portový

- Dorozumívací zařízení – nové na 21L

- Video vrátný + otvírání dveří na karty

- Projektant prověří, zda stávající zesilovač ERO výkonově vyhovuje, navrhne navýšení výkonu.

- VZT

- Odsávání z nové koupelny nového pokoje, napojení na stoupačku odsávání v personální koupelně, úprava kolizí řemesel

- Medicinální plyny

- Rozšíření na 21L

- Rozvod medicinálního kyslíku k nově navrženým lůžkům

- Nové rampy k 21 lůžkům (O2, zásuvka, slaboproud, světlo)

- V posledních pokojích změna orientace lůžek, rampy u oken (vertikální)

- Ventilová skříň + signalizace klinických alarmů

- Lékařská technologie

- Navrhnout rozmístění nábytku pro novou vyšetřovnu, přípravnu, sesternu a pokoje

- Oddělit rozpočet a VV od celkového rozpočtů

7.4.2025