Příloha č. 6b zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ WIFI SÍTĚ II“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VARIANTA 2 – MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ WIFI SÍTĚ (NOVÉ ŘEŠENÍ)

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ WIFI SÍTĚ

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Nemocnice provozuje bezdrátovou síť na bázi produktů Ubiquity UniFi, Ruckus a Extreme Networks. UniFI AP jsou spravovány z webové konzoly výrobce umístěné ve virtuálním prostředí nemocnice. Ruckus AP jsou řízeny dvěma kontroléry, které pracují v režimu vysoké dostupnosti (aktivní / pasivní). Jejich správa probíhá opět formou webové konzole, která je poskytována těmito kontroléry. Většina UniFi AP i kompletní Ruckus řešení již nejsou výrobci podporována a nesplňují tak bezpečnostní standardy.

V části nemocnice je nasazeno WiFi řešení od Extreme Networks s cloudovým managementem ExtremeCloud IQ Pilot v rozsahu 71 ks AP, které je napojeno na systém řízení přístupu (NAC) a ověřuje připojené klienty pomocí 802.1X, pokud je to v rámci dané sítě požadováno. Zároveň je toto řešení v souladu s provedenou studií měření a zajištění bezpečnosti provozu bezdrátové sítě s predikcí a identifikací bezpečnostních incidentů

V nemocnici je také implementován centrální síťový management ExtremeCloud IQ Site Engine, jehož součástí je i systém řízení přístupu (NAC).

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- Nasazení nového řešení na bázi cloudového managementu pro WiFi síť nemocnice, které bude v souladu s provedenou studií měření a zajištění bezpečnosti provozu bezdrátové sítě s predikcí a identifikací bezpečnostních incidentů

- Doplnění přepínačů pro připojení WiFi AP. Přepínače budou spravovány prostřednictvím stávajícího centrálního síťového managementu.

WiFi AP, přepínače a příslušenství musí být určeny pro český trh a musí být zajištěna garance servisu výrobce na dodaná zařízení v ČR.

Součástí dodávky bude asistence při instalaci a zaškolení.

Pořízení Aktivní technologie a souvisejících SW licencí

Z důvodu flexibility a zachování investice zadavatel a zřizovatel MSK požaduje, aby nabízené koncové přepínače umožňovaly konfiguraci a správu minimálně v rozsahu poskytování funkcí  ZTP (Zero Touch Provisioning), nastavení portů – VLAN, ověření 802.1x, aktivace/deaktivace, analýza síťového provozu a záloha a obnova konfigurace v rámci stávajícího centrálního managmentu a systému řízení přístupů do sítě „NAC“ (Network Access Control) ExtremeCloud IQ Site Engine od firmy Extreme Networks, který zadavatel aktivně využívá. Zadavatel zvážil a posoudil, zda je v tomto konkrétním případě vymezení předmětu veřejné zakázky odůvodněno jeho konkrétní potřebou. Stávající centrální management je jednotný pro síťová zařízení a řešení zadavatele a je napojeno na centrální bezpečnostní dohled (SOC) zřizovatele. Zadavatel proto v řízení poptává možnost konfigurace a správy prostřednictvím konkrétního produktu z důvodu nezbytné kompatibility se stávajícím technologickým prostředím, a dále z důvodu funkční návaznosti na stávající infrastrukturu a síťové vybavení zadavatele.

Zadavatel si jako technickou podmínku plnění vyhrazuje právo požadovat předvedení funkčního vzorku nabízeného plnění spočívající v prokázání možnosti správy koncových přepínačů prostřednictvím stávajícího centrálního managmentu a systému řízení přístupů do sítě „NAC“ (Network Access Control) ExtremeCloud IQ Site Engine od firmy Extreme Networks v rozsahu poskytování funkcí:

  - ZTP (Zero Touch Provisioning):

    - Nastavení síťového rozhraní a přístupu na přepínač pro management (konfigurace IP, SSH, SNMP)

    - Základní síťová nastavení (DNS, synchronizace času)

    - Aktualizace FW

    - Nastavení základních síťových protokolů (STP, LLDP)

    - Nastavení parametrů pro NAC

    - Začlenění přepínače do managementu

  - Nastavení portů:

    - VLAN

    - Ověření 802.1x

    - Aktivace / deaktivace

  - Analýza síťového provozu minimálně pomocí NetFlow nebo sFlow

  - Nastavení odesílání logů do centrálního managementu

  - Záloha a obnova konfigurace.

### Předmět dodávky

- Pořízení  204 ks WiFi AP kompatibilních s nabízeným novým řešením vč.  204 ks SW licencí pro cloudový management nabídnutého řešení na dobu 5 let, včetně konfigurace a implementace do síťového prostředí nemocnice a napojení na NAC.

- Pořízení 9 ks koncových přepínačů podnikové třídy (48 portů Class4 PoE) pro připojení WiFi AP a s podporu stávajícího centrálního managementu počítačové sítě (ExtremeCloud IQ Site Engine) na dobu 5 let minimálně v rozsahu poskytování funkcí:

  - ZTP (Zero Touch Provisioning):

    - Nastavení síťového rozhraní a přístupu na přepínač pro management (konfigurace IP, SSH, SNMP)

    - Základní síťová nastavení (DNS, synchronizace času)

    - Aktualizace FW

    - Nastavení základních síťových protokolů (STP, LLDP)

    - Nastavení parametrů pro NAC

    - Začlenění přepínače do managementu

  - Nastavení portů:

    - VLAN

    - Ověření 802.1x

    - Aktivace / deaktivace

  - Analýza síťového provozu minimálně pomocí NetFlow nebo sFlow

  - Nastavení odesílání logů do centrálního managementu

  - Záloha a obnova konfigurace

- Příslušenství k přepínačům – transceivery a kabeláž

  - SFP+ 10G LC SR MMF transceiver (2 ks)

- Požadované parametry: kompatibilní s dodanými přepínači, může být i OEM kompatibilní.

  - SFP+ 10G LC LR SMF transceiver (11 ks)

- Požadované parametry: kompatibilní s dodanými přepínači, může být i OEM kompatibilní.

  - SFP 1G LC SX MMF transceiver (2 ks)

- Požadované parametry: kompatibilní s dodanými přepínači, může být i OEM kompatibilní.

  - SFP+ 10G LC SR MMF transceiver kompatibilní s páteřními přepínači (2 ks)

- Požadované parametry: kompatibilní s přepínači Extreme Networks řady 7520, může být i OEM kompatibilní.

  - SFP+ 10G LC LR SMF transceiver kompatibilní s páteřními přepínači (11 ks)

- Požadované parametry: kompatibilní s přepínači Extreme Networks řady 7520, může být i OEM kompatibilní.

  - SFP 1G LC SX MMF transceiver kompatibilní s páteřními přepínači (1 ks)

- Požadované parametry: kompatibilní s přepínači Extreme Networks řady 7520, může být i OEM kompatibilní.

  - Patch kabely:

    - Patch kabel LC-SC Duplex 50/125 OM4 MM v délce 2 m (3 ks)

    - Patch kabel LC-SC Duplex 50/125 OM4 MM v délce 3 m (2 ks)

    - Patch kabel LC-SC Duplex 50/125 OM4 MM v délce 5 m (2 ks)

    - Patch kabel SC-SC Duplex 50/125 OM4 MM v délce 3 m (4 ks)

    - Patch kabel LC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 2 m (3 ks)

    - Patch kabel LC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 3 m (15 ks)

    - Patch kabel LC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 5 m (3 ks)

    - Patch kabel SC-SC Duplex 50/125 OS2 MM v délce 3 m (4 ks)

    - Patch kabel Cat.6A STP šedý v délce 5 m (80 ks)

    - Patch kabel Cat.6A STP šedý v délce 3 m (70 ks)

    - Patch kabel Cat.6A STP šedý v délce 2 m (70 ks)

    - Patch kabel Cat.6A STP modrý v délce 3 m (40 ks)

    - Patch kabel Cat.6A STP modrý v délce 2 m (80 ks)

    - Patch kabel Cat.6A STP modrý v délce 1,5 m (70 ks)

    - Patch kabel Cat.6A STP modrý v délce 1 m (30 ks)

### Technická specifikace – přístupové body Wi-Fi (Access Point)

| Požadovaná funkce nebo vlastnost | Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) | Komentář (Název dodávaného zařízení / označení (PN)) |
| --- | --- | --- |
| Architektura a základní vlastnosti AP | - | - |
| Wi-Fi Access Point podnikové třídy pro indoor nasazení a integrovanými anténami, vč. příslušenství pro montáž na strop a stěnu, celkový počet kusů: 204 |  |  |
| Identifikace nabízeného zařízení (výrobce, model, produktové číslo, identifikace verze software) |  |  |
| Identifikace dokumentace nabízeného zařízení (odkaz na produktový list, uživatelskou příručku, instalační příručku, v českém nebo anglickém jazyce) |  |  |
| Podpora centralizované správy přes cloudový nebo on-premise nástroj |  |  |
| Integrovaný TPM čip |  |  |
| Integrované DPI s možností sběru telemetrických dat pro účely identifikace a monitorování používaných aplikací |  |  |
| Integrovaný CCF (Cellular Coexistence Filter) pro minimalizaci vlivu rušení mobilních sítí |  |  |
| Podpora Wi-Fi 6, oficiální certifikace od Wi-Fi Alliance |  |  |
| Podpora WPA3 Personal a WPA3 Enterprise, oficiální certifikace od Wi-Fi Alliance |  |  |
| Podpora Enhanced OPEN, oficiální certifikace od Wi-Fi Alliance |  |  |
| Podpora vysoké míry automatizace konfigurace Wi-Fi Access Pointu (ZTP) přes nástroj centralizované správy |  |  |
| Rádiová specifikace a vlastnosti | - | - |
| 1x 2x2:2 MIMO rádio pro pásmo 2,4 GHz (Wi-Fi 6) |  |  |
| 1x 2x2:2 MIMO rádio pro pásmo 5 GHz (Wi-Fi 6) |  |  |
| 1x 2x2:2 MIMO rádio pro pásmo 6 GHz (Wi-Fi 6E) |  |  |
| 1x rádio IoT IEEE 802.15.4, Bluetooth Low Energy min 5.2 |  |  |
| Integrovaná rádia podporují min. 8 SSID, platí pro každé rádio |  |  |
| Integrovaná podpora přepínání módu rádií, třípásmový mód nebo dvoupásmový (2,4 Ghz + 5 GHz) s třípásmovým WIPS monitorováním |  |  |
| Integrovaná podpora WIPS technologie |  |  |
| Integrovaná podpora TxBF (Transmit Beamforming) technologie |  |  |
| Integrované řízení bezdrátového prostředí, dynamické řízení kanálů a vysílacích výkonů s možností manuálního zásahu |  |  |
| Anténní systém | - | - |
| Integrovaný všesměrový anténní systém pro pásmo 2,4 GHz |  |  |
| Minimální zisk antény v pásmu 2,4 GHz – 3 dBi |  |  |
| Integrovaný všesměrový anténní systém pro pásmo 5 GHz |  |  |
| Minimální zisk antény v pásmu 5 GHz – 5 dBi |  |  |
| Integrovaný všesměrový anténní systém pro pásmo 6 GHz |  |  |
| Minimální zisk antény v pásmu 6 GHz – 5 dBi |  |  |
| Integrovaný všesměrový anténní systém pro IoT |  |  |
| Vyzařovací diagramy AP ve třech pásmech a polarizacích součástí technické specifikace |  |  |
| Fyzická rozhraní a vlastnosti | - | - |
| 1x RJ-45 ethernet port s rychlostí 1 Gbps / 2,5 Gbps |  |  |
| 1x RJ-45 ethernet port s rychlostí 1 Gbps |  |  |
| Napájení přes PoE IEEE 802.3at min. na jednom z ethernetových portů |  |  |
| 1x RJ-45 nebo 1x USB, sériová konzole pro správu |  |  |
| 1x USB, nahrávání souborů nebo software z/do Access Pointu, případně pro IoT |  |  |
| Fyzické provedení, napájení a další vlastnosti | - | - |
| Možnost napájení AP přes PoE IEEE 802.3at při zachování plné funkcionality |  |  |
| Vestavěný slot pro "Kensington" zámek pro zabezpečení montáže AP |  |  |
| Rozsah pracovních teplot 0 až 40°C |  |  |
| Podpora a záruka | - | - |
| Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR |  |  |
| Rozšířená záruka na hardware pro nabízené zařízení po dobu minimálně 5, řešení opravy formou dopředné výměny přepínače s odesláním následující pracovní den po identifikaci a uznání závady výrobcem |  |  |
| Podpora na hardware minimálně 5 let, v režimu 8x5, standardně dostupná prostřednictvím telefonní linky nebo webového portálu pro správu požadavků, včetně přístupu k aktualizacím SW a novým funkcionalitám |  |  |
| Datum konce prodeje pro nabízené zařízení ani pro jeho software není výrobcem stanoven v den podání nabídky |  |  |
| Garance možnosti dokoupení záruky na hardware a software pro nabízené zařízení po dobu minimálně 5 let od data konce prodeje ohlášeného výrobcem |  |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL DOPLNÍ JEDNOZNAČNÉ URČENÍ JAKÝ TYP NEBO VERZE VÝROBKU NEBO NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

Dodavatel je povinen připojit podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění technické specifikace (ve formě produktových listů) jako součást nabídky. Zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce.

### Technická specifikace – přístupové přepínače

| Kategorie vlastností | Požadovaný parametr nebo funkce | Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Kombinovaný L2/L3 přepínač podnikové třídy, celkový počet kusů: 9 |  |  |
|  | Identifikace nabízeného zařízení (výrobce, model, produktové číslo, identifikace verze software) |  |  |
|  | Identifikace dokumentace nabízeného zařízení (odkaz na produktový list, uživatelskou příručku, instalační příručku, v českém nebo anglickém jazyce) |  |  |
| Formát zařízení a fyzické vlastnosti | Provedení pro montáž do standardního 19" rozvaděče, včetně montážní sady |  |  |
|  | Maximální výška přepínače 1U |  |  |
|  | Všechny přístupové porty a porty pro správu umístěné na přední straně přepínače |  |  |
| Přístupové porty | 48x RJ-45 s rychlostí 10/100/1000 Mbps |  |  |
| Uplink porty | Minimálně 4x SFP+ s rychlostí 1/10 Gbps |  |  |
| Porty a rozhraní pro správu | 1x RJ-45 konzolový port nebo USB konzolový port pro správu |  |  |
|  | 1x RJ-45 10/100/1000BASE-T port pro out-of-band management |  |  |
|  | 1x USB, nahrávání souborů nebo software z/do switche |  |  |
| Napájení a chlazení | Integrovaný napájecí zdroj 230V AC |  |  |
|  | Integrované ventilátory pro chlazení přepínače v plném zatížení |  |  |
| PoE napájení | Napájení PoE dostupné na všech RJ-45 portech dle standardu IEEE 802.3at |  |  |
|  | Napájení PoE dostupné s výkonem minimálně 740 W |  |  |
|  | Podpora funkce Perpetual PoE pro napájení připojených zařízení i při restartu nebo aktualizaci přepínače |  |  |
|  | Podpora funkce Fast PoE pro rychlé obnovení napájení připojených zařízení |  |  |
| Kapacitní a výkonové vlastnosti | Minimální neblokovaná přepínací kapacita: 256 Gbps |  |  |
|  | Minimální přepínací rychlost: 190 Mpps |  |  |
|  | Minimální počet podporovaných VLAN: 4000 |  |  |
|  | Minimální kapacita tabulky MAC adres: 32000 |  |  |
|  | Minimální kapacita tabulky směrovacích záznamů pro IPv4: 12000 |  |  |
|  | Minimální kapacita tabulky směrovacích záznamů pro IPv6: 6000 |  |  |
|  | Minimální velikost Jumbo Frame: 9000 bajtů |  |  |
|  | Minimální počet linek v LACP skupině: 8 |  |  |
| Další požadované funkce a vlastnosti | Podpora virtuálních LAN dle IEEE 802.1Q |  |  |
|  | Podpora agregace více portů s využitím protokolu LACP (Link Aggregation Control Protocol) dle IEEE 802.3ad |  |  |
|  | Podpora objevení zařízení s využitím protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) dle IEEE 802.1ab včetně jeho rozšíření IEEE 802.1Qcj a LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) |  |  |
|  | Podpora protokolu RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) dle IEEE 802.1w |  |  |
|  | Podpora protokolu MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) dle IEEE 802.1s |  |  |
|  | Podpora funkcí DHCP client, DHCP relay a DHCP server pro IPv4 |  |  |
|  | Podpora funkcí DHCP client, DHCP relay IPv6 |  |  |
|  | Podpora funkce DHCP snooping |  |  |
|  | Podpora funkcí IGMP (Internet Group Management Protocol) a IGMP snooping pro IPv4 ve verzích 1, 2 a 3 |  |  |
|  | Podpora funkcí MLD (Multicast Listener Discovery) a MLD snooping pro IPv6 ve verzích 1 a 2 |  |  |
|  | Podpora funkce ND (Neighbor Discovery) pro IPv6 |  |  |
|  | Podpora statických směrovacích záznamů pro IPv4 a IPv6 |  |  |
|  | Podpora dynamického směrovacího protokolu OSPFv2 (Open Shortest Path First) a OSPFv3 |  |  |
|  | Podpora analýzy provozu (např. Netflow, sFlow nebo IPFIX) |  |  |
|  | Podpora sběru telemetrických dat s detekcí síťové a aplikační odezvy pro účely identifikace a monitorování používaných aplikací v rámci stávajícího centrálního managementu sítě |  |  |
|  | Podpora ověřeného přístupu do sítě prostřednictvím protokolu IEEE 802.1X |  |  |
|  | Podpora současné konfigurace ověřeného přístupu IEEE 802.1X a MAB (MAC Authentication Bypass) s možností volby jejich pořadí |  |  |
|  | Podpora změny autorizace ověřeného přístupu IEEE 802.1X s využitím CoA (Change of Authorization) |  |  |
|  | Podpora přiřazení politiky, role nebo dynamického ACL (Access Control List) na základě autorizace |  |  |
|  | Podpora současného ověření několika zařízení/uživatelů na jediném přístupovém portu s možností přidělení různé politiky, role nebo dynamického ACL (Access Control List) |  |  |
|  | Podpora omezení provozu prostřednictvím ACL (Access Control List) s definicí atributů na vrstvách min. L3/L4, implementované v hardware pro IPv4 i IPv6 |  |  |
|  | Podpora zabezpečeného vzdáleného přístupu a správy pomocí protokolů SSHv2, SCP a SFTP |  |  |
|  | Plně funkční nastavení všech funkcionalit přepínače přes CLI |  |  |
|  | Podpora zabezpečeného monitorování pomocí protokolu SNMPv3 (Simple Network Management Protocol) |  |  |
|  | Podpora vysoké míry automatizace konfigurace přepínače (ZTP) prostřednictvím stávajícího nástroje centralizované správy |  |  |
| Licence | Licence pro centrální správu přepínačů prostřednictvím stávajícího nástroje centralizované správy a stávajícího NAC řešení po dobu 5 let minimálně v rozsahu poskytování funkcí dle bodu 2.1.1. – 2) této Technické specifikace |  |  |
| Záruka a podpora | Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR |  |  |
|  | Záruka na hardware a software pro nabízené zařízení po dobu minimálně 5 let od data konce prodeje ohlášeného výrobcem |  |  |
|  | Rozšířená záruka na hardware pro nabízené zařízení po dobu minimálně 5, řešení opravy formou dopředné výměny přepínače s odesláním následující pracovní den po identifikaci a uznání závady výrobcem |  |  |
|  | Podpora na hardware minimálně 5 let, v režimu 8x5, standardně dostupná prostřednictvím telefonní linky nebo webového portálu pro správu požadavků, včetně přístupu k aktualizacím SW a novým funkcionalitám |  |  |
|  | Datum konce prodeje pro nabízené zařízení ani pro jeho software není výrobcem stanoven v den podání nabídky |  |  |
|  | Záruka na hardware a software pro nabízené zařízení po dobu minimálně 5 let od data konce prodeje ohlášeného výrobcem |  |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL DOPLNÍ JEDNOZNAČNÉ URČENÍ JAKÝ TYP NEBO VERZE VÝROBKU NEBO NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

Dodavatel je povinen připojit podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění technické specifikace (ve formě produktových listů) jako součást nabídky. Zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce.

### Technická specifikace – cloudová správa Wi-Fi sítě

| Požadovaná funkce nebo vlastnost | Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) | Komentář (Název dodávaného zařízení / označení (PN)) |
| --- | --- | --- |
| Cloudový software podnikové třídy ve formě SaaS pro centralizovanou správu bezdrátové sítě |  |  |
| Výrobcem garantovaná vysoká dostupnost min. 99,99 % |  |  |
| Identifikace nabízeného software (výrobce, název, produktové číslo/čísla, identifikace verze software) |  |  |
| Identifikace dokumentace nabízeného software (odkaz na produktový list a uživatelskou příručku v českém nebo anglickém jazyce) |  |  |
| SaaS využívající datová centra poskytovatelů veřejného cloudu v rámci EU, min. na plafrormách MS-Azure, GCP nebo AWS |  |  |
| SaaS využívající datová centra poskytovatelů veřejného cloudu v rámci EU s certifikací min. SOC 3 |  |  |
| SaaS služba v souladu se standardy bezpečnosti informací ISO/IEC 27001, 27017, 27701 a CSA-STAR |  |  |
| SaaS služba disponuje nástroji pro soulad s GDPR |  |  |
| SaaS služba umožňuje ověření správců systému přes SSO prostřednictvím IdP, ADFS, Entra-ID, OneLogin, Okta nebo obecný se SAMLv2 |  |  |
| SaaS služba umožňuje ověření správců systému přes MFA |  |  |
| SaaS služba je multi-tenantní s možností RBAC pro správce systému |  |  |
| SaaS služba má publikované a dokumentované API pro monitorování a integrační/automatizační scénáře |  |  |
| Podpora centralizované správy přístupových bodů Wi-Fi a automatizace konfigurace (ZTP) |  |  |
| Dashboard s přehledem bezdrátové sítě v reálném čase |  |  |
| Přehled o klientských zařízeních, jejich signálu, využití pásma a roamingovém chování |  |  |
| Podpora šifrování komunikace s přístupovými body Wi-Fi přes HTTPS, CAPWAP nebo DTLS |  |  |
| Podpora šifrování komunikace při přímém přístupu na přístupový bod Wi-Fi přes HTTPS, SSH nebo API |  |  |
| Podpora šifrování komunikace při sběru telemetrických dat pro účely identifikace a monitorování používaných aplikací |  |  |
| Podpora neomezeného počtu konfiguračních šablon (template), přiřazení na základě skupiny nebo lokality |  |  |
| Podpora a možnost lokální úpravy konfigurace na zařízení namísto šablony, tzv. override |  |  |
| Podpora a možnost importu půdorysů budov (plánování AP, předpověď pokrytí) |  |  |
| Podpora šifrování komunikace s přístupovými body Wi-Fi přes HTTPS, CAPWAP nebo DTLS |  |  |
| Podpora SDN se segmentací a mikrosegmentací v bezdrátové síti přes 802.1X s mapováním do VXLAN nebo MAC-in-MAC |  |  |
| Podpora SDN se segmentací a mikrosegmentací v bezdrátové síti přes DPSK s mapováním do VXLAN nebo MAC-in-MAC |  |  |
| Podpora správy DPSK přes API a zasílání přes email nebo SMS bez dodatečných nákladů |  |  |
| Integrovaná podpora pro RADIUS, WPA/WPA3, 802.1X, MAC filtering |  |  |
| Podpora detekce aktivit v bezdrátové síti pomocí WIPS |  |  |
| Podpora captive portálu s veřejně důvěryhodným certifikátem, s možností definice vlastních registration flow a s možností grafických úprav |  |  |
| Podpora captive portálu s registrací a zasílání přístupových údajů přes email nebo SMS bez dodatečných nákladů |  |  |
| Záruka na nabízený software po dobu minimálně 5 let od data konce prodeje ohlášeného výrobcem |  |  |
| Přístup k podpoře prostřednictvím asistenčního centra podpory výrobce po dobu 5 let, možnost kontaktu přes telefonní linku nebo přes webové stránky |  |  |
| Datum konce prodeje pro nabízený software není výrobcem stanoven v den podání nabídky |  |  |
| Right to Use licence pro centralizovanou cloudovou správu nabízených přístupových bodů Wi-Fi po dobu 5 let, celkový počet kusů: 204 |  |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL DOPLNÍ JEDNOZNAČNÉ URČENÍ JAKÝ TYP NEBO VERZE VÝROBKU NEBO NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

Dodavatel je povinen připojit podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění technické specifikace (ve formě produktových listů) jako součást nabídky. Zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce.

### Technická specifikace – požadavky na integraci se stávajícími systémy

| Požadovaná funkce nebo vlastnost | Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) | Komentář (Název dodávaného zařízení / označení (PN)) |
| --- | --- | --- |
| Integrace s NAC (Network Access Control) řešením provozovaným v rámci ExtremeCloud IQ Site Engine |  |  |

DALŠÍ SLUŽBY

  - Projektové řízení

Zadavatel požaduje zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění. Dodavatel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky. Dodavatel zajistí:

  - Projektové vedení plnění předmětu plnění po celou dobu realizace dodávky prostřednictvím projektového manažera, který bude v průběhu plnění aktivně a konstruktivně komunikovat se jmenovaným zástupcem zadavatele;

  - proaktivní vyžádání si součinnosti a koordinace prací, služeb a/nebo dodávek třetích stran (zejm. stávajících dodavatelů zadavatele) zapojených do plnění za účelem dosažení úspěšné realizace předmětu plnění veřejné zakázky jako celku a jeho úspěšné realizace v daném časovém rámci vč. jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci koordinace prací, služeb a/nebo dodávek;

  - organizaci kontrolních dnů – kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců dodavatele a zadavatele min. 1 x 14 dní; dodavatel zajistí řízení všech kontrolních dnů a dílčích jednání se členy realizačního týmu na straně zadavatele;

  - zpracování harmonogramu prací v podobě navazujících činností, např. formou Ganttova diagramu nebo MS Project, či obdobného nástroje postihujícího návaznosti ke všem částem plnění;

  - řízení vzniku veškeré provozně-technické dokumentace, školících materiálů pro školení administrátorů, organizace školení samotného a další dokumentace projektu;

  - veškeré řídící činnosti projektu s vlastníky projektu na straně zadavatele nebo jím určených třetích stran na straně dodavatele.

  - Školení

Školení obsluhy (IT správce) v rozsahu min. 2 x 8 hod (3 osoby) v prostorách zadavatele.

  - Licence

Řešení musí zahrnovat v ceně dodávky všechny náklady na provoz řešení, tedy včetně licence na operační systémy pro nabízené řešení, databázi, middleware apod.

  - Rozsah implementace

Instalace a nastavení HW a software bude provedeno dodavatelem v produkčním prostředí v prostorách zadavatele. Instalace a nastavení zahrnuje:

- Instalační a konfigurační práce AP a centrálního managmentu WiFi vč. napojení na centrální management sítě a NAC.

  - Kompletní konfigurace a zprovoznění Wi-Fi sítě včetně portálu pro hosty

  - Vytvoření profilu v NAC řešení pro nabízený typ AP pro plně funkční 802.1X ověřování bezdrátových klientů i samotných AP

- Instalační a konfigurační práce přepínačů vč. konfigurace v centrálním managementu sítě.

- Návrh řešení pro bezobslužný přístup do sítě pro hosty (pacienty).

- Měření kvality dostupnosti WiFi signálem v realizovaných budovách a návrh a optimalizace nastavení pro ideální pokrytí vč. dokumentace.

  - Testovací provoz (akceptační testy)

Zhotovitel v rámci realizace předmětu smlouvy vypracuje návrh testovacích postupů pro ověření funkčnosti díla a vypracuje jednotlivé akceptační protokoly. Návrh testovacích postupů bude předložen objednateli a po jeho schválení bude objednatelem akceptován.

Funkční testy

Funkční testy ověří, že implementované řešení poskytuje bezchybně všechny požadované funkcionality uvedené v Technické specifikaci

Testovací provoz bude probíhat v sídle objednatele minimálně v délce 14 dní.

  - Požadavky na dokumentaci

Dodavatel zpracuje komplexní a detailní řešení nasazení díla, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení řešení do rutinního provozu řízenou formou. Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace jednotlivých částí díla určit, co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat.

Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Bez odsouhlasené prováděcí dokumentace ze strany objednatele, tedy shody objednatele a zhotovitele na způsobu a formě nasazení jednotlivých částí díla nebude moci být započata implementace.

Dodavatel zpracuje provozně-technickou dokumentaci v rozsahu dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace.

Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat minimálně tyto části:

- detailní popis cílového stavu včetně popisu funkcionalit jednotlivých HW a SW částí systému;

- seznam dodaného hardware, jeho produktových čísel a dalších podrobností (např. sériových čísel, MAC adres, IP adres a umístění apod.);

- seznam všech zařízení vč. jejich umístění, rozhraní a jejich MAC adres a k nim odpovídajících IP adres použitých v nové infrastruktuře;

- detailní popis zajištění bezpečnosti informací;

- detailní popis designu řešení a jeho konfigurace;

- Zpráva z měření stavu pokrytí signálem vč. mapy pokrytí

- vazby na stávající infastrukturu a/nebo systémy a jejich konfigurace.

Provozní dokumentace bude obsahovat instrukce a postupy pro administrátory a bezpečnostní správce zařízení.

Dodavatel dále zpracuje dokumentaci projektu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména pak zápisy z kontrolních dnů a projektových porad a další odpovídající podklady nebo dokumenty související s plněním a dodáním předmětu plnění.

  - Podpora a servis

Min. 60 měsíců na HW zařízení a na veškerý SW, který je neoddělitelnou součástí HW zařízení, včetně práva na nové verze.

1x ročně profylaktická / konzultační kontrola v délce 4 hodin na dodané řešení po dobu min. 60 měsíců (konzultace nastavení, aktualizace).

Dostupnost systémové podpory dodavatele v režimu 8x5 s dotací minimálně 8 hodin ročně po dobu minimálně 60 měsíců s odezvou do následujícího pracovního dne.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA POIMPLEMENTAČNÍ PODPORU

Zadavatel požaduje poskytnutí poimplementační technické podpory dodaného řešení proškoleným zaměstnancům zadavatele (administrátorům). Podpora bude využita zejména pro potřeby následného provozu a správy dodaných technologií a dodaného řešení.

- Požadovaný rozsah technické podpory – celkem 8 hodin za období 3 měsíců od finální akceptace dodaného řešení.

- Technická podpora může být poskytována i vzdáleně (např. MS Teams) nebo telefonicky.

- Technická podpora bude dostupná v pracovní době od 7:00 do 16:00.

- Podpora bude poskytována technickým specialistou, který byl součástí realizačního týmu, případně technickým specialistou odpovídající kvalifikace.

Požadavek na podporu bude možné zadat prostřednictvím helpdeskového systému dodavatele nebo e-mailem, příp. telefonicky.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Zadavatel dále předkládá návrh harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny možné lhůty pro realizaci dodávky. Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Dodavatel navrhne harmonogram plnění zahrnující níže uvedené aktivity.

| Aktivita | Začátek | Termín splnění |
| --- | --- | --- |
| Nabytí účinnosti smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+ |
| Předimplementační analýza vč. prováděcí dokumentace – zpracování | D+ | D+ |
| Předimplementační analýza vč. prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení | D+ | D+ |
| Realizace předmětu plnění | D+ | D+ |
| Školení administrátorů | D+ | D+ |
| Testovací provoz a akceptační testy | D+ | D+ |
| Zahájení ostrého provozu | D+ | - |

Dodávka plnění rozšíření WiFi sítě bude provedena do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, nejpozději do 30. 4. 2026.

Dodavatel doplní návrh harmonogramu, přičemž testovací provoz bude trvat minimálně 14 dnů.

Detailní harmonogram plnění uvede dodavatel ve své nabídce.

Dodavatel popíše ve své nabídce (jako součást harmonogramu) požadovanou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění.