Příloha č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Dodávka switchů a WiFi AP a vybudování Fabric sítě“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODERNIZACE SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY A VYBUDOVÁNÍ FABRIC SÍTĚ

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka switchů, koncových zařízení (WiFi AP) a vybudování nové moderní Fabric sítě. Zadavatel dále požaduje, aby veškeré switche a WiFI AP byly od shodného výrobce.

Aktivní prvky a příslušenství musí být určeny pro český trh a musí být zajištěna garance servisu výrobce na dodaná zařízení v ČR.

Součástí dodávky plnění jsou i služby spojené s dodávkou HW, instalací, konfigurací a připojení do již provozovaného managementu vč. zaškolení zaměstnanců (IT administrátorů) zadavatele.

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY

1.1.1 Typ infrastruktury

Zadavatel požaduje dodávku a implementaci moderní, škálovatelné a centralizovaně řízené síťové infrastruktury umožňující:

- provoz L2 a L3 segmentů,

- automatizované řízení konfigurace,

- možnost provozu Fabric technologie založené na otevřených standardech,

- vysokou dostupnost a redundanci klíčových prvků,

- připojení koncových zařízení a WiFi přístupových bodů.

1.1.2 Interoperabilita

Požadované řešení musí:

- být interoperabilní s běžnými síťovými standardy dle IEEE a IETF,

- podporovat monitoring prostřednictvím standardizovaných protokolů (např. SNMP, Syslog, NetFlow/sFlow, RADIUS, 802.1X),

- umožňovat integraci se stávajícími nástroji zadavatele prostřednictvím otevřených API nebo standardních protokolů,

1.1.3 Počty jednotlivých prvků

- Pořízení 6 ks centrálních přepínačů podnikové třídy

- Pořízení 8 ks agregačních přepínačů podnikové třídy

- Pořízení 4 ks agregačních přepínačů podnikové třídy pro propojení Hostů serverové infrastruktury s datovým úložištěm

- Pořízení 45 ks koncových přepínačů podnikové třídy (48 portů Class 4 bez PoE)

- Pořízení 35 ks koncových přepínačů podnikové třídy (48 portů Class 4 PoE)

- Pořízení 150 ks bezdrátových přístupových bodů podnikové třídy pro vnitřní instalaci

- Příslušenství k přepínačům – transceivery a kabeláž

POŽADAVKY NA PŘEPÍNAČE

Tato část definuje jednotlivé kategorie přepínačů.

Požadavky jsou uvedeny funkčně – uchazeč musí nabídnout zařízení splňující parametry.

- Centrální přepínače

Předmětem plnění je dodávka 6 ks centrálních přepínačů podnikové třídy s podporou centrální správy

| Požadovaná vlastnost nebo funkcionalita přepínače | Způsob splnění požadovaných vlastností nebo funkcionalit | Splnění vlastností nebo funkcionalit (ANO, NE, příp. JINÉ s komentářem) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené zařízení | Název společnosti | doplní Dodavatel |  |
| Model nebo produktové číslo nabízeného zařízení | Produktové číslo pro jednoznačnou identifikaci nabízeného zařízení | doplní Dodavatel |  |
| Odkaz na dokumentaci nebo technickou specifikaci výrobce v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení odkazu | doplní Dodavatel |  |
| Minimálně 5 let technické podpory a aktualizací | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Typ přepínače | Páteřní optický L2/L3 přepínač, celkem 6 kusů | doplní Dodavatel |  |
| Formát přepínače | 1U s montáží do rozvaděče 19" rozvaděče | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ přístupových portů | Min. 48x port typu SFP28 s rychlostí 1/10/25 GbE | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ uplink portů | Min. 6x port typu QSFP28 s rychlostí 100 GbE | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ napájecích zdrojů | Min. 2x modulární napájecí zdroj 230V AC s podporou "Hot Swap" a možností volby proudění vzduchu "Front to Back" anebo "Back to Front" | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ ventilátorů pro chlazení | Dostatečný počet modulárních ventilátorů pro provoz při plné zátěži s podporou "Hot Swap" a možností volby proudění vzduchu "Front to Back" anebo "Back to Front" | doplní Dodavatel |  |
| Přepínací kapacita přepínače | Min. 3,6 Tbps | doplní Dodavatel |  |
| Podpora L2 a L3 přepínání, včetně routingu (OSPF, BGP nebo ekvivalentní protokoly) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora distribuovaného routing | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora technologie fabric založené na otevřených standardech (např. EVPN-VXLAN nebo jiné standardizované IETF/IEEE technologie umožňující L2/L3 virtualizaci) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora více logických sítí (VRF nebo ekvivalentní) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Možnost vysoké dostupnosti (např. MLAG, EVPN multihoming, VRRP, nebo jiné standardní technologie) | ANO | doplní Dodavatel |  |

- Agregační přepínače

Předmětem plnění je dodávka 8 ks agregačních přepínačů podnikové třídy s podporou centrální správy

| Požadovaná vlastnost nebo funkcionalita přepínače | Způsob splnění požadovaných vlastností nebo funkcionalit | Splnění vlastností nebo funkcionalit (ANO, NE, příp. JINÉ s komentářem) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené zařízení | Název společnosti | doplní Dodavatel |  |
| Model nebo produktové číslo nabízeného zařízení | Produktové číslo pro jednoznačnou identifikaci nabízeného zařízení | doplní Dodavatel |  |
| Odkaz na dokumentaci nebo technickou specifikaci výrobce v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení odkazu | doplní Dodavatel |  |
| Minimálně 5 let technické podpory a aktualizací | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Typ přepínače | Páteřní optický L2/L3 přepínač, celkem 8 kusů | doplní Dodavatel |  |
| Formát přepínače | 1U s montáží do rozvaděče 19" rozvaděče | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ přístupových portů | Min. 48x port typu SFP28 s rychlostí 1/10/25 GbE | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ uplink portů | Min. 6x port typu QSFP28 s rychlostí 100 GbE | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ napájecích zdrojů | Min. 2x modulární napájecí zdroj 230V AC s podporou "Hot Swap" a možností volby proudění vzduchu "Front to Back" anebo "Back to Front" | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ ventilátorů pro chlazení | Dostatečný počet modulárních ventilátorů pro provoz při plné zátěži s podporou "Hot Swap" a možností volby proudění vzduchu "Front to Back" anebo "Back to Front" | doplní Dodavatel |  |
| Přepínací kapacita přepínače | Min. 3,6 Tbps | doplní Dodavatel |  |
| Podpora L2 a L3 přepínání, včetně routingu (OSPF, BGP nebo ekvivalentní protokoly) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora technologie fabric založené na otevřených standardech (např. EVPN-VXLAN nebo jiné standardizované IETF/IEEE technologie umožňující L2/L3 virtualizaci) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora více logických sítí (VRF nebo ekvivalentní) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Možnost vysoké dostupnosti (např. MLAG, EVPN multihoming, VRRP, nebo jiné standardní technologie) | ANO | doplní Dodavatel |  |

- Agregační přepínače pro propojení Hostů serverové infrastruktury s datovým úložištěm

Předmětem plnění je dodávka 4 ks agregačních přepínačů podnikové třídy s podporou centrální správy

| Požadovaná vlastnost nebo funkcionalita přepínače | Způsob splnění požadovaných vlastností nebo funkcionalit | Splnění vlastností nebo funkcionalit (ANO, NE, příp. JINÉ s komentářem) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené zařízení | Název společnosti | doplní Dodavatel |  |
| Model nebo produktové číslo nabízeného zařízení | Produktové číslo pro jednoznačnou identifikaci nabízeného zařízení | doplní Dodavatel |  |
| Odkaz na dokumentaci nebo technickou specifikaci výrobce v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení odkazu | doplní Dodavatel |  |
| Minimálně 5 let technické podpory a aktualizací | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Typ přepínače | Přístupový optický L2/L3 přepínač, celkem 4 kusů | doplní Dodavatel |  |
| Formát přepínače | 1U s montáží do rozvaděče 19" rozvaděče | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ přístupových portů | Min. 24× 1/10GbE portů typu SFP+, | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ uplink portů | Min. 4× 10/25GbE SFP28 portů typu SFP28 | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ napájecích zdrojů | Min. 2x modulární napájecí zdroj 230V AC s podporou "Hot Swap" a možností volby proudění vzduchu "Front to Back" anebo "Back to Front" | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ ventilátorů pro chlazení | Dostatečný počet modulárních ventilátorů pro provoz při plné zátěži s podporou "Hot Swap" a možností volby proudění vzduchu "Front to Back" anebo "Back to Front" | doplní Dodavatel |  |
| Přepínací kapacita přepínače | Min. 680 Gbps | doplní Dodavatel |  |
| Podpora L2 a L3 přepínání, včetně routingu (OSPF, BGP nebo ekvivalentní protokoly) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora technologie fabric založené na otevřených standardech (např. EVPN-VXLAN nebo jiné standardizované IETF/IEEE technologie umožňující L2/L3 virtualizaci) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora více logických sítí (VRF nebo ekvivalentní) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Možnost vysoké dostupnosti (např. MLAG, EVPN multihoming, VRRP, nebo jiné standardní technologie) | ANO | doplní Dodavatel |  |

- Přístupové přepínače bez POE (access)

Předmětem plnění je dodávka 45 ks přístupových přepínačů podnikové třídy (48 portů ) s podporou centrální správy

| Požadovaná vlastnost nebo funkcionalita přepínače | Způsob splnění požadovaných vlastností nebo funkcionalit | Splnění vlastností nebo funkcionalit (ANO, NE, příp. JINÉ s komentářem) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené zařízení | Název společnosti | doplní Dodavatel |  |
| Model nebo produktové číslo nabízeného zařízení | Produktové číslo pro jednoznačnou identifikaci nabízeného zařízení | doplní Dodavatel |  |
| Odkaz na dokumentaci nebo technickou specifikaci výrobce v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení odkazu | doplní Dodavatel |  |
| Minimálně 5 let technické podpory a aktualizací | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Typ přepínače | Přístupový metalický L2/L3 přepínač, celkem 45 kusů | doplní Dodavatel |  |
| Formát přepínače | 1U s montáží do rozvaděče 19" rozvaděče | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ přístupových portů | Min. 48x port typu RJ-45 s rychlostí 1 GbE | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ uplink portů | Min. 4x port typu SFP+ s rychlostí 1/10 GbE | doplní Dodavatel |  |
| Přepínací kapacita přepínače | Min. 176 Gbps | doplní Dodavatel |  |
| Podpora L2 a L3 přepínání, včetně routingu (OSPF, BGP nebo ekvivalentní protokoly) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora technologie fabric založené na otevřených standardech (např. EVPN-VXLAN nebo jiné standardizované IETF/IEEE technologie umožňující L2/L3 virtualizaci) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora více logických sítí (VRF nebo ekvivalentní) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Možnost vysoké dostupnosti (např. MLAG, EVPN multihoming, VRRP, nebo jiné standardní technologie) | ANO | doplní Dodavatel |  |

- Přístupové přepínače s POE (access)

Předmětem plnění je dodávka 35 ks přístupové přepínačů podnikové třídy (48 portů Class 4 PoE) s podporou centrální správy

| Požadovaná vlastnost nebo funkcionalita přepínače | Způsob splnění požadovaných vlastností nebo funkcionalit | Splnění vlastností nebo funkcionalit (ANO, NE, příp. JINÉ s komentářem) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené zařízení | Název společnosti | doplní Dodavatel |  |
| Model nebo produktové číslo nabízeného zařízení | Produktové číslo pro jednoznačnou identifikaci nabízeného zařízení | doplní Dodavatel |  |
| Odkaz na dokumentaci nebo technickou specifikaci výrobce v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení odkazu | doplní Dodavatel |  |
| Minimálně 5 let technické podpory a aktualizací | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Typ přepínače | Přístupový metalický L2/L3 přepínač s PoE, celkem 35 kusů | doplní Dodavatel |  |
| Formát přepínače | 1U s montáží do rozvaděče 19" rozvaděče | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ přístupových portů | Min. 48x port typu RJ-45 s rychlostí 1 GbE s podporou PoE standardu IEEE 802.3at | doplní Dodavatel |  |
| Počet a typ uplink portů | Min. 4x port typu SFP+ s rychlostí 1/10 GbE | doplní Dodavatel |  |
| Přepínací kapacita přepínače | Min. 176 Gbps | doplní Dodavatel |  |
| Výkon přepínače pro napájení připojeních zařízení prostřednictvím PoE | Min. 740 W | doplní Dodavatel |  |
| Podpora L2 a L3 přepínání, včetně routingu (OSPF, BGP nebo ekvivalentní protokoly) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora technologie fabric založené na otevřených standardech (např. EVPN-VXLAN nebo jiné standardizované IETF/IEEE technologie umožňující L2/L3 virtualizaci) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora více logických sítí (VRF nebo ekvivalentní) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Možnost vysoké dostupnosti (např. MLAG, EVPN multihoming, VRRP, nebo jiné standardní technologie) | ANO | doplní Dodavatel |  |

- Požadavky na WiFi přístupové body

Předmětem plnění je dodávka 150 ks bezdrátových přístupových bodů podnikové třídy pro vnitřní použití

| Požadovaná vlastnost nebo funkcionalita Wi-Fi přístupového bodu | Způsob splnění požadovaných vlastností nebo funkcionalit | Splnění vlastností nebo funkcionalit (ANO, NE, příp. JINÉ s komentářem) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené zařízení | Název společnosti | doplní Dodavatel |  |
| Model nebo produktové číslo nabízeného zařízení | Produktové číslo pro jednoznačnou identifikaci nabízeného zařízení | doplní Dodavatel |  |
| Odkaz na dokumentaci nebo technickou specifikaci výrobce v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení odkazu | doplní Dodavatel |  |
| Typ přístupového bodu | Přístupový bod, celkem 150 kusů | doplní Dodavatel |  |
| Podpora WiFi 6E nebo vyšší | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Minimálně 2×2 MIMO pro každé frekvenční pásmo 2,4 GHz, 5GHz, 6GHz Podpora řízení výkonu, band-steeringu, load-balancingu | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Podpora WPA3-Personal i WPA3-Enterprise | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Počet portů | 2x min. 1GbE porty s podporou napájení přes PoE dle standardu IEEE 802.3at | doplní Dodavatel |  |
| AP musí být provozuschopné při napájení dle standardu IEEE 802.3at. V případě, že AP vyžaduje pro plný výkon všech svých rozhraní a rádiových modulů napájení dle standardu IEEE 802.3bt, je uchazeč povinen tuto skutečnost v nabídce výslovně uvést a specifikovat konkrétní funkční omezení, která nastanou při použití napájení IEEE 802.3at. | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Rádiové rozhraní Wi-Fi pro účely IoT využití 1x rozhraní s podporou Bluetooth 5.0 Low Energy a IEEE 802.15.4 | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Centralizovaný management AP | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Řízení konfigurace a aktualizací | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Monitoring stavu AP | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Integraci se stávající autentizační infrastrukturou zadavatele (např. RADIUS / 802.1X) | ANO | doplní Dodavatel |  |
| Řídicí systém může být: | on-premise, cloudový nebo hybridní | doplní Dodavatel |  |

- Příslušenství k přepínačům – transceivery a kabeláž

Předmětem plnění je dodávka příslušenství – optických modulů, DAC kabelů a otických kabelů v rozsahu potřebném pro zapojení všech přepínačů a zprovoznění Fabric sítě

| Kategorie | Požadovaný parametr nebo funkce | Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasivní DAC kabely, originální | QSFP28 100 Gbps Direct Attach Cable délky 1m, celkový počet: 10 kusů |  |  |
|  | QSFP28 100 Gbps Direct Attach Cable délky 3m, celkový počet: 4 kusů |  |  |
|  | QSFP28 100 Gbps Direct Attach Cable délky 5m, celkový počet: 4 kusů |  |  |
| Optické moduly,originální | 100GBASE-DR QSFP28 LC modul pro SMF (Single Mode Fiber), celkový počet: 30 kusů |  |  |
|  | 25GBASE-LR SFP28 LC modul pro SMF (Single Mode Fiber), celkový počet: 32 kusů |  |  |
|  | 10GBASE-LR SFP+ LC modul pro SMF (Single Mode Fiber), celkový počet: 24 kusů |  |  |
|  | 10G BX - BiDi SFP+ 10km TX 1270nm, celkový počet: 10 kusů |  |  |
|  | 10G BX - BiDi SFP+ 10km TX 1330nm, celkový počet: 10 kusů |  |  |
| Optické moduly, OEM | 100GBASE-DR QSFP28 LC modul pro SMF (Single Mode Fiber), celkový počet: 36 kusů |  |  |
|  | 25GBASE-LR SFP28 LC modul pro SMF (Single Mode Fiber), celkový počet: 10 kusů |  |  |
|  | 10GBASE-LR SFP+ LC modul pro SMF (Single Mode Fiber), celkový počet: 20 kusů |  |  |
|  | SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-T, RJ-45, celkový počet: 12 kusů |  |  |
|  | SFP+ WDM transceiver 10GBASE-BX, multirate, SM 20km, TX1270/RX1330nm, LC simp., DMI , celkový počet: 180 kusů |  |  |
|  | SFP+ WDM transceiver 10GBASE-BX, multirate, SM 20km, TX1330/RX1270nm, LC simp., DMI, celkový počet: 180 kusů |  |  |
| Optické kabely, OEM | Patchcord optický SM 9/125 G657A, LC/PC-LC/PC, 1m, LSOH dup. 2x 1,8mm, celkový počet: 30 kusů |  |  |
|  | Patchcord optický SM 9/125 G657A, LC/PC-LC/PC, 3m, LSOH dup. 2x 1,8mm, celkový počet: 30 kusů |  |  |
|  | Patchcord optický SM 9/125 G657A, LC/PC-LC/PC, 5m, LSOH dup. 2x 1,8mm, celkový počet: 30 kusů |  |  |
|  | Patchcord optický SM 9/125 G657A, LC/PC-LC/PC, 7m, LSOH dup. 2x 1,8mm, celkový počet: 30 kusů |  |  |
|  | Patchcord optický SM 9/125 G657A, LC/PC-LC/PC, 10m, LSOH dup. 2x 1,8mm, celkový počet: 10 kusů |  |  |
|  | Patchcord optický SM LC/PC-LC/PC patch cord 09/125 1m simplex G657A 1,8mm, celkový počet: 190kusů |  |  |
|  | Patchcord optický SM LC/PC-LC/PC patch cord 09/125 0,5m simplex G657A 1,8mm, celkový počet: 190 kusů |  |  |

POŽADAVKY NA FABRIC TECHNOLOGII

- 3.1 Funkční požadavky

Fabric technologie musí umožnit:

- virtualizaci L2 i L3 sítí v rámci jednoho fyzického prostředí,

- automatizované vytváření segmentů (L2 i L3),

- dynamickou distribuci směrovacích informací,

- možnost škálování až na stovky segmentů,

- 3.2 Standardy

Fabric musí být založena na otevřených technologiích, například:

- EVPN (RFC 7432),

- VXLAN (RFC 7348),

- IS-IS jako control plane, nebo jiné standardy splňující stejné funkce.

- Řešení musí umožňovat automatizované řízení fabricu (orchestrace) a centralizovanou správu overlay a underlay,

Uchazeč může nabídnout i jinou standardizovanou technologii, pokud splňuje výše uvedené funkční parametry.

POŽADAVKY NA MANAGEMENT A MONITORING

Řešení musí:

- podporovat správu přes CLI, GUI a/nebo API,

- podporovat automatizaci konfigurace (např. přes REST API, NETCONF/YANG nebo jiné otevřené prostředky),

- zajistit monitoring pomocí SNMPv2/v3,

- podporovat zasílání logů do syslog serveru zadavatele,

- podporovat integraci s SIEM a NAC nástroji zadavatele na bázi standardních protokolů,

- Nástroje pro správu musí podporovat RBAC (Role-Based Access Control)

Není přípustné vázat nabídku na konkrétní proprietární kontrolér.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

- plná podpora 802.1X,

- dynamické VLAN,

- segmentace provozu podle uživatelských skupin,

- možnost ACL na L2 i L3 vrstvách,

- podpora šifrované správy (SSH, HTTPS, TLS),

- aktualizace firmware min. 5 let.

ZÁRUKA A PODPORA

- minimálně 60 měsíců záruky na hardware,

- dostupnost náhradních dílů po dobu min. 5 let,

- možnost pravidelné aktualizace software min. 5 let,

DALŠÍ SLUŽBY

Projektové řízení

Zadavatel požaduje zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění. Dodavatel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky. Dodavatel zajistí:

  - Projektové vedení plnění předmětu plnění po celou dobu realizace dodávky prostřednictvím projektového manažera, který bude v průběhu plnění aktivně a konstruktivně komunikovat se jmenovaným zástupcem zadavatele;

  - proaktivní vyžádání si součinnosti a koordinace prací, služeb a/nebo dodávek třetích stran (zejm. stávajících dodavatelů zadavatele) zapojených do plnění za účelem dosažení úspěšné realizace předmětu plnění veřejné zakázky jako celku a jeho úspěšné realizace v daném časovém rámci vč. jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci koordinace prací, služeb a/nebo dodávek;

  - organizaci kontrolních dnů – kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců dodavatele a zadavatele min. 1 x 14 dní; dodavatel zajistí řízení všech kontrolních dnů a dílčích jednání se členy realizačního týmu na straně zadavatele;

  - zpracování harmonogramu prací v podobě navazujících činností, např. formou Ganttova diagramu nebo MS Project, či obdobného nástroje postihujícího návaznosti ke všem částem plnění;

  - řízení vzniku veškeré provozně-technické dokumentace, školících materiálů pro školení administrátorů, organizace školení samotného a další projektové dokumentace;

  - veškeré řídící činnosti projektu s vlastníky projektu na straně zadavatele nebo jím určených třetích stran na straně dodavatele.

Školení

Školení obsluhy (IT správce) v rozsahu min. 3 x 8 hod (3 správců) v prostorách zadavatele.

Licence

Řešení musí zahrnovat v ceně dodávky všechny náklady na provoz řešení, tedy včetně licence na operační systémy pro nabízené řešení, databázi, middleware apod.

Rozsah implementace

Instalace a nastavení HW a software bude provedeno dodavatelem v produkčním prostředí v prostorách zadavatele. Instalace a nastavení zahrnuje:

- Instalační a konfigurační práce všech dodaných přepínačů

- Nastavení a zprovoznění Fabric sítě

- Instalační a konfigurační práce všech dodaných WiFi AP

- Zapojení WiFi AP do Fabric sítě

- Návrh řešení pro bezobslužný přístup do sítě pro hosty (pacienty).

Testovací provoz (akceptační testy)

Zhotovitel v rámci realizace předmětu smlouvy vypracuje návrh testovacích postupů pro ověření funkčnosti díla a vypracuje jednotlivé akceptační protokoly. Návrh testovacích postupů bude předložen objednateli a po jeho schválení bude objednatelem akceptován.

Funkční testy

Funkční testy ověří, že implementované řešení poskytuje bezchybně všechny požadované funkcionality uvedené v Technické specifikaci

Testovací provoz bude probíhat v sídle objednatele minimálně v délce 30 dní.

Požadavky na dokumentaci

Dodavatel zpracuje komplexní a detailní řešení nasazení díla, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení řešení do rutinního provozu řízenou formou. Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace jednotlivých částí díla určit, co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat.

Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Bez odsouhlasené prováděcí dokumentace ze strany objednatele, tedy shody objednatele a zhotovitele na způsobu a formě nasazení jednotlivých částí díla nebude moci být započata implementace.

Dodavatel zpracuje provozně-technickou dokumentaci v rozsahu dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace.

Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat minimálně tyto části:

- detailní popis cílového stavu včetně popisu funkcionalit jednotlivých HW a SW částí systému;

- výkresovou dokumentaci;

- seznam dodaného hardware, jeho produktových čísel a dalších podrobností (např. sériových čísel, MAC adres, IP adres a umístění apod.);

- seznam všech zařízení, rozhraní a jejich MAC adres a k nim odpovídajících IP adres použitých v nové infrastruktuře;

- detailní popis zajištění bezpečnosti informací;

- detailní popis designu řešení a jeho konfigurace;

- vazby na stávající infastrukturu a/nebo systémy a jejich konfigurace.

Provozní dokumentace bude obsahovat instrukce a postupy pro administrátory a bezpečnostní správce zařízení.

Dodavatel dále zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména pak zápisy z kontrolních dnů a projektových porad a další odpovídající podklady nebo dokumenty související s plněním a dodáním předmětu plnění.

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních.  Projektová dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, bude-li k provedení díla potřebné;

- dodávku všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních);

- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

Podpora a servis

Min. 60 měsíců na HW zařízení a na veškerý SW, který je neoddělitelnou součástí HW zařízení, včetně práva na nové verze.

1x ročně profylaktická / konzultační kontrola v délce 4 hodin na dodané řešení po dobu min. 60 měsíců (konzultace nastavení, aktualizace).

Dostupnost systémové podpory dodavatele v režimu 8x5 s dotací minimálně 8 hodin ročně po dobu minimálně 60 měsíců s odezvou do následujícího pracovního dne.

Standardní záruční podpora min. v délce 60 měsíců za jakost od instalace a zprovoznění díla jako celku, tj. aktualizace programového a technického vybavení (Update Service, maintenance) – např. předání nových verzí SW modulů programového vybavení s vylepšenými funkcemi tak, jak je výrobce dává k dispozici, řešení vad apod.

POIMPLEMENTAČNÍ PODPORU

Zadavatel požaduje poskytnutí poimplementační technické podpory dodaného řešení proškoleným zaměstnancům zadavatele (administrátorům). Podpora bude využita zejména pro potřeby následného provozu a správy dodaných technologií a dodaného řešení.

- Požadovaný rozsah technické podpory – 8 hodin po dobu 3 měsíců od finální akceptace dodaného řešení.

- Technická podpora může být poskytována i vzdáleně (např. MS Teams) nebo telefonicky.

- Technická podpora bude dostupná v pracovní době od 7:00 do 16:00.

- Podpora bude poskytována technickým specialistou, který byl součástí realizačního týmu, případně technickým specialistou odpovídající kvalifikace.

Požadavek na podporu bude možné zadat prostřednictvím helpdeskového systému dodavatele nebo e-mailem, příp. telefonicky.

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Zadavatel dále předkládá návrh harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny možné lhůty pro realizaci dodávky. Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Začátek | Termín splnění |
| --- | --- | --- |
| Nabytí účinnosti smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+7 |
| Předimplementační analýza – zpracování | D+7 | D+17 |
| Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení | D+17 | D+24 |
| Prováděcí dokumentace – zpracování | D+24 | D+34 |
| Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení | D+34 | D+40 |
| Realizace předmětu plnění | D+40 | D+60 |
| Školení administrátorů | D+40 | D+60 |
| Testovací provoz a akceptační testy | D+60 | D+90 |
| Zahájení ostrého provozu | D+90 | - |

Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené lhůty trvání změnit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb, přičemž testovací provoz bude trvat minimálně 30 dnů.

Maximální lhůty trvání nesmí dodavatel při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

Detailní harmonogram plnění uvede dodavatel ve své nabídce.

Dodavatel uvede ve své nabídce (jako součást harmonogramu) požadovanou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění.