Specifikace a minimální technické požadavky

Požadavky a vlastnosti na Infuzní pumpy

Infuzní pumpy 8 ks

průtok od 0,1 ml do 999,9 ml/hod., krok 0,1 ml/hod

možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky (rychlost, objem, čas)

možnost podání bolusu

detektor vzduchu v setu

zadání rychlost/objem/čas infuze

možnost nastavení limitu okluzního tlaku

možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchových bublin v setu

indikace alarmů akusticky, vizuálně - jasná textová hlášení

přehledný grafický LCD displej

síťový provoz i bateriový provoz

vestavěný záložní zdroj alespoň na 6 hodin provozu

indikace doby provozu z vestavěného záložního zdroje

uživatelské rozhraní v českém jazyce

vlastní držák přístroje (s více možnostmi využití)

použití na infuzní stojan, eurolištu nebo zapojení do sestavy (jednoduchá, rychlá univerzální manipulace, snadný přenos pro obsluhu)

bezpečnostní systém

malé rozměry, jednoduchá obsluha, velká variabilita použití

manuální mechanické otevírání dvířek pumpy

možnost pauzy

snadná povrchová desinfekce

akustické a vizuální upozornění při přechodu - provoz na baterie

zobrazení požadovaných informací a provozních hlášení na jednom displeji

paměť událostí

možnost zobrazení názvu podávaného léku

Požadavky a vlastnosti na lineární dávkovače

Lineární dávkovač 15ks

průtok od 0,1 ml do 1200 ml/hod

přesnost dávkování ± 2%

použití stříkaček od 5 ml do 50/60 ml od různých výrobců

rozpoznání velikosti stříkačky

možnost proplachu setu před spuštěním infuze

bolus až 1200 ml dle velikosti stříkačky

výpočet rychlosti dle objemu a času

omezení podaného objemu

možnost nastavení rychlosti bolusu před jeho podáním

podání manuálního bolusu bez nutnosti vyjmout stříkačku z dávkovače

načtení podaného objemu manuálním bolusem do celkového podaného objemu

udržování průchodnosti linky

zobrazení požadovaných informací a provozních hlášení na jednom displeji

grafický, přehledný LCD displej

paměť událostí

možnost zobrazení názvu podávaného léku

upozornění - blízký konec infuze

uživatelské nastavování hranice okluzního tlaku

grafické zobrazení hodnoty okluzního tlaku

indikace alarmů akusticky, vizuálně

možnost pauzy

uživatelské rozhraní v českém jazyce

použití na infuzní stojan, eurolištu nebo zapojení do sestavy (jednoduchá, rychlá univerzální manipulace, snadný přenos pro obsluhu)

možnost manuálního ovládání přístroje (založení stříkačky, manuální bolus)

akustické a vizuální upozornění při přechodu - provoz na baterie

síťový a bateriový provoz

vestavěný záložní zdroj alespoň na 6 hodin provozu

indikace doby provozu z vestavěného akumulátoru

rychlá příprava k použití

snadná povrchová desinfekce

Další požadavky:

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace přístroje

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění ( validace, kalibrace, preventivní prohlídky a PBTK)